T.1.1	TEHNIČNO POROČILO

Dokumentacija IZNačrt za ureditev križišča cest LC 024 012 Črešnjice - Drnovo s cesto LC 191 141 Leskovec – Črešnjice, z avtobusnimi postajališči v Črešnjicah

projekt št. 820/15

T.1.1.1	SPLOŠNO

Po naročilu Občine Brežice smo izdelali projektno dokumentacijo IZNačrt za ureditev prometnih razmer oziroma povečanja prometne varnosti v naselju Črešnjice.

Dokumentacija je izdelana na osnovi Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.

Skozi center naselja Črešnjice, kot glavna prometna smer, poteka lokalna cesta LC 024 012 Črešnjice – Drnovo, na katero se priključuje  LC 191 141 Leskovec – Črešnjice. Na ožjem območju naselja, se na obe lokalni cesti priključujejo še tri javne poti (JP 524 283, JP 524 281 in JP 524 271) in več nekategoriziranih hišnih priključkov. Lokalna cesta 191 141 se na glavno prometno smer priključuje pod ostrim kotom, kar omogoča prevoznost skozi križišče z veliko hitrostjo. Neposredno v križišče se priključuje tudi JP 524 283. Pred križiščem je LC 024 011 v ostri nepregledni krivini. Celotno območje strnjenega naselja Črešnjice je bilo v letu 2010 z občinskim odlokom razglašeno za območje omejene hitrosti (30 km/h) in omejen je bil tovorni promet.

Ker po poročanju krajanov opisani ukrepi ne zadostujejo, se je Občina Brežice odločila, da naroči dokumentacijo v kateri bodo celovito obdelane oz. predlagane rešitve prometne problematike v ožjem območju naselja Črešnjice.

Slika 1; pregledna situacija z označbo cest in območja obravnave

Problematika je bila obdelana v predhodno izdelani dokumentaciji IDZ, v kateri so bili predlagani gradbeni in prometni ukrepi, ki bodo poleg motornega uredili tudi avtobusni in peš promet.

V IDZ so bile detajlneje obdelane tri variante (poleg 18. Podvarjant in številnih sestankov) in sicer:

|  | prva varianta obravnava rekonstrukcijo LC 191 141 (razširitev vozišča, ureditev peš površin in avtobusnih postajališč), |
| --- | --- |

|  | druga predvideva izgradnjo krožnega križišča v trikotniku med LC 191 141 in LC 024 012 ter JP 524 271, |
| --- | --- |

|  | in tretja prestavitev LC 024 012 |
| --- | --- |

Vse variante celovito rešujejo zahteve naročnika po ureditvi prometa v centru naselja Črešnjice, s poudarkom na umiritvi prometa, vodenju avtobusnega in peš prometa, ki jih je naročnik podal v projektni nalogi in so bila osnova za izdelavo dokumentacije IDZ in predmetnega IZNačrta.

Povdariti moramo, da se z ukrepi v predmetnem načrtu le delno rešujejo zahteve po prometni varnosti v naselju Črešnjice, saj načrt ureja samo center naselja, ki je sicer s prometnega vidika tudi najbolj problematičen, vendar bi za celovito in zadovoljujočo rešitev bilo potrebno urediti tudi preostale dele obravnavanih lokalnih cest. Delno bo k temu pripomogla izgradnja načrtovane obvoznice, ki je že zgrajena do Črešnjic in bo razbremenila obravnavane lokalne ceste skozi center vasi.

Naročnik je kot „naustrežnejšo“ (s pomočjo krajanov in občinske komisije za varnost prometa) izbral varianto I, ki obravnava rekonstrukcijo LC 191 141 in je tudi obdelana v predmetni dokumentaciji IZNačrt.

Izbrana varianta sicer izpolnjuje pogoje projektne naloge po urejanju prometa v središču naselja Črešnjic, (problematiko križišča LC 191 141 in LC 024 012, ureditev BUS postajališč in peš površin do postajališč), vendar bi po našem mnenju enako oz. kvalitetneje problem rešila ena od neizbranih variant.

V predmetnem projektu so projektno obdelani naslednji deli lokalnih cest:

- del LC 191 141 – razširitev in obnova vozišča, izgradnja pločnika in BUS postajališč.

Glede na predvideno preureditev LC 191 141 postane glavna prometna smer (GPS)

- del LC 024 012 – križišče lokalnih cest se preuredi. LC 024 012 se v območju priključevanja na LC 191 141 prestavi tako, da se na slednjo priključi pod pravim kotom. Izvede se tudi   razširitev in obnova vozišča.,

- del JP 524 281 – zaradi izboljšanja preglednosti, se izvede preložitev JP v območju priključka na LC in obnova vozišča.

T.1.1.2	OBSTOJEČE STANJE

V naselju Črešnjice oz. območju obdelave, je razgibano omrežje lokalnih cest in javnih poti. Glavno križišče LC 024 012 in LC 191 141 je pod neugodnim ostrim kotom, kar omogoča voznikom, pri vstopu v križišče, velike hitrosti in s tem nevarne prometne situacije. Poleg tega se v križišču kot tretji krak na LC 191 141 priključuje tudi javna pot JP 524 283, kar povzroča dodatne konfliktne situacije. Da bi bila prometna varnost še bolj ogrožena, je iz brežiške strani, pred križiščem ostra, zaradi ograj, ki so tik ob vozišču, nepregledna krivina, v območju katere je več priključkov stanovanjskih objektov.

Obstoječa širina vozišč obravnavanih lokalnih cest je 4.5 do 5.0 m, javnih poti pa 3.0 m.

V naselju ni površin za pešce.

Celotno območje strnjenega naselja Črešnjice, je z občinskim odlokom razglašeno za območje omejene hitrosti (30 km/h) in omejen tovorni promet.

Na obravnavanem območju se nahaja neoznačeno avtobusno postajališče brez urejenega čakališča. Na dan je 6 prihodov in 6 odhodov avtobusov v smeru Brežice-Cerklje-Krško.

T.1.1.3	PROJEKTNE OSNOVE

.1	Uporabljena zakonodaja

Pri izdelavi dokumentacije smo uporabili naslednjo tovrstno veljavno zakonodajo:

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

- Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, 109/2010)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2006

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009)

- Pravilnik o projektni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006)

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011)

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ul RS št. 47/2005)

- TSC za ceste, ki jih je izdala Direkcija RS za ceste

.2	Projektni pogoji in soglasja:

Pridobljeni so bili naslednji projektni pogoji, ki jih, s kratkim povzetkom bistvenih zahtev oz. pogojev, navajamo v nadaljevanju:

Upravljalci gospodarske javne infrastrukture:

- TELEKOM Slovenije; na območju posega poteka TK omrežje.

- ELEKTRO Celje, d.d.; V območju predvidenih del se nahajajo NN el. kabli.

- KOMUNALA BREŽICE, d.o.o.; V območju obravnavanih cest potekajo vodi javnega vodovoda.

- KOP Brežice, d.d.; pri načrtovanju in izvajanju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

.3	Projektna naloga

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije že za predhodno dokumentacijo IDZ. Omenjena predhodna dokumentacija je tudi osnova za projektne rešitve, ki so obdelane v grafičnem delu IZNačrta in opisane v tem poročilu.

Kratek povzetek projektne naloge:

- ureditev križanja cest LC 024 012 Črešnjice Drnovo z LC 191 141 Leskovec – Črešnjice,

- ureditev peš prometa na LC 191 141

- ureditev avtobusnih postajališč,

.4	Geodetski načrt

Osnova za PZI je geodetski posnetek ožjega območja naselja Črešnjice, ki je bil izveden za potrebe IDZ in dopolnjen s posnetkom prečnih profilov.

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na Gauss-Kruegerjevo koordinatno mrežo z absolutnimi višinami.

Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M 1 : 5000.

.5   Prometni podatki

Podatkov za prometno obremenitev obravnavanih cest nimamo. Opazovanje prometa v času izdelave geodetskega posnetka kaže na promet cca do 600 vozil/dan, kar ceste uvršča med maloprometne.

.6	Urbanizem in pozidava

Ob obravnavanih cestah je strnjena zazidava individualnih stanovanjskih hiš.

.7	Vrsta in pomen ceste

Po določbah iz zakona o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97) imajo obravnavane ceste status javne ceste. Na osnovi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 10/09 in 3/10), pa so opredeljene kot lokalne ceste.

.8	Cilji in namen obnove:

Predmet naročila je ureditev križišča, avtobusnih postajališ in površin za pešce.

Glavni namen projekta je povečanje prometne varnosti za vaščane, ki živijo ob cesti.

.9	Geologija in geomehanika: povzetek geološko–geotehničnga poročila.

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po pregledu Geološke karte Zagreb L 38 80. Privteti so tudi podatki s katerimi razpolagamo za širše območje obravnavane lokacije. Obravnavano območje je na južnem robu Krškega  polja. Območje oblikuje tektonska enota Krške sinklinale, ki poteka v smeri vzhod – zahod in pripada v širšem pomenu jugozahodnemu delu Zagorskega terciarnega bazena. Sinklinala med Krškim in Brežicami se je v času kvartarja pogreznila, kjer so jo zapolnili sedimenti savskega aluvija. Tektonska aktivnost se še ni umirila, za kar pričajo občasni potresi na bližnjem področju okoli Brežic. Teren je urbaniziran.

Hribovje sestavljajo plasti pliokvartarnih in kvartarnih klastičnih laporno-apnenih sedimentov. Sedimenti so rečne naplavine, jezerski in močvirnimi sedimenti in proluvialne usedline. Sedimenti, ki gradijo območje preiskave, so rečne terase a2. Predvsem so zgrajeni iz gramoza in peska.

Mikrolokacija obravnavane ceste je definirana. Cesta poteka po dolinskem območju. Hribinski pokrov prekrivajo nanosi rečnega gramoza, s plastmi peska in lokalno peščene gline. Tla v območju ceste niso razmočena, precejne vode so bile ugotovljene v minimalnem obsegu.

Sestava tal, je bila ugotovljena z vizualno klasifikacijo na terenu skladno z AC klasifikacijo zemljin. V območju ceste so bili izkopani sondažni jaški.

Pregled sestave tal v sondažnem jašku kaže naslednje razmere v območju ceste:

0,00 – 0,08 m asfalt

0,08 – 0,20 m nasip iz drobljenega peščeno prodnega materiala

0,20 – 0,40 m zaglinjen peščeno prodni material

0,40 – 1,00 m gramoz, rahlo zaglinjen s plastmi peska

Podrobnejše informacije so razvidne iz geološko-geomehanskega poročila.

T.1.1.4	TRASIRNI ELEMENTI

.1	Projektna hitrost:

Glede na potek ceste skozi naselje, smo določili projektno hitrost Vp = 50 km/h.

.2	Horizontalni in vertikalni elementi:

Elementi ceste so ugodni in se glede na to, da je predmet naloge samo izgradnja pločnika, ne spreminjajo.

Horizontalni potek trase:

LC 191 141

Projektna obdelava delno posega v LC 024 011. Prične se z blago in pregledno t.i. „S“ krivino (97/153), nato se nadaljuje s premo in se zaključi z levo krivino R = 163.

LC 024 012

Trasa LC ceste se ohranja, spremenjena je le v območju priključevanja na LC 191 141, na katero se s priključnim radiem R = 20 m naveže pod pravim kotom.

JP 524 281

Prestavitev JP, v območju priključevanja na glavno prometno smer, je nujna oz. potrebna zaradi izboljšanja preglednosti, saj ograja in zasaditev, ki je tik ob bankini prednostne ceste onemogoča desno preglednost šoferju, ki se priključuje na LC. Priključek se premakne za cca 10 m v parkovno ureditev, s tem pridobimo predpisano preglednost (cca 50 m).

Vertikalni potek trase:

Tudi vertikalni potek tras obravnavanih cest se bistveno ne spreminja.

LC 191 141

Največja sprememba nivelete je na LC 191 141. Niveleto ceste je potrebno znižati zaradi treh ključnih faktorjev in sicer;

- kote objetov in dvorišč ob cesti so že sedaj nižje od vozišča ceste, ki se je v preteklosti samo nadgrajevala,

- izvedba predvidenih pločnikov in ohranitev nivelete obstoječe ceste, bi povzročila dodaten (cca  20 cm) dvig terena v območju priključkov, kar bi imelo za posledico preureditev vhodov in dela dvorišč.

- In ključni faktor. V območju profila 6 desno, je obstoječ uvoz v garažo, ki je v kletni etaži stanovanjskega objekta. Cesta se širi proti objektu in posega v garažni priključek. Da se ohrani možnost dostopa in s tem funkcija garaže in, da smo za takšno rešitev dobili soglasje lastnika, smo znižali niveleto ceste tako, da je kota stične točke novega roba ceste in priključka v garažo na višini priključka, saj bi z ohranitvijo obstoječe nivelete onemogočil dostop do le te.

Najmanjša uporabljena vertikalna zaokrožitev je R = 2000 m, največji vzpon oz. padec nivelete je 1,45 % in najmanjši 0,14 %.

LC 024 012

Niveleta ceste se ohranja. Na cesto 191 141 se priključuje s padcem 3.46 % in konveksno zaokrožitvijo R = 573 m.

Najmanjša uporabljena vertikalna zaokrožitev je R = 573 m, največji vzpon oz. padec nivelete je 3,46 % in najmanjši 0,26 %.

JP 524 281

Niveleta se ohranja. Na LC 191 141 se priključuje s vzponom 2.48 % in konkavno zaokrožitvijo R = 800 m.

Tipski prečni profil:

LC 191 141

Karakteristični profil LC ceste in predvidenega pločnika je določen na osnovi kategorije ceste in Pravilnika o projektiranju cest.

Tipski prečni prerez cestišča znaša:

- vozišče				2	x	2,75 	=	5,50 m

- pločnik - levo					1,50	=	1,50 m

- varnostna širina 0,50 m

- varnostna širina 0,20 m

- pešec 	        0,80 m

- travna berma ob pločniku		        do 0,50	=	0,50 m

- bankina	- desno		     	      		           		0,75 m

LC 024 012

- vozišče				2	x	2,75 	=	5,50 m

- bankina				2	x	075	=	1,50 m

JP 524 281

- vozišče				2	x	2,50 	=	5,00 m

- bankina				2	x	075	=	1,50 m

Prečni nagib vozišča LC je enostranski in znaša, v premi 2,5 % in krivinah do 7 %.

Vijačenje je izvedeno okoli osi ceste.

T.1.1.5	DIMENZIONIRANJE VOZIŠČA (povzetek)

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Predvidena je samo izgradnja pločnika, v vozišče se ne posega. Izračun voziščne konstrukcije je bil izveden za morebitni lokalni poseg v vozišče in ureditve avtobusnih postajališč.

Za izračun je vzeta lahka prometna obremenitev.

T.1.1.6	OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV:

T.1.1.6.1	Preddela:

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.

Zakoličba obrobe pločnika, ki se naj izvede vzporedno z linijo robnika, da se med izvedbo le tega ne uniči.

Čiščenje trase predvidenega pločnika, posek dreves in grmovja, rušenje ograj in prestavitve oz, zaščite komunalnih vodov.

Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni,...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

T.1.1.6.2	Zemeljska dela:

.1 izkopi

Izkopi se izvajajo pri zamenjavi obstoječe voziščne konstrukcije, izvedbi avtobusnega postajališča in pločnika. Izvedejo se strojno, do globine določene s prečnimi profili. Izkopni zemeljski material se odpelje v trajno deponijo kjer se razgrne.

Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti -  glej nadaljevanje točke „kvaliteta materialov in vgrajevanje“.

Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik,  ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij.

.2 nasipi:

Za nasipe se uporabi kvaliteten peščeno prodni ali drobljeni kamniti nasipni material. Nasipi se izvajajo v slojih deb. 30 cm in se komprimirajo do predpisane zbitosti.

.3 kvaliteta materialov in vgrajevanja

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.300: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti

- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.411: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti (BB)

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave

- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine

- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva

Na planumu posteljice pri novogradnji mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 %. Nosilnost na planumu tampona mora biti Ev2 ≥ 120 MPa in Ev2/Ev1 ≤ 2,0.

# .4 izvedba

# Pri morebitnih posegih v voziščno konstrukcijo ceste in izgradnji predvidenega avtobusnega postajališča, je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije.

# .4.1 	Temeljna tla

Planum izkopa oziroma spodnjega ustroja se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo  3,0 cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 06, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

## .4.2 	Tamponski sloj

Tamponski material je potrebno vgraditi v primerni debelini. Vgrajuje se enoslojno. Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti  1 cm in uvaljan. Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.

Zgoščenost nevezane nosilne plasti kamnitih zrn se določi po Modificiranem Proctorjevem postopku in mora znašati vsaj 98 %. Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjša od povprečne vrednosti za več kot 3 %.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehnične specifikacije za javne ceste TSC 06.200: 2009, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI, ki jo je založila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

## .4.3 	Vezane nosilne plasti

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.411: 2003 za vgrajene obrabne sloje in TSC 06.310: 2001 za zgornje nosilne sloje.

T.1.1.6.4	Zgornji ustroj:

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Izračun je bil izvršen na plansko dobo vozišča 20 let.

Glede na izvršen izračun dimenzioniranja zgornjega ustroja, ki je razviden iz elaborata "Dimenzioniranje voziščne konstrukcije…., se ureditev ceste, na mestih eventuelnega posega v obstoječe vozišče in pri izgradnji predvidenega avtobusnega postajališča, izvede na sledeč način:

Na urejen planum temeljnih tal je potrebno izvesti  voziščno konstrukcijo:

bitumenski beton  AC 11 surf B70/100, A4					4 cm

bituminizirani drobljenec  AC 22 base B50/70, A3				6 cm

tamponski drobljenec  TD 32						25 cm

zmrzlinako odporen kamniti material					25 cm

Konstrukcija (zgornji ustroj) pločnika:

bitumenski beton  AC 8 surf B70/100, A5					5 cm

tamponski drobljenec  TD 32						25 cm

zmrzlinako odporen kamniti material					25 cm

Na nekategoriziranih hišnih ali kmetijskih priključkih se izvede dvoslojni asfalt, pod predviden BB 8 se položi  bituminizirani drobljenec  AC 16 ali 22 base B70/100, A4		6 cm

Obroba med voziščem lokalne ceste in pločnika se izvede s tipskimi robniki dim. 25/15/100 cm. Robniki so dvignjeni nad koto vozišča za 12 cm. Obroba za pločnikom se izvede z betonskimi plohi dim. 7/20/100, na betonski osnovi.

T.1.1.6.5	Odvodnjavanje:

Obstoječi sistem odvodnje onesnažene padavinske vode:

Obstoječe odvodnjavanje padavinske cestne vode se izvaja disperzijsko, preko brežin kjer voda ponikne.

Predlog odvodnje padavinske vode po rekonstrukciji ceste in izgradnji pločnika:

Odvodnjavanje se uredi skladno s trenutno veljavnimi standardi in zakonodajo, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UR.l. RS št. 47/2005), prometna obremenitev (dnevni povprečni pretok vozil (EOV)) in poteka javne ceste, (odvodnja ponikanje).

Prometno obremenitev je izračunana na način; (prometni podatki so ocenjeni);

EOV = V1 + N2 . V2 + N3 . V3

V letu 2035 (planska doba 20 let + 2% prirast) je PLDP cestnega odseka skozi Črešnjice ocenjen na 2000 vozil/dan, kar pomeni EOV/dan < 40.000, oziroma, da ni potrebno zadrževanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda.

Odvodnja je zasnovana glede na ta podatek, z upoštevanjem veljavne zakonodaje – javne ceste, ki prečka območja kamnin s povprečno propustnostjo za vodo manj kot 10-6 m/s, če dnevno povprečje pretoka vozil večje od 40.000 EOV/dan.

Opis odvodjnje delov obravnavanih cest:

- Na LC 191 141 se padavinska voda, preko prečnega naklona vozišča, steka ob obrobo pločnika in skozi vtoke pod robnikom v PVC vtočne jaške (požiralnik s peskolovom) prereza 400 mm, ki so vezani na meteoni kanal. Meteorni kanali so vezani na ponikovalnice kjer voda ponikne.

- Cesta LC 024 012 in JP 524 281 se odvodnjavata razpršeno, preko bankin in na travno površino kjer voda ponikne.

Osnova za izračun ponikanja je količina meteorne vode po 15 minutnem nalivu.

Predvidena je izvedba sistema treh (3) manjših ponikovalnic iz ponikovalnih komor.

Povzeto iz geološko-geotehničnega poročila oz. izračuna prilivov na posamezen kanal, ocenjujemo kot primerno izvedbo vodoravnih ponikovalnih komor. Dolžine komor se prilagodi izračunanim pritokom v posamezno komoro tako, da obremenitev na tekoči meter komore ne presega pritoka Q=3,1 lsm'.

Komore naj bodo položene v tla na globini vsaj 2 m, t.j. v območje prodnopeščenih tal. Potrebna skupna dolžina ponikovalnih komor

| Ponikovalnica | Pričakovani pritok meteorne vode | Skupna dolžina komor premera 0,8 m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 l/s | 3,5 m |
| 2 | 17 l/s | 5,5 m |
| 3 | 8 l/s | 2,5 m |

Dolžine komor se zaokroži glede na dolžine posameznih elementov, ki se jih sestavi v vzdolžni smeri.

Glede točnih parametrov ponikovalnic, je na terenu predhodno izvesti nalivni preiskus.

Izvedba ponikovalnih komor (ponikovalnic), se izvaja po detajlu proizvajalca.

T.1.1.6.6 Križišča in priključki:

S preureditvijo oz. rekonstrukcijo križišča obravnavanih lokalnih cest nastane klasično trikrako križišče brez zavijalnih pasov na glavni smeri. Glavna prometna smer (GPS) je LC 191 141, na katero se pod pravim kotom priključuje LC 024 012. Za uporabnike je zasnova takšnega križišča, iz prometno varnostnega vidika, preglednejša in varnejša. Priključevanje na GPS se izvede z radiji R = 10, ki omogočajo prevoznost merodajnega vozila - avtobusa oz. tovornjaka (smetiščar).

Priključek javne poti (JP 524 281) se v območju priključka na glavno smer prestavi. Prestavitev je potrebna zaradi doseganja oz. izboljšanja desne preglednost, saj je zaradi dvoriščne ograje in zasaditve sedaj nična. Priključek na glavno smer se izvede z zavijalnimi radiji R = 7 m.

Ostali nekategorizirani priključki k hišam, ki so v območju pločnika, se izvedejo preko pogreznjenega robnika dolž. 5,0 m in dveh konusno obrnjenih robnikov. Uvozna rampa za premagovanje višinske razlike (+12 cm), mora biti izvedena v prvi polovici pločnika oz. tako, da se ne pogreza (valovi) celotna širina pločnika.

Priključki v območju bankine pa se gramozirajo in asfaltirajo v dolžini cca 4 m z R = 4 m.

T.1.1.6.7 Avtobusna postajališča:

Izvede se par avtobusnih postajališč za solo (1) avtobus, za uvozno hitrost Vu = 40 km/h, širina postajališča 3,10 m. Lokacija postajališča za smer Cerklje je obstoječa, na odseku med priključkoma JP 524 281 in 524 283.  Za smer Drnovo pa na desni strani, takoj za parcelo št. 3600.

Postajališča se izvedejo v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih.

Voziščna konstrukcija na postajališču je enako kot na vozišču.

T.1.1.6.8 Rušitve oz. preureditve ograj:

Na mestih kjer bo, zaradi izgradnje pločnika, prišlo do posega v privatne parcele in posledično do porušitev ograj, je slednje nadomestiti v enaki obliki in kvaliteti, kot so obstoječe.

T.1.1.7	VPLIVI NA OKOLJE:

Ker se izvajajo samo ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, ureditev križišča in pločnka, analize vpliva na okolje (hrup, emisije izpušnih plinov …) nismo izvedli.

T.1.1.8	PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Obstoječa prometna oprema se pred izvedbo gradbenih del odpelje v skladišče in se po izvršenih delih ponovno postavi. Vsa poškodovana in oprema, ki ni v skladu s pravilnikom o prometni opremi, se nadomesti z novo.

Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti  v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46 z dne 31.05.2000) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 110, z dne 26.10.2006)

.1	Opis prometnih znakov in talnih označb:

Označbe na vozišču tvorijo vzdolžne in prečne črte in druge označbe na vozišču in utrjenih površinah.

Oznake na vozišču (izven območja križišč) se izrišejo strojno, z enokomponentno belo barvo, z vsebnostjo 250 m suhe snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. V območju križišč se uporabijo debelo slojne označbe, razmejitev je razvidna iz prometne situacije.

.2 Talne označbe na vozišču:

Vzdolžne označbe na vozišču:

Lokalna cesta

Ločilna črta: na delu rekonstruiranih LC 191 141 in 024 012, se glede na širino vozišča 5,5 m, izriše opozorilna črta bele barve, z rasterjem 1 – 3 – 1, šir. 10 cm.

Robna črta: se ne izriše.

Prečne označbe na vozišču:

Široke prečne črte: sem spadajo neprekinjene in prekinjene črte ustavljanja na priključnih lokalnih cestah oz. javnih poti.

Širina črt ustavljanja (neprekinjene ali prekinjene) je 0,50 m, dolžina prekinjenega dela pa je 1,00 m.

Prehodi za pešce:

Prehod za pešce se obeleži med obema avtobusnima postajališčema.

Širina prehoda na LC je 4,00 m, širina označbe (črte) in presledka je 0,50 m.

Ostale oznake na vozišču in drugih prometnih površinah:

Zaznamovanje avtobusnega postajališča:

Oznake za postajališče BUS se izrišejo z rumeno barvo.

.4 Vertikalna prometna signalizacija:

Vertikalna signalizacija ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi javnih cest.

Prometni znaki:

Velikost znakov je odvisna od širine vozišča, skladno z zgoraj citiranim pravilnikom (Ul RS št. 46/00).

Na glavni smeri se postavijo prometni znaki I. kategorije:

- - stanica enakostraničnega trikotnika 		 	90 cm

- - premer okroglega znaka				60 cm

- kvadratni znak					60 cm

Postavitev prometnih znakov:

V območju pločnika, se prometni znaki (drog) postavljajo v travno bermo za pločnik oz. drog znaka je lahko max 2,0 m od roba vozišča. Višina znaka nad pločnikom je 2,25 m do spodnjega roba znaka.

Izven naselja oz. območja pločnika, se postavijo tako, da je spodnji rob znaka 1.50 m nad cestiščem in najbližji rob znaka 0.75 m oddaljen od roba asfalta.

Predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz situacije prometne opreme in karakterističnega prereza.

T.1.1.9	ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

obstoječe stanje: V območju ceste potekajo naslednji komunalni vodi:

- 	TK vodi; TK kanalizacija oziroma zemeljski vod, ki poteka v območju LC 191 141, se zaščiti v delu kjer bo zaradi razširitve ceste pod voznimi površinami. Kanalizacija se podaljša, zaščita kabla pa se izvede s PVC cevmi prereza 110 mm, ki se polno obbetonira. Revizijske jaške ki padejo v obočje cestišča in pločnike je potrebno dvigniti na niveleto pločnika ali vozišča.

Pridobljeno je soglasje Teleko Slovenije, št. 76/04-00171201505190003, z dne 02.06.2015

- 	elektro vodi; enako kot TK vodi, se po potrebi zaščitijo tudi elektro vodi, ki bodo pod cestiščem. Zaščitijo se s PVC cevmi in polno obbetonirajo.

Eventualne  prestavitve  NN  kablov in  mehanske zaščite el. kablov se izvedejo na stroške investitorja.

Pridobljeno je soglasje Elektro Celje št. 1026085

- vodovod; vodovodni cevovod, ki je na robu LC 191 141, bo po rekonstrukciji le te v vozišču.  Sam cevovod ne bo prizadet, zaradi znižanja nivele ceste (0,15 do 0,50 cm) pa je potrebna prestavitev le tega, saj ne bo imel več potrebnega nadkritja. Možna je prestavitev v desno bankino LC.

Zasune, ki bodo padli v območje pločnika ali ceste je potrebno dvigniti na niveleto pločnika oz. vozišča.

Pridobljeno je soglasje KOMUNALA Brežice d.o.o.,  št. S-079/2015-30-SŽ (146/15) z dne 04.06.2015.

- cestna razsvetljava; obstoječa razsvetljava LC 191 141 se odstrani in izvede nova.

Predvidena komunalna oprema:

- cestna razsvetljava; izvede se nova razsvetljava ob LC 191 141. Cestna razsvetljava se izvede skladno z izdelanim načrtom, ki je sestavni del projektne dokumentacije.

Vris posameznega komunalnega voda, v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (soglasodajalcev).

Vrisi so približni. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo v ali blizu ceste, da se ugotovi dejanska lega in potreba po zaščiti ali preložitvi voda oziroma prepreči nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del.

T.1.1.10	UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste, ki bodo upravljane s semafori ali ročno usmerjane. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev prometa.

T.1.1.11	TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem, ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter geološko - geomehanskim poročilom.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in nadzornim organom investitorja.

Maribor, maj 2015, dopolnitev julij 2015					sestavil:

M. Vanček