Geološko geomehansko poročilo in

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije

Ureditev križišča cest LC 024 012 Črešnjice – Drnovo

s cesto LC 191 141 Leskovec – Črešnjice,

z avtobusnimi postajališči v Črešnjicah

Maribor, maj 2015

##### VSEBINA

###### Splošni del

S.1	Naslovna stran

S.2	Vsebinski list

S.3	Izjava odgovornega izdelovalca elaborata

###### Tekstualni del

T.1 	Splošno	3

T.2 	Geološko geotehnični opis območja	5

T.4 	Projektni podatki za dimenzioniranje voziščne konstrukcije	8

T.4.1 	Vozišče	8

T.4.2 	Prometna obremenitev	8

T.4.3 	Sestava in nosilnost planuma temeljnih tal	8

T.4.4 	Stanje obstoječe voziščne konstrukcije	9

T.4.5 	Hidrološki in klimatski pogoji	9

T.5 	Dimenzioniranje voziščne konstrukcije	9

T.5.1 	Minimalne debeline plasti in potrebni debelinski indeks	9

T.5.2 	Predlog izvedbe nadgradnje obstoječega vozišča	10

T.5.3 	Predlog izvedbe novogradnje vozišča	10

T.6 	Kvaliteta in vgradljivost materialov	11

T.7 	Izvedba	11

T.7.1 	Temeljna tla	11

T.7.2 	Tamponski sloj	11

T.7.3 	Vezane nosilne plasti	11

T.7.4 	Odvodnjavanje	12

T.7.5 	Zmrzlinska varnost	14

T.8 	Zaključek	14

Geološko geomehansko poročilo in

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije

Ureditev križišča cest LC 024 012 Črešnjice – Drnovo

s cesto LC 191 141 Leskovec – Črešnjice,

z avtobusnimi postajališči v Črešnjicah

T	TEHNIČNO POROČILO

# T.1 	Splošno

Po naročilu Občine Brežice smo izdelali geološko geomehansko poročilo in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za za ureditev prometnih razmer oziroma povečanja prometne varnosti v naselju Črešnjice. Elaborat je sestavni del projektne dokumentacije – izvedbeni načrt za izvedbo (IZNačrt), št. proj. 820/15.

Skozi center naselja Črešnjice poteka lokalna cesta LC 024 012 Črešnjice – Drnovo, na katero se priključuje  LC 191 141 Leskovec – Črešnjice. Na ožjem območju naselja, se na obe lokalni cesti priključujejo še tri javne poti (JP 524 283, JP 524 281 in JP 524 271) in več nekategoriziranih hišnih priključkov Celotno območje strnjenega naselja Črešnjice, je z občinskim odlokom razglašeno za območje omejene hitrosti (30 km/h) in omejen tovorni promet.

Osnova za project je geodetski posnetek, ki je bil izveden za potrebe IDZ in dopolnjen s posnetkom prečnih profilov. Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M 1 : 5000.

Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v širšem cestnem omrežju

V projektu so tehnično obdelani naslednji deli lokalnih cest:

- del LC 191 141 – razširitev in obnova vozišča, izgradnja pločnika in BUS postajališč,

- del LC 024 012 – razširitev in obnova vozišča,

- del JP 524 281 – preložitev JP v območju priključka na LC in obnova vozišča.

Obstoječa širina vozišč obravnavanih lokalnih cest je 4.5 do 5.0 m, javnih poti pa 3.0 m. V naselju ni površin za pešce. Na obravnavanem območju se nahaja neoznačeno avtobusno postajališče brez urejenega čakališča. Na dan je 6 prihodov in 6 odhodo v avtobusov v smeru Brežice-Cerklje-Krško.

Slika 2: Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju

Karakteristični profil LC ceste in predvidenega pločnika je določen na osnovi kategorije ceste in Pravilnika o projektiranju cest.

Tipski prečni prerez cestišča znaša:

vozišče				2	x	2,75 	=	5,50 m

pločnik - levo					1,50	=	1,50 m

varnostna širina 						0,50 m

varnostna širina 						0,20 m

pešec 	        							0,80 m

travna berma ob pločniku		        do 0,50	=	0,50 m

bankina - desno	     	      		           		1,00 m

Prečni nagib vozišča LC je enostranski in znaša, v premi 2,5 % in krivinah do 7 %.

Pri dimenzioniranju so uporabljeni naslednji viri:

- Osnovna geološka karta

- TSC 06.520: 2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij, DRSC

- TSC 06.511: 2009 Projektiranje, Prometne obremenitve

- TSC 06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.300 / 06.410: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti

- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.411: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti (BB)

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave Deformacijski moduli vgrajenih materialov

- SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 1043

Geološko geomehansko poročilo in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije je izdelan na osnovi:

• Terenskih preiskav

- izkop sondažnih jaškov do temeljnih tal

- meritve dinamičnega modula Evd iz katerega se oceni nosilnost tal CBR

• Obsega in strukture vozil v pričakovani planski dobi

# T.2 	Geološko geotehnični opis območja

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po pregledu Geološke karte Zagreb L 38 80. Privteti so tudi podatki s katerimi razpolagamo za širše območje obravnavane lokacije. Obravnavano območje je na južnem robu Krškega  polja. Območje oblikuje tektonska enota Krške sinklinale, ki poteka v smeri vzhod – zahod in pripada v širšem pomenu jugozahodnemu delu Zagorskega terciarnega bazena. Sinklinala med Krškim in Brežicami se je v času kvartarja pogreznila, kjer so jo zapolnili sedimenti savskega aluvija. Tektonska aktivnost se še ni umirila, za kar pričajo občasni potresi na bližnjem področju okoli Brežic. Teren je urbaniziran.

Hribovje sestavljajo plasti pliokvartarnih in kvartarnih klastičnih laporno-apnenih sedimentov. Sedimenti so rečne naplavine, jezerski in močvirnimi sedimenti in proluvialne usedline. Sedimenti, ki gradijo območje preiskave, so rečne terase a2. Predvsem so zgrajeni iz gramoza in peska.

Mikrolokacija obravnavane ceste je definirana. Cesta poteka po dolinskem območju. Hribinski pokrov prekrivajo nanosi rečnega gramoza, s plastmi peska in lokalno peščene gline. Tla v območju ceste niso razmočena, precejne vode so bile ugotovljene v minimalnem obsegu.

Tektonske razmere in seizmika območja, so povzeti po Geološki karti obravnavanega območja in po karti projektnih pospeškov potresov.

Slika 3: Prikaz območja na geološki karti

T.3 	Terenske preiskave

Na načrtovani lokaciji so bile izvedene predhodne geološko geotehnične preiskave. Izvedena so bila naslednja terenska dela in geomehanske preiskave:

- terenska prospekcija

- izvedba sondažnih izkopov

- odvzem in popis vzorcev tal,

- preiskava slojev voziščne konstrukcije

- meritve in preizkusi

- meritve nivojev vode

- določitev CBR

T.3.1	Povzetek terenskih preiskav

Sestava tal

Sestava tal, je bila ugotovljena z vizualno klasifikacijo na terenu skladno z Enotno klasifikacijo zemljin. V območju ceste je bilo izvedeno sondiranje z izkopom sondažnega jaška in meritvami. Pregled sestave tal v sondažnem jašku kaže naslednje razmere v območju ceste:

Tabela 1: Sestava tal v območju ceste (SJ v profilu 9, desno)

| Globina (m) | Sloj | Opis |
| --- | --- | --- |
| 0.00 – 0.08 | Asfalt | Asfalt razpokan, lokalni posedki. |
| 0.08 – 0.20 | UN, nasip iz drobljenega prodnopeščenega materiala | Delno ustreza tamponskemu materialu |
| 0,20 – 0,40 | Drobljen prodnopeščeni material, zaglinjen, sivorjave barve |  |
| 0,40 – 1,00 | Gramoz, rahlo zaglinjen, s plastmi peska |  |

Nosilnost po postopku CBR

Vrednosti količnika po postopku CBR (California bearing ratio) so bile določene približno na nivoju planuma načrtovane ceste, t.j. 60 cm globoko pod niveleto ceste.

Vrednosti količnika po postopku CBR (California bearing ratio) so bile določene na podlagi meritev z dinamično ploščo LDWT (Light Drop Weight Tester) ZFG 02, proizvajalec Zorn in s terenskim preizkusom na pripadajoči CBR opremi istega proizvajalca. Vrednost CBR se določi iz meritve s korelacijsko enačbo.

V območju nasipa ceste, temeljna tla sestavlja peščeni gramoz.

Tabela 2: Vrednosti CBR za tla

| Sondažni jašek | Evd (MPa) | Ev2 (MPa) | CBR |
| --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 25 | 60 | 7 |

Klimatski in hidrološki pogoji

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem območju znaša 80 cm (povzeto po karti globin prodiranja mraza na področju Republike Slovenije TSC 06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji).

Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrščamo v razred ne-odpornih proti učinkom zmrzovanja in odtaljevanja. Hidrološki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni.

Nivoji talne vode

V območju sondažnih izkopov ni bilo talne vode.

T.4 	Projektni podatki za dimenzioniranje voziščne konstrukcije

## T.4.1 	Vozišče

Predmet dimenzioniranja je vozišče in pločnik.

Pri izračunu skupnega povprečnega števila prehodov NOO 100 kN skozi prečni prerez ceste smo upoštevali naslednje podatke za obravnavano vozišče in pripadajoče faktorje:

Število prometnih pasov	2

fpp = 0,50 	faktor razdelitve prometne obremenitve v prečnem prerezu vozišča

Širina prometnega pasu	do 2,75 m

fšp = 1,8 	faktor širine prometnega pasu

Vzdolžni nagib nivelete vozišča 	do 1%

fnn = 1,0 	faktor vzdolžnega nagiba nivelete vozišča

Načrtovana doba trajanja voziščne konstrukcije 20 let, letna stopnja rasti prometa 3%

ftpp = 28 		  faktor trajanja in povečanja prometa

Povprečni pogoji vožnje

fd = 1,08 		  faktor dodatne dinamične obremenitve

## T.4.2 	Prometna obremenitev

Podatkov za prometno obremenitev obravnavanih cest nimamo. Opazovanje prometa v času izdelave geodetskega posnetka kaže na promet cca do 600 vozil/dan, kar ceste uvršča med maloprometne.

V izračunu je upoštevana lahka prometna obremenitev:

## T.4.3 	Sestava in nosilnost planuma temeljnih tal

Temeljna tla v območju ceste sestavlja peščena gramozna zemljina. V izračunu za določitev dimenzij voziščne konstrukcije smo upoštevali vrednosti nosilnosti na nivoju temeljnih tal po postopku CBR (California bearing ratio); CBR = 7 %.

Izvede se umetni nasip iz vodoodpornega kamnitega materiala kot podlago cestne konstrukcije.

Nasip se izvede v debelini

hnas = 25 cm,

iz česar sledi vrednost CBR

CBR >> 10 %.

## T.4.4 	Stanje obstoječe voziščne konstrukcije

Obstoječe voziščne konstrukcije se zamenja z novimi.

## T.4.5 	Hidrološki in klimatski pogoji

Trasa ceste poteka v zmernem celinskem podnebju s temperaturami, ki ne presega 35ºC, najnižje pa ne padejo pod -20ºC. Obdobje zamrznitve tal traja približno tri mesece. Debelina zmrzovanja je 80 cm.

Hidrološki pogoji so ugodni.

Glede na hidrološke pogoje in globino zmrzovanja je potrebna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim vplivom mraza:

hmin = 0,7 · hm = 0,7 · 80 = 56 cm

# T.5 	Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Dimenzioniranje je izvedeno na podlagi geološko-geotehničnih pogojev in predvidene prometne obremenitve.

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije, publikacijo izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520 : 2009, PROJEKTIRANJE DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ.

## T.5.1 	Minimalne debeline plasti in potrebni debelinski indeks

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno po TSC 06.520 : 2009, na podlagi nosilnosti temeljnih tal (CBR).

Skupno povprečno število prehodov NOO 100 kN skozi prečni prerez ceste na dan je:

T20 = 365 · N · F · fpp · fšp · fnn · fdv · ftp

Kjer pomeni:

Tn 		merodajna prometna obremenitev v obdobju 20 let

Td = 30	ekvivalentna dnevna prometna obremenitev

fpp = 0,5	faktor prečnega prereza vozišča

fšp = 1,8	faktor širine prometnega pasu

fnn = 1,0	faktor vzdolžnega nagiba nivelete

fdv = 1,08	faktor dinamičnega vpliva

ftp = 28		faktor povečanja prometne obremenitve

T20 = 365 ·30 · 0,5 · 1,8 · 1,0 · 1,08· 28  = 2,98 · 105  prehodov NOO 100 kN

To je lahka prometna obremenitev.

Na osnovi izračunane prometne obremenitve Tu = 2,98 · 105 prehodov NOO 100 kN, vrednosti CBR = 10 % in globine zmrzovanja je izračunana potrebna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih materialov.

- 10 cm asfaltne krovne plasti

-   25 cm nevezane zmesi prodca

Debelinski indeks takšne voziščne konstrukcije znaša:

Dpot = 10 · 0,38 + 25 · 0,14 = 7,3

Potrebna globina glede na vpliv mraza:

hmin = 0,7 · hm = 0,7 · 80 = 56 cm

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno po TSC 06.541: 2008 Projektiranje, Dimenzioniranje, Ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij, DRSC.

| IZBEREM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloj | d (cm) | ai | ai · di |
| Bitumenski beton BB 11 | 4 | 0,42 | 1,68 |
| Bituminizirani drobljenec BD 22 | 6 | 0,35 | 2,10 |
| Tamponski drobljenec TD32 | 25 | 0,14 | 3,50 |
| Nasip zmrzlinsko odporen prodnopeščeni material | 25 | - | - |
| Skupaj: | 60 |  | 7,28 |

D dej  = 7,28 ~ Dpot  = 7,3	pogoj je izpolnjen

h = 60 cm > hmin= 56 cm	pogoj je izpolnjen

## T.5.2 	Predlog izvedbe pločnika

Pločnik se izvede z zaporedjem plasti:

- 25 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

- 25 cm tamponskega drobljenca TD 32

- 5 cm bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5

## T.5.3 	Predlog izvedbe vozišča

Novogradnja vozišča se izvede z zaporedjem plasti

- 25 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

- 25 cm tamponskega drobljenca TD32

- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A3

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4

# T.6 	Kvaliteta in vgradljivost materialov

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v tehničnih specifikacijah in standardih: SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 1043.

Na planumu posteljice pri novogradnji mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 %. Nosilnost na planumu tampona pri novogradnji naj bo Ev2 ≥ 100 MPa in Ev2/Ev1 ≤ 2,2.

# T.7 	Izvedba

Pri izvedbi rekonstrukcije ceste je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije.

## T.7.1 	Temeljna tla

Planum izkopa oziroma spodnjega ustroja se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo  3,0 cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 06, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

## T.7.2 	Tamponski sloj

Tamponski material je potrebno vgraditi v primerni debelini. Vgrajuje se naj dvoslojno. Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti  1 cm in uvaljan. Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehnične specifikacije za javne ceste TSC 06.200 : 2009, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI, ki jo je založila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

## T.7.3 	Vezane nosilne plasti

Asfaltna utrditev se izvede z vgradnjo bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A3 in bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4, oz. bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5. Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza navedenim TSC 06.

## T.7.4 	Odvodnjavanje

### Obstoječe odvodnjavanje

Obstoječe odvodnjavanje padavinske cestne vode se izvaja disperzijsko, preko brežin kjer voda ponikne.

Predlog odvodnje padavinske vode po izgradnji

Na LC 191 141 se padavinska voda, preko prečnega naklona vozišča, steka ob obrobo pločnika in skozi vtoke pod robnikom v PVC vtočne jaške (požiralnik s peskolovom) prereza 500 mm, ki so vezani na kanal. Krajši meteorni kanali so vezan na ponikovalne komore, kje voda ponikne.

Cesta LC 024 012 se preko asfaltne mulde in PVC jaškov z LTŽ mrežo prav tako odvodnjava v ponikovalnico.

Skupno se izlije vode v ponikovalnice 40 l/s.

Privzete računske vrednosti hidromehanskih parametrov prodno-peščenih plasti so

koeficient filtracije

krač=4,0⋅10−4ms

koeficient transmisibilnosti

Trač = 0,80 l/s/m'

efektivna poroznost

Erač = 0,15

koeficient piezoprevodnosti

a=0,00469m2s=405,50 m2dan

vplivni polmer ponikovalnega sistema

Rtrač=35 m

## Horizontalni ponikovalni sistem (zadrževalno ponikovalne komore)

Za sprejem izračunanih količin meteorne vode po 15 minutnem nalivu se izvede sistem zadrževalno ponikovalnih komor, na globini pod 2 m, premera 0,8 m in dolžin do nekaj metrov. Količina vode, ki jo zadrževalno ponikovalna komora odvede v prodno-peščeni polprostor je izračunana po enačbi Lefranka

Q=2⋅π⋅k⋅A⋅h0ln2Ad

kjer so

krač=4,0⋅10−4ms 		koeficient filtracije

A = 1,0 m			dolžina perforiranega dela

h0 = 2,0 m			dinamična višina vodnega stebra

d = 0,8 m			premer ponikovalnega vodnjaka

## Kapaciteta zadrževalno ponikovalne komore

Kapaciteta zadrževalno ponikovalne komore, na povprečni globini h0 = 4,0 m in premera d = 1,0 m (rc=0,5 m) je

Q=3,1⋅10−3 m3s=3,1 ls

## Skupne količine padavin in dvig gladine podtalnice

Ocenjen dvig gladine podtalnice ob vodnjaku je

Hdin=1,0 m

## Ponikovalna sposobnost zadrževalno ponikovalne komore

Pri projektiranju se naj upošteva ponikovalna sposobnost dolžinskega metra zadrževalno ponikovalne komore

Q=3,1 lsm'

## Potrebno število zadrževalno ponikovalnih komor

Glede na posamezne prilive ocenjujemo kot primerno izvedbo vodoravnih ponikovalnih komor. Dolžine komor se prilagodi izračunanim pritokom v posamezno komoro tako, da obremenitev na tekoči meter komore ne presega pritoka Q=3,1 lsm'.

Komore naj bodo položene v tla na globini vsaj 2 m, t.j. v območje prodnopeščenih tal. Potrebna skupna dolžina ponikovalnih komor

| Ponikovalnica | Pričakovani pritok meteorne vode | Skupna dolžina komor premera 0,8 m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 l/s | 3,5 m |
| 2 | 17 l/s | 5,5 m |
| 3 | 8 l/s | 2,5 m |

Dolžine komor se zaokroži glede na dolžine posameznih elementov, ki se jih sestavi v vzdolžni smeri.

## T.7.5 	Zmrzlinska varnost

Temeljna tla sestavljajo zemeljski materiali, katere uvrščamo v razred zmrzlinsko odpornih materialov. Maksimalna globina zmrzovanja na tem območju znaša 80 cm. Projektirana debelina zgornjega ustroja ustreza kriteriju zmrzlinske varnosti.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 06.

# T.8 	Zaključek

Dela se bodo predvidoma izvajala pod prometom. Predvidene so delne polovične zapore ceste, ki bodo upravljane s semafori. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev prometa. Načrt ureditve prometa v času gradbenih del je posebna priloga projektu.

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala.

Nadgradnja obstoječega vozišča ni predvidena.

Pri izvedbi novogradnje se izkop izvede do planuma temeljnih tal, ki je na globini 66 cm pod projektirano koto vozišča. Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se za povečanje nosilnosti vgradi plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 25 cm in utrdi. Na planumu zmrzlinsko odpornega materiala mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥ 10%. Na planum spodnjega ustroja se vgradi 25 cm tamponskega drobljenca TD32 in utrdi, zagotovljena mora biti nosilnost Ev2 = 100 MPa, razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Asfaltna utrditev se izvede z vgradnjo bituminiziranega drobljenca B50/70, A3, v debelini 6 cm in bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4, v debelini 4 cm.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati kriterijem, ki so predpisani s Splošnimi in Posebnimi pogoji in pričujočim poročilom.

V času izvedbe del je potreben reden geotehnični nadzor in nadzor asfaltnega tehnologa, ki naj skrbita za pravilno izvedbo ureditve nadgradnje cestišča in podata potrebna dodatna navodila za kvalitetno izvedbo del.

Maribor, maj 2015					Sestavil:

Dr. Bojan Žlender, univ.dipl.ing.