### Svetlobnotehnični izračun :

Kriteriji za izračun razsvetljave  so vskladu s priporočili SDR-Slovenskega društva za razsvetljavo SDR CESTNA RAZSVETLJAVA PR5/2-2000:

Osnovna izhodišča:  na cesti se odvija motorni promet (motorni promet,kolesarji in traktorji) z zmerno hitrostjo v naselju 50 km/h. Pričakovani ostali udeleženci v prometu so pešci. Podan PLDP je 500 vozil/dan.

Na podlagi osnovnih izhodišč smo izvedli izbiro svetlobnotehničnega razreda:

Tabela 5.1

-tipična hitrost-zmerna

-glavni udeleženci v prometu - MT

-ostali udeleženci v prometu - KP

-skupina situacij - B1

Tabela B.1.1

-fizično umirjanje prometa:NE

-število križišč na km < 3

-zahtevnost orientacije-običajna

-PLDP<7000-(500vozil na dan)

- podatek iz tabele B.2.2.: ←

- glede na PLDP v tabeli B.2.2 –dobimo razred M5

Tabela B.2.2

-konfliktno področje: NE

-kompleksnost vidnega polja – običjanja

-mirujoči promet – ne

svetlost okolice – nizka

pogostost kolesarjev - običajna

- rezultat:  ←

-z zgornjim podatkom gremo v tabelo B.1.1

Tabela 6.4

-iz tabele B.1.1 dobimo razred M5

-iz razreda M5 dobimo:

- potrebno svetlost Lsr= 0,5 cd/m2

- splošno enakomernost svetlosti  Uo=0,35

- vzdolžna enakomernost svetlosti  Ul=0,4

- relativni porast praga zaznavanja TI=15

- količnik svetlosti okolice: ga v tem primeru ne uporabljamo, ker so cesti pridruženi pločniki

V prilogi so predloženi izračuni osvetljenosti in svetlosti iz katerih izhajajo  naslednji rezultati:

- svetlost Lsr= 0,55 cd/m2

- splošno enakomernost svetlosti  Uo=0,4

- vzdolžna enakomernost svetlosti  Ul=0,4

- relativni porast praga zaznavanja TI=12

Vsi rezultati izpolnjujejo zahtevane pogoje razreda M5, ostale podrobnosti pa so razvidne iz priloženih izračunov.