T.1.1  TEHNIČNO POROČILO

Projekt: 	proj. dokumentacija IDZ in PZI za izgradnjo pločnika

Cesta:    	lokalna cesta LC 024 270 Kapele – Dobova

Odsek:		od vrtca Dobova do konca naselja Mali Obrež, v dolžini 1040 m

Št. proj.: 	882/15

T.1.1.1	SPLOŠNO

Za naročnika, Občino Brežice, izdelujemo projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti LC 024270 Kapele – Dobova, na odseku od vrtca Dobova do konca naselja Mali Obrež, v dolžini 1040 m.

Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi projektne naloge, ki jo je izdelal naročnik in predstavlja stopnjo obdelave PZI.

Za potrebe projektiranja smo izdelali geodetski načrt z višinskim in situativnim posnetkom obstoječega stanja.

Pri izdelavi dokumentacije smo uporabili naslednjo tovrstno veljavno zakonodajo:

- Zakon o graditvi objektov (Ul RS št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05-ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/13, 101/13-ZDavNep, 33/14-odl. US in 19/15, v nadaljevanju ZGO-1)

- Zakon o cestah (Ul RS št. 109/2010, 48/12, 17/14-ZUOPŽ, 36/14-odl. US, v nadalj. ZCes-1)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ul RS št. 55/2008)

- Pravilnik o projektiranju cest (Ul RS št. 91/2006

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ul RS št. 106/2011)

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ul RS št. 86/2009)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest (Ul RS št. 46/20, 49/08, 64/08, 65/08 popr.)

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ul RS št. 47/2005)

- TSC za ceste, ki jih je izdala Direkcija RS za ceste

Vrsta in pomen ceste:

Predmetna cesta je na osnovi Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/10) opredeljena kot občinska cesta.

Po pomenu za promet in povezovalni funkciji, je z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice kategorizirana kot lokalna cesta.

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije in predstavlja osnovo za projektne rešitve.

Kratek povzetek projektne naloge:

Naročnik je, v projektni nalogi, nalogo razdelil na dva odseka (fazi) oz. pododseke in sicer:

- I. faza – pločnik od vrtca Dobova do križišča z JP 525 371, za naselje Gaberje

- II. faza – pločnik od križišča z JP 525 371 do konca naselja Mali Obrež

Projekt je sicer izdelan kot celota (v enem redniku) vendar so v grafikah, zgoraj omenjeni odseki vidno označeni, popisi del pa za vsako fazo izdelani ločeno.

T.1.1.2	OBSTOJEČE STANJE

Vozišče lokalne ceste je v asfaltni izvedbi, povprečne širine cca 5,9 m, z bankinami širine 0.5 do 1,0 m.

Cesta poteka delno, gledano iz smeri Dobova – Kapele, v naselju Dobova in v nadaljevanju skozi celotno naselje Mali Obrež. Odsek skozi naselje Dobrna poteka po kmetijskih površinah, skozi Mali Obrež pa je ob cesti obojestranska stanovanjska zazidava.

Vzdolžni nagib oz. niveleta ceste je prilagojena okoliškemu ravninskemu terenu, prečni nagib vozišča je 2 do 7%.  Odvodnjavanje je delno urejeno.

Voziščna konstrukcija je dokaj solidnem stanju. Na vozišču so se sicer pričele pojavljati prečne in vzdolžne razpoke, ki pa so v majhnem obsegu in jih je potrebno sanirati z zalivanjem z vročo bitumensko maso.

V vozišču oz. desnem robu ceste (predvidena lokacija pločnika) so naslednji komunalni vodi:

- kanalizacija za odpadne vode; v desni polovici vozišča,

- telekomunikacijski vod - kabli; v desnem robu ceste,

- vododni cevovod; v desnem robu ceste.

Obstoječa razsvetljava je v levem robu ceste, po projektni nalogi se odstrani in izvede nova, ki bo v  skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, v območju predvidenega pločnika.

T.1.1.3	PROJEKTNE OSNOVE ZA OBNOVO

.1 Pogoji iz Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 in ZGO-1D, Ur.list RS št. 110/02 in 57/2012), Zakona o cestah (ZCes, Ur. list št. 109/10)

### Pogoji iz ZGO-1 in ZGO-1D

Dela predvidena s predmetnim projektom, po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. List RS št. 110/02), spadajo pod vzdrževanje objekta, to je „izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist“ (2. člen, odstavek 10.), in po odstavku 10.3., pod vzdrževalna dela v javno korist; „vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost“.

Po 6. členu, tretji odstavek zakona ZGO-1, se z vzdrževalnimi deli v javno korist lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije.

### Pogoji iz ZCes

Obravnavani poseg je tudi skladen z 28. členom zakona o cestah (ZCes, Ur. List RS št. 109/2010), ki dovoljuje posege v območja tako imenovanega varovalnega pasu ob državni cesti, v kolikor investitor razpolaga s potrebnimi zemljišči v trasi rekonstruirane ceste.

Rekonstrukcija mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa gre za izboljšanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti.

- Projektni pogoji in soglasja:

Pridobljeni so bili naslednji projektni pogoji, ki jih, s kratkim povzetkom bistvenih zahtev oz. pogojev, navajamo v nadaljevanju:

Upravljalci gospodarske javne infrastrukture:

- TELEKOM Slovenije; TK kabelsko kanalizacijo, ki poteka na območju posega je pred pričetkom del je potrebno zakoličiti, pokrove jaškov je potrebno prilagoditi na nove višine

- ELEKTRO Celje; V območju  del se nahajajo DV 20kV podzemni vodi in NN kabel, ter NN nadzemni vodi.

- KOMUNALA BREŽICE d.o.o.; V območju ceste potekajo vodi javnega vodovoda in fekalne kanalizacije.

.2   Klimatski in hidrološki podatki:

Trasa ceste poteka v zmernem celinskem podnebju s temperaturami, ki ne pesega 35ºC, najnižje pa ne padejo pod -20ºC.

Obdobje zamrznitve tal je občasno, zamrznitve pa segajo cca 70 cm v globino. Hidrološki pogoji so neugodni.

Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrščamo v razred odpornih proti učinkom zmrzovanja.

.3	Geologija in geomehanika:

Geološko – geotehnično je izdelalo podjetje Trasa d.o.o. Maribor.

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po pregledu Geološke karte obravnavanega območja in iz znanih podatkov za širše območje obravnavane lokacije. Obravnavano območje na severno vzhodnem robu Krško-Brežiškega polja in je na severu omejeno s Posavskimi gubami. Območje oblikuje tektonska enota Krške sinklinale, ki poteka v smeri vzhod – zahod in  pripada v širšem pomenu jugozahodnemu delu Zagorskega terciarnega bazena. Sinklinala med Krškim in Brežicami se je v času kvartarja pogreznila, kjer so jo zapolnili sedimenti savskega aluvija. Tektonska aktivnost se še ni umirila, za kar pričajo občasni potresi na bližnjem področju okoli Brežic. Teren je urbaniziran.

Hribovje sestavljajo plasti pliokvartarnih in kvartarnih klastičnih laporno-apnenih sedimentov. Sedimenti so rečne naplavine, jezerski in močvirnimi sedimenti in proluvialne usedline. Sedimenti, ki gradijo območje preiskave, so iz pleistocena in kvartarja (Pl, Q). To so sladkovodne rečni, jezerski sedimenti, molasnega tip, ki ležijo na različnih mezozojskih in paleozojskih plasteh. Predvsem so zgrajeni iz gramoza, peska in gline.

Mikrolokacija obravnavane ceste je definirana. Cesta poteka po dolinskem območju. Hribinski pokrov prekrivajo tanki nanosi peščene gline s prodniki. Tla v območju ceste niso razmočena, precejne vode so bile ugotovljene v minimalnem obsegu. Na sami mikrolokaciji so bile izvedene geološko geotehnične preiskave, s katerimi je ugotovljeno, da tanki zemljinski pokrov tvorijo glinaste in zaglinjene peščeno prodne zemljine, pod njimi je tanka plast preperelega laporja, ki je globje kompakten in ga geomehansko lahko smatramo kot nepodajno podlago.

Sestava tal, je bila ugotovljena z vizualno klasifikacijo na terenu skladno z AC klasifikacijo zemljin. V območju ceste so bili izkopani sondažni jaški.

Pregled sestave tal v sondažnem jašku kaže naslednje razmere v območju ceste:

0,06 – 0,07 cm asfalt

0,07 – 0,30 cm drobljenec 0/63 mm.

0,30 – 0,40 cm zaglinjen grušč 0/90 mm

0,40 – 0,90 cm peščena glina, CL, rjave barve, težko gnetne konsistence

Podrobnejše informacije so razvidne iz geološko-geomehanskega poročila.

.5	Prometni podatki:

Prometnih podatkov o obremenjenosti ceste, število vozil in struktura prometa, nimamo.

Ocenjujemo, da je PLDP do 800 vozil/dan.

.6	Geodetske podloge:

Za potrebe projekta PZI je bil izdelan geodetski posnetek ožjega območja trase ceste.

Poleg tega je bila izvedena označba profilov na desnem robu ceste in posneti prečni profili na 20 m.

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na mednarodno Gauss-Kruegerjevo koordinatno mrežo z absolutnimi višinami.

Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M  1 : 5000.

T.1.1.4	TRASIRNI ELEMENTI

.1	Projektna hitrost:

Glede na potek ceste skozi naselje, smo določili projektno hitrost Vp = 50 km/h.

.2	Horizontalni in vertikalni elementi:

Elementi ceste so ugodni in se glede na to, da je predmet naloge samo izgradnja pločnika, ne spreminjajo.

Gradbeni posegi v vozišče LC ceste, kot so rekonstrukcije ali sanacije, niso predvideni.

Horizontalni potek trase:

Trasa LC ceste prehaja iz krivine v krivino. Krivine so blage in pregledne. Najmanjša vrednost horizontalne krivine je R = 150 m.

Vertikalni potek trase:

Tudi vertikalni potek trase se ne spreminja.

Najmanjša obstoječa oz. uporabljena vertikalna zaokrožitev je R = 600 m, največji vzpon nivelete, na krajšem odseku, je 4 %, najmanjši pa 0,5 %.

Tipski prečni profil:

Karakteristični profil LC ceste in predvidenega pločnika je določen na osnovi obstoječe širine vozišča in Pravilnika o projektiranju cest.

Tipski prečni prerez cestišča znaša:

- vozišče				2	x	3,00 	=	6,00 m

- pločnik - desno					1,50	=	1,50 m

- varnostna širina 0,50 m

- varnostna širina 0,20 m

- pešec 	        0,80 m

- travna berma ob pločniku		        do 0,50	=	0,50 m

- bankina	- levo (obstoječa)	           		           0,50 do 1,00 m

Prečni nagib vozišča LC je enostranski in znaša, v premi 2,5 % in krivinah do 7 %.

Vijačenje je izvedeno okoli osi ceste.

T.1.1.5	DIMENZIONIRANJE VOZIŠČA (povzetek)

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Predvidena je samo izgradnja pločnika, v vozišče se ne posega. Izračun voziščne konstrukcije je bil izveden za morebitni lokalni poseg v vozišče in ureditve avtobusnih postajališč.

Za izračun je vzeta lahka prometna obremenitev.

T.1.1.6	OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV:

T.1.1.6.1	Preddela:

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.

Zakoličba obrobe pločnika, ki se naj izvede vzporedno z linijo robnika, da se med izvedbo le tega ne uniči.

Čiščenje trase predvidenega pločnika, posek dreves in grmovja, rušenje ograj in prestavitve oz, zaščite komunalnih vodov.

Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni,...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

T.1.1.6.2	Zemeljska dela:

.1 izkopi

Izkopi se izvajajo pri izvedbi avtobusnega postajališča in pločnika. Izvedejo se strojno, do globine določene s prečnimi profili. Izkopni zemeljski material se odpelje v trajno deponijo kjer se razgrne.

Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti -  glej nadaljevanje točke „kvaliteta materialov in vgrajevanje“.

Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik,  ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij.

.2 nasipi:

Za nasipe se uporabi kvaliteten peščeno prodni ali drobljeni kamniti nasipni material. Nasipi se izvajajo v slojih deb. 30 cm in se komprimirajo do predpisane zbitosti.

.3 kvaliteta materialov in vgrajevanja

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.300: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti

- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.411: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti (BB)

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave

- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine

- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva

Na planumu posteljice pri novogradnji mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 %. Nosilnost na planumu tampona mora biti Ev2 ≥ 120 MPa in Ev2/Ev1 ≤ 2,0.

# .4 izvedba

# Pri morebitnih posegih v voziščno konstrukcijo ceste in izgradnji predvidenega avtobusnega postajališča, je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije.

# .4.1 	Temeljna tla

Planum izkopa oziroma spodnjega ustroja se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo  3,0 cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 06, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

## .4.2 	Tamponski sloj

Tamponski material je potrebno vgraditi v primerni debelini. Vgrajuje se enoslojno. Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti  1 cm in uvaljan. Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.

Zgoščenost nevezane nosilne plasti kamnitih zrn se določi po Modificiranem Proctorjevem postopku in mora znašati vsaj 98 %. Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjša od povprečne vrednosti za več kot 3 %.

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehnične specifikacije za javne ceste TSC 06.200: 2009, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI, ki jo je založila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

## .4.3 	Vezane nosilne plasti

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.411: 2003 za vgrajene obrabne sloje in TSC 06.310: 2001 za zgornje nosilne sloje.

T.1.1.6.3	Izvedba pločnika:

Pločnik je predviden na desni strani lokalne ceste. Smerno in niveletno (višinsko) se pločnik prilagaja (z manjšimi odstopanji, ki jih določa računski potek smeri in višin predvidenega robnika) obstoječim elementom desnega roba vozišča.

Predviden odmik obrobe (robnika) pločnika je do 20 cm od sedanjega roba vozišča, kar omogoča izvedbo betonskega temelja robnika, z minimalnim posegom v obstoječe vozišče ceste.

Obstoječi rob vozišča LC se odreže v širini cca 10 do 15 cm.

Obroba med voziščem lokalne ceste in pločnika se izvede s tipskimi robniki dim. 25/15/100 cm. Robniki so dvignjeni nad koto vozišča za 12 cm. Obroba za pločnikom se izvede z betonskimi plohi dim. 7/20/100, na betonski osnovi.

T.1.1.6.4	Zgornji ustroj:

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Izračun je bil izvršen na plansko dobo vozišča 20 let.

Glede na izvršen izračun dimenzioniranja zgornjega ustroja, ki je razviden iz elaborata "Dimenzioniranje voziščne konstrukcije…., se ureditev ceste, na mestih eventuelnega posega v obstoječe vozišče in pri izgradnji predvidenega avtobusnega postajališča, izvede na sledeč način:

Na urejen planum temeljnih tal je potrebno izvesti  voziščno konstrukcijo:

bitumenski beton  AC 11 surf B70/100, A4					4 cm

bituminizirani drobljenec  AC 22 base B70/100, A4			6 cm

tamponski drobljenec  TD 32						30 cm

zmrzlinako odporen kamniti material					25 cm

Konstrukcija (zgornji ustroj) pločnika:

bitumenski beton  AC 8 surf B70/100, A5					4 cm

tamponski drobljenec  TD 32						30 cm

zmrzlinsko odporen kamniti material					15 cm

Na nekategoriziranih hišnih ali kmetijskih priključkih se izvede dvoslojni asfalt, pod predviden BB 8 se položi  bituminizirani drobljenec  AC 16 ali 22 base B70/100, A4		6 cm

T.1.1.6.5	Odvodnjavanje:

Obstoječi sistem odvodnje onesnažene padavinske vode:

Obstoječe odvodnjavanje padavinske cestne vode se izvaja delno disperzijsko, preko nasipne brežine, delno preko muld ali koritnic in obstoječe meteorne kanalizacije. Kanalizacija iz b. c. prereza 40 in 50 cm poteka ob obeh straneh ceste in je vezana na prečni odvodni kanal, ki odvaja padavinsko vodo v bližnji vodotok.

Predlog odvodnje padavinske vode po izgradnji pločnika:

Odvodnjavanje se uredi skladno s trenutno veljavnimi standardi in zakonodajo, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UR.l. RS št. 47/2005), prometna obremenitev (dnevni povprečni pretok vozil (EOV)) in poteka javne ceste, (odvodnja neposredno v vodotok).

Prometno obremenitev je izračunana na način; (prometni podatki so ocenjeni);

EOV = V1 + N2 . V2 + N3 . V3

V letu 2034 (planska doba 20 let + 2% prirast) je PLDP cestnega odseka Kapele – Dobova ocenjen na 2000 vozil/dan, kar pomeni EOV/dan < 12.000, oziroma, da ni potrebno zadrževanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda.

Odvodnje je zasnovano glede na ta podatek, z upoštevanjem veljavne zakonodaje – javne ceste, s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok.

Opis odvodjnje skozi naselje Mali Obrež:

- Ohranja se obstoječi sistem odvodnje padavinske vode, to je preko obstoječe meteorne kanalizacije, iz b.c. prereza 40 oz. 50 cm.

- Na odsekih, kjer se bo padavinska voda stekala ob predviden pločnik, se izvedejo PVC vtočni jaški (požiralniki s peskolovi) prereza 500 mm, ki se s PVC cevmi 160 mm vežejo direktno na obstoječi meteorni kanal.

- Obstoječa kanalizacija se pregleda in po potrebi sanira.

- Na začetku predvidenega pločnika (odsek izven zazidave in obstoječe kanalizacije), kjer je za pločnikom predviden odvodni jarek, se padavinska voda iz vtočnih jaškov (požiralniki), s PVC cevmi pod pločnikom, odvaja v jarek, ki je vezan na obstoječo odvodnjo pri priključku k otroškemu vrtcu.

T.1.1.6.6 Križišča in priključki:

Na obravnavani lokalni cesti sta na desni strani (v območju pločnika) dve javni cesti; JP 525 362 in LC 024 251 za Veliki Obrež in več nekategoriziranih priključkov k hišam.

Preko priključkov javnih cest se pločnik prekine, priključki se izvedejo z zavijalnimi radiji min. R = 7 m.

Priključek LC 024 251, za Veliki Obrež (profil 27), se na glavno prometno smer (LC 024270) priključuje pod ostrim kotom, kar onemogoča normalno uporabo le tega za tovorna vozila. Priključek se gradbeno preuredi, tako da se na LC 024 270 priključuje pod pravim kotom.

Ostali nekategorizirani priključki k hišam, ki so v območju pločnika, se izvedejo preko pogreznjenega robnika dolž. 5,0 m in dveh konusno obrnjenih robnikov. Uvozna rampa za premagovanje višinske razlike (+12 cm), mora biti izvedena v prvi polovici pločnika oz. tako, da se ne pogreza (valovi) celotna širina pločnika.

T.1.1.6.7 Avtobusna postajališča:

Na obravnavanem pododseku je par avtobusnih postajališč. Postajališče za smer Dobova je urejeno v niši izven vozišča, medtem, ko smer za Kapele nima urejenega postajališča.

Obstoječe postajališče za smer Dobova je sicer izven postajališča, ni pa urejeno v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih, uvozni, izvozni radiji, obroba, čakališče, dostopni pločnik … Predvidena je preureditev postajališča, ki bo v skladu z zgoraj citiranim pravilnikom.

Za smer Kapele je predvidena ureditev novega avtobusnega postajališča, med prof 30 in 33, s stojnim mestom izven vozišča. Karakteristike avtobusnega postajališča morajo ustrezati uvozni hitrosti Vuvoz = 40 km/h. Širina postajališča je 3,10 m, čakališča za potnike pa 2,00 m. Ureditev postajališča mora biti v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih.

Zaradi predvidenega izrisa prehoda za pešce preko lokalne ceste (med avtobusnima postajališčema) je zaradi povezave le teh, potrebna izgradnja pločnika na levi strani LC, v dolžini cca 15 m.

T.1.1.6.8 Rušitve oz. preureditve ograj:

Na mestih kjer bo, zaradi izgradnje pločnika, prišlo do posega v privatne parcele in posledično do porušitev ograj, je slednje nadomestiti v enaki obliki in kvaliteti, kot so obstoječe.

V območjih vkopne brežine (med prof. 48 do 50), se brežina zaščiti z nizkim opornim kamnitim zidom, na katerega se montira nova ograja.

Kamnita zložba oz. zid se izvede intaktno na izkopno brežino. Lice zidu je v naklonu 3 : 1. Za izvedbo zidu se uporabi lomljenec dim. 30 do 60 cm (70%) v betonu C25/35 (30%). Podložni beton za temelj C15/20. Stiki med kamni se fugirajo s cementno malto. Na zidu se izvede AB krona, na katero se montira ograja.

T.1.1.7	VPLIVI NA OKOLJE:

Ker se izvaja samo izvedba pločnika, analize vpliva na okolje (hrup, emisije izpušnih plinov …) nismo izvedli.

T.1.1.8	PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Obstoječa prometna oprema se pred izvedbo gradbenih del odpelje v skladišče in se po izvršenih delih ponovno postavi. Vsa poškodovana in oprema, ki ni v skladu s pravilnikom o prometni opremi, se nadomesti z novo.

Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti  v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46 z dne 31.05.2000) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 110, z dne 26.10.2006)

.1	Opis prometnih znakov in talnih označb:

Označbe na vozišču tvorijo vzdolžne in prečne črte in druge označbe na vozišču in utrjenih površinah.

Oznake na vozišču (izven območja križišč) se izrišejo strojno, z enokomponentno belo barvo, z vsebnostjo 250 m suhe snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. V območju križišč se uporabijo debelo slojne označbe, razmejitev je razvidna iz prometne situacije.

.2 Talne označbe na vozišču:

Vzdolžne označbe na vozišču:

Lokalna cesta

Ločilna črta: Glede na to, da se ne posega v vozišče lokalne ceste, se ločilna črta ne izriše. V kolikor pa se bo vzdolžna označba obnovila, se glede na širino vozišča 6,0 m, izriše ločilna črta V2 bele barve, z rasterjem 5 – 5 – 5, šir. 12 cm.

Robna črta: se ne izriše.

Prečne označbe na vozišču:

Široke prečne črte: sem spadajo neprekinjene in prekinjene črte ustavljanja na priključnih lokalnih cestah oz. javnih poti.

Širina črt ustavljanja (neprekinjene ali prekinjene) je 0,50 m, dolžina prekinjenega dela pa je 1,00 m.

Prehodi za pešce:

Prehod za pešce se obeleži med obema avtobusnima postajališčema.

Širina prehoda na LC je 4,00 m, širina označbe (črte) in presledka je 0,50 m.

Ostale oznake na vozišču in drugih prometnih površinah:

Zaznamovanje avtobusnega postajališča:

Oznake za postajališče BUS se izrišejo z rumeno barvo.

.4 Vertikalna prometna signalizacija:

Vertikalna signalizacija ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi javnih cest.

Prometni znaki:

Velikost znakov je odvisna od širine vozišča, skladno z zgoraj citiranim pravilnikom (Ul RS št. 46/00).

Na glavni smeri se postavijo prometni znaki I. kategorije:

- - stanica enakostraničnega trikotnika 		 	90 cm

- - premer okroglega znaka				60 cm

- kvadratni znak					60 cm

Postavitev prometnih znakov:

V območju pločnika, se prometni znaki (drog) postavljajo v travno bermo za pločnik oz. drog znaka je lahko max 2,0 m od roba vozišča. Višina znaka nad pločnikom je 2,25 m do spodnjega roba znaka.

Izven naselja oz. območja pločnika, se postavijo tako, da je spodnji rob znaka 1.50 m nad cestiščem in najbližji rob znaka 0.75 m oddaljen od roba asfalta.

Predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz situacije prometne opreme in karakterističnega prereza.

T.1.1.9	ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

obstoječe stanje: V območju ceste potekajo naslednji komunalni vodi:

- 	TK vodi; TK kanalizacija poteka ob desnem robu lokalne ceste. Po izgradnji pločnika bo na posameznih odsekih pod pločnikom. Revizijske jaške (4 kom), ki padejo v linijo obrobe pločnika (robnika) se predela oz. prestavi, tako, da je pokrov jaška v pločniku, ostale je potrebno dvigniti na niveleto pločnika.

- 	elektro vodi; v območju predvidenih gradbenih del ni elektro vodov, ki bi bili z izgradnjo pločnika prizadeti. Kabel, ki se na krajšem odseku pojavlja ob desni strani LC, se zaščiti S PVC cevmi.

- vodovod; vodovodni cevovod je v desnem robu lokalne ceste. Cevovod ne bo prizadet, glede na potek bo na posameznih odsekih pod pločnikom. Nadzemne hidrante, ki bodo padli v območje pločnika, (4 kom) bo potrebno prestaviti izven le tega, jaške pa dvigniti na niveleto pločnika.

- fekalna kanalizacija; poteka v desni polovici vozišča lokalne ceste in ne bo prizadeta. Morebitni revizijski jaški hišnih priključkov, ki so v trasi pločnika, se bodo dvignili na niveleto le tega.

- cestna razsvetljava; je ob levi strani pločnika, kandelabri višine H = 5 m, na razdalji 50 m.

Glede na to, da je pločnik predviden ob desni strani in da obstoječa razsvetljava še zdaleč ne dosega željene oz. predpisane osvetljenosti, se le ta odstrani in postavi nova na desni strani, v bermi za pločnikom.

Predvidena komunalna oprema:

- cestna razsvetljava; izvede se nova razsvetljava po desni strani. Cestna razsvetljava se izvede skladno z izdelanim načrtom, ki je sestavni del projektne dokumentacije.

Vris posameznega komunalnega voda, v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (soglasodajalcev).

Vrisi so približni. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo blizi ceste, da se ugotovi dejanska lega in potreba po zaščiti ali preložitvi voda oziroma prepreči nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del.

T.1.1.10	UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste, ki bodo upravljane s semafori ali ročno usmerjane. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev prometa.

T.1.1.11	TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem, ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter geološko - geomehanskim poročilom.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in nadzornim organom investitorja.

Maribor, februar 2015							sestavil:

M. Vanček