1       NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

| številčna oznaka načrta in vrsta načrta : | 3.1 DRUGI GRADBENI NAČRTI |
| --- | --- |

| naročnik: | Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice |  |
| --- | --- | --- |
| investitor: |  | Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice |

| objekt: | Energetska sanacija občinske stavbe (CPB 18) |
| --- | --- |

| vrsta projektne dokumentacije: | PZI – projekt za izvedbo |
| --- | --- |

| za gradnjo: | investicijsko vzdrževalna dela |
| --- | --- |

| projektant: mprojekt PROJEKTIRANJE, NADZOR, SVETOVANJE Matjaž Avšič s.p. Krška vas 7D, 8262 Krška vas | Direktor: Matjaž Avšič, dipl.inž.gr. |
| --- | --- |

Osebni žig :

Odgovorni projektant:

| MATJAŽ AVŠIČ, dipl.inž.gr. IZS-G-2113 | Podpis: |
| --- | --- |

Osebni žig :

Odgovorni vodja projekta:

| MATJAŽ AVŠIČ, dipl.inž.gr. IZS-G-2113 | Podpis: |
| --- | --- |

| Številka projekta: | 36 / 13 | Številka izvoda: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Brežice, november 2013

2     KAZALO VSEBINE NAČRTA

| 1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3 | Izjava odgovornega projektanta |
| 4 | Tehnično poročilo |
| 5 | Risbe |

4   TEHNIČNO POROČILO

- SPLOŠNO

- OBSTOJEČE STANJE

- OPIS DEL

- POPIS

4 TEHNIČNO POROČILO

- SPLOŠNO

Projekt obravnava celovito prenovo objekta, ki je lociran na Cesti prvih borcev 18, 8250 Brežice – stavba občine Brežice. Obravnavani objekt leži na parcelah št. 727 in 728 obe k.o. Brežice. Prenova obsega celovito energetsko sanacijo v smislu izboljšanja toplotnih karakteristik obstoječe stavbe. Predvidena je izboljšanje sistemov za ogrevanje. Predviden način ogrevanja je z toplotno črpalko za centralno ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode v kombinaciji z ogrevanjem na plin. Podrobno je način ogrevanja obdelan v načrtu strojnih inštalacij.

- OBSTOJEČE STANJE

STREHA

Obstoječa kritina je v slabem stanju. Pokrita je z bobrovcem – dvojno kritje. Delno je streha pokrita z bakreno pločevino (del strehe v kapu ter strehe z majhnim naklonom). Strehe pokrite s pločevino so v dobrem stanju.

Izolacija podstrešja je minimalna, debeline cca 5-10 cm, brez ustrezne parne ovire. S spodnje strani so stropovi podstrešja obiti z lesenimi deskami. Strešna okna so v  slabem stanju zaradi nepravilne vgradnje. Ravno tako so neustrezno toplotno izolirana.

NOSILNI ZIDOVI

Nosilni zidovi so zidani z opeko NF, različnih debelin, povezani z apneno malto. Zidovi v kleti so vlažni, ker niso izolirani z hidroizolacijo. Vlaga povzroča v propadanje tako ometa kot tudi zidu.

FASADA

Obstoječa fasada je izvedena kot apneni omet opečne stene. Fasada je v solidnem stanju .

OKNA

Obstoječa okna so lesena z dvojnimi krili, zastekljena z enojnim steklom brez tesnil. Z zunanje strani ni polic. Na notranji strani so kamnite police, ki so nepravilno nameščene saj zavirajo nemoten pretok toplega zraka, ki ga ustvarja stenski radiator.

KOTLOVNICA

Obstoječa kotlovnica se nahaja v kleti objekta občine Brežice. Dostop do kotlovnice je direktno na prosto. Zaradi višnske razlike med koto terena in koto tlaka v kotlovnici je za dostop izvedene stopnica pri vhodnih vrat. Obstoječa vhodna vrata dim 1,20/2,30 so kovinska enokokrilna z nadsvetlobo.

Tlak je izveden kot zaglajen beton (estrih), ki pa se na več mestih kruši. Stene so ometane ter prebeljene, prav tako tudi strop. Prostor je osvetljen tudi z naravno svetlobo z enim oknom. Okno je kovinsko.

- OPIS DEL

    - SPLOŠNO

Predvidena je izvedba hidroizolacije v vertikalni smeri – na zunanji steni na stiku z terenom zaradi vdora vlage iz terena v zid in v  horizontalni smeri – na stiku med temeljem in kletnimi zidovi zaradi dviga kapilarne vlage, ki povzroča odpadanje ometa v kletnih prostorih.

Sanacijo zidov,  je potrebno izvesti  z silikonsko bariero vseh zidov v kleti in z odstranitvijo komplet vseh vlažnih ometov, ter jih nadomestiti z hidrofobnim ometom. Zunanje stene je potrebno izolirati z hidroizolacijo do višine 0.5 m  nad nivojem terena. Okoli objekta pa izvesti drenažo ter jo povezati v meteorno kanalizacijo.

Zaradi celovite sanacije vlage v kleti je predvideno v celoti odstraniti tlake v kleti ter jih nadomestiti z novimi. Tlaki se izvedejo v sodobnejši sestavi z ustrezno toplotno in hidroizolacijo.

Kot posledica rušitve tlakov v pritličju je potrebno zamenjati tudi notranja lesena vrata.

V smislu energetske sanacije je predvidena zamenjava obstoječih oken in vrat, izdelava ustrezne izolacije podstrešja in zamenjava strešnih oken. Prav tako je predvidena celovita sanacija kleti kletnih zidov in tlakov.

    - KONSTRUKCIJA OBJEKTA

S predvideno obnovo ne posegamo v obstoječo nosilno konstrukcijo.

    - RUŠITVENA DELA

Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni list RS, št. 34/2008. Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.

Rušenje se izvaja skladno z izdelanim projektom. V kolikor izvajalec posumi da so stene, ki so predvidene za rušenje nosilne mora o svojih ugotovitvah nemudoma obvestiti odgovornega vodjo projekta da poda nadaljnja navodila.

    - SANACIJA MEST KJER SE IZVEDE PODOMETNI RAZVOD INŠTALACIJ

Grobe poškodbe popravimo z apnenim ometom R 695, nato nanesemo fini omet R 380, da podlago poravnamo z obstoječim ometom. Na koncu pa uporabimo apneno fino izravnalno maso R 350 katero lahko brusimo in jo lahko nanašamo v več slojih.

    - FINALNE OBDELAVE STEN

Obstoječe strukture ne spreminjamo. Oplesk saniranih površin se izvede s  paropropustnimi barvami (apnene, silikatne, silikonske).

    - FINALNE OBDELAVE TLAKOV

Predvideni finalni tlaki so:

| PVC | pisarne |
| --- | --- |
| EPOXI | kotlarna |
| keramika | mokri prostori, komunikacije in pomožni prostori |

    - STROPOVI

V mansardi je predvidena izvedba spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji po sisitemu KNAUF ali enakovredno. V vmesni prostor se z vpihom vgradi toplotna izolacija iz zmletega  časopisnega ali belega papirja, kateremu je dodana borova sol

kot npr. TRENDISOL V kombinaciji z EKO NATUR parno oviro pa uravnava tudi mikro klimo v prostoru. Spoj z steno se izvede z zaključnim L oziroma U profilom.

    - VRATA

Notranja vrata (KRILO) se izdela iz masivnega lesa enake strukture kot so obstoječa vrata; finalno obdelana v barvi po izboru. Podboj je masiven strukture enake kot obstoječa vrata finalno obdelan v barvi po izboru projektanta, odtenek uskladiti s pristojnim konservatorjem Zavoda.

    - OKNA

Predvidena je zamenjava obstoječega stavbnega pohištva. Montaža oken se izvede po sistemu RAL. Predvidena montaža je podrobno obdelana v detajlu. Izdelane so sheme iz katerih so razvidne zahtevane lastnosti:

Okensko krilo in podboj je  odebeline 90 > mm iz kakovostnega lepljenega, z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojenega lesa smreke, min. toplotna izolacija profila Uf=0,8W/m²K.

Zasteklitev; troslojno steklo;min. toplotna izolacija stekla Ug =0,50W/m²K,TGI distančnik, v kleti so predvidena varnostna stekla.

    - KOTLOVNICA

V sklopu predvidene sanacije obstoječe kotlarne je potrebno najprej demontirati obstoječo opremo (zajeto pri strojnih instalacijah). Obstoječi betonski tlak se v celoti poruši, ravnotako se poruši tudi obstoječi podstavek za peč.

Na mestih, kjer odstpa omet je porebno odstraniti obstoječi omet najmanj 0,70 m nad vidno mejo vlažnosti. Na mestu kjer je bil odstranjen omet, se izvede sušilni omet (kot npr. HYDROMENT-KEMA). Na preostalem delu, kjer je zdrav zid, se izvedejo samo manjša zidarska popravila, kot posledica demontaže opreme.

Izvede se nov tlak v sestavi navedeni v točki 3.3.4 tehničnega poročila. Obstoječe oknska odprtina se pozida. Zunanja vrata se nadomestijo z novimi, iz Alu profilov. Vrata med kotlovnico in prostorm hišnika se zamenjajo z novimi požarne odpornosti EI 30.

Pred izvedbo tlaka se celotna talna površina peska, premaže z prednamazom. Kot finalni tlak je predviden samorazlivni epoksidni tlak (temperatura pri izvedbi min 18 o C).

Stene in stropovi se prepleskajo  z mineralno silikonsko barvo v tonu po izboru projektanta.

    - ZELENO JAVNO NAROČANJE

Projekt je izdelan skladno z UREDBO o zelenem javnem naročanju Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011

Pri izvedbi je potrebno zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO

16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Izvedba toplotne izolacije podstrešja temelji na obnovljivih surovinah skladno z zahtevami UREDBO o zelenem javnem naročanju Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011.

Pri izvedbi oken in vrat je upoštevano, da so le ta iz lesa ali lesnih tvoriv.

Pri gradnji se ne smejo uporabljati:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ

250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči

pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih

razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi

barvami,

– barve, premazi za kovine,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski

razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622,

SIST EN 636, SIST EN 13986.

Svinec, za katerega velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200818:

– R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),

– R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),

in njegove spojine ne smejo biti dodani plastiki in premazom uporabljenih pri oknih.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Za les, ki se bo uporabil pri gradnji:

– nosilne konstrukcije,

– ostrešja,

– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

– stavbnega pohištva

mora izvirati iz zakonitih virov.

Način dokazovanja:

Izvajalec mora pred vgradnjo priložiti:

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje

zahteve, ali

– potrdilo FSC19 ali PEFC20 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana

institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja

EMAS, ali

– dovoljenje FLEGT21, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o

partnerstvu z EU, ali

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Okna s polnilnimi plini se ne smejo vgraditi, če je vrednost potenciala globalnega segrevanja

(GWP)22 v dobi 100 let večji od 5. Vrednost potenciala globalnega segrevanja nereaktivnih

plinov kot sta argon in kripton je nižja od 5.

Iz oken se pri običajnih pogojih uporabe ne smejo sproščati ali lužiti zdravju škodljive snovi, za

katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih

stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

– R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),

– R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),

– R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),

– R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),

– R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),

– R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome

alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),

– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),

– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske

okvare.),

– R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko

škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje

organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.).

– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri

vdihavanju.),

– R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne

organizme.),

– R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z

dolgotrajnimi učinki.),

– R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z

dolgotrajnimi učinki.),

– R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo

strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne

škodljive učinke na vodne organizme.),

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu

otroku.),

– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),

– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),

– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih

okvar.),

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo

strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na

vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

– R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na

vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).

    - ODPRAV SMRADU

V projektni nalogi je bilo določeno, da je potrebno odpraviti neprijetne vonjave, ki se pojavljajo v objektu. Smatramo da bo z predvideno odpravo vlage v zidovih in sanacijo odvodnjavanja rešen problem neprijetnih vonjav.

- POPIS

5   RISBE

|  | POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Klet – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.2 | Pritličje – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.3 | Prvo nadstropje – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.4 | Podstrešje – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.5 | Streha – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.6 | Prerez 2-1, 2-2 – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.7 | Prerez 2-3 – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.8 | Prerez 1-1 – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.9 | Fasada Park 21 Maja – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.10 | Fasada CPB – obstoječe stanje | 1:100 |
| 5.11 | Fasada Bizeljska cesta – obstoječe stanje | 1:100 |
|  | STREHA |  |
| 5.12 | Tloris strehe | 1:100 |
|  | KOTLARNA |  |
| 5.13 | Kotlarna - obstoječe | 1:50 |
| 5.14 | Kotlarna - rušitve | 1:50 |
| 5.15 | Kotlarna | 1:50 |
|  | OKNA IN VRATA |  |
| 5.16 | Pozicije oken in vrat - klet | 1:200 |
| 5.17 | Pozicije oken in vrat – pritličje | 1:200 |
| 5.18 | Pozicije oken in vrat – prvo nadstropje | 1:200 |
| 5.19 | Sanacija vdora vode z zunanje strani | 1:20 |
| 5.20 | Detajl montaže oken | 1:5 |
|  | Sheme oken in vrat |  |