1       NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

| številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3.2 NAČRT ZUNANJE UREDITVE |
| --- | --- |

| naročnik: | Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice |
| --- | --- |

| investitor: | Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice |
| --- | --- |

| objekt: | Energetska sanacija občinske stavbe (CPB 18) |
| --- | --- |

| vrsta projektne dokumentacije: | PZI (projekt za izvedbo) |
| --- | --- |

| za gradnjo: | investicijsko vzdrževalna dela |
| --- | --- |

| projektant: mprojekt projektiranje, nadzor, svetovanje Matjaž Avšič s.p. Krška vas 7D, 8262 Krška vas | Direktor: Matjaž Avšič dipl.inž.gr. |
| --- | --- |

osebni žig:

Odgovorni projektant:

| MATJAŽ AVŠIČ, dipl.inž.gr. IZS-G-2113 | podpis: |
| --- | --- |

osebni žig :

Odgovorni vodja projekta:

| MATJAŽ AVŠIČ, dipl.inž.gr. IZS-G-2113 | podpis: |
| --- | --- |

| številka projekta: | 36/ 13 | številka izvoda: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Brežice, november 2013

2     KAZALO VSEBINE NAČRTA

| 1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3 | Izjava odgovornega projektanta |
| 4 | Tehnično poročilo |
| 5 | Risbe |

4   TEHNIČNO POROČILO NAČRTA ZUNANJE UREDITVE

  - SPLOŠNO

  - OBSTOJEČE STANJE

  - ZASNOVA

  - OPIS DEL

  - POPIS

4 TEHNIČNO POROČILO

- SPLOŠNO

Projekt obravnava celovito prenovo objekta, ki je lociran na Cesti prvih borcev 18, 8250 Brežice – stavba občine Brežice. Obravnavani objekt leži na parcelah št. 727 in 728 obe k.o. Brežice. Prenova obsega celovito energetsko sanacijo v smislu izboljšanja toplotnih karakteristik obstoječe stavbe.

V sklopu projekta pa se obnovi tudi zunanja ureditev objekta.

- OBSTOJEČE STANJE

Obstoječa zunanja ureditev je v asfaltni izvedbi z 5 parkirnimi mesti. Na Z delu zunanje ureditve se nahaja območje zelenih površin, ki je v zelo slabem stanju. Obstoječ kamniti zid je zaradi zunanjih vplivov delno porušen, utrjene poti pa neurejene.

- ZASNOVA

V sklopu zunanje ureditve je predvidena zamenjava asfalta in ureditev dodatnih parkirnih mest v sklopu obstoječe ureditve z novimi talnimi označbami. Izvede se odvodnjavanje asfaltnih površin in novi peskolovi s katerimi se zberejo meteorne vode iz strehe. Zaradi sanacije kletnih zidov je potrebna izvedba drenaže, ki bo preprečevala vlaženje zidov. Vse meteorne vode se vodijo v javno mešano kanalizacijo. Uredi se prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Poruši se obstoječ dimnik in AB zid in odstrani vkopana cisterna. Obstoječa rampa za preprečevanje nedovoljene uporabe parkirišča se demontira in po posegu ponovno vgradi.

Onesnažena voda iz parkirišča, ki se očisti s pomočjo lovilca olj se vodi v javno kanalizacijo. Lovilec olj   ustreza SIST EN 858-2. Kapaciteta lovilca olj mora biti 6 l/s (polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin brez usedalnika , NG 6 l/s)

Na območju zelenih površin se delno poruši kamniti zid, ki se ga nadomesti z novim. Uredijo se utrjene poti in izvede nova zasaditev vegetacije in ureditev travnih površin po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

- OPIS DEL

Pripravljalna dela in zakoličba

Pred pričetkom del je potrebno izvesti identifikacijo obstoječih komunalnih vodov z prisotnostjo upravljalcev (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon,…). V neposredni bližini VN in NN kablovoda ni dopustno izvajati dela strojno temveč izključno ročno.

Skladno z ZGO-1 je pred začetkom gradnje potrebno pri geodetskem podjetju naročiti uradno geodetsko zakoličbo, ki jo lahko izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec.

Izvedba povoznih površin

Zemeljska dela

Planum temeljnih tal mora prevzeti geomehanik, ki v primeru neustrezne nosilnosti definira potrebene ukrepe.

Na tako pripravljen planum, ob pogoju da meritve EV2 ustrezajo, se izvede plast tampona iz nevezanih zmesi kamnitih zrn. Navoz materiala je potrebno izvajati tako, da vozila neposredno ne bodo vozila po planumu posteljice, ampak po že razprostrti plasti tampona (glej sliko 1).

Slika 1

Na posteljici iz kamnitih materialov je potrebno izvesti izravnavo morebiti preostalih konic izravnalno plastjo (všteto v debelino posteljice). Za zgostitev materialov v posteljici uporabljamo predvsem vibracijske valjarje.

Material za izvedbo tampona mora biti obstojen v vodi in mrazu. Pred vgradnjo mora izvajalec del, dostaviti vzorec materiala v potrditev geomehaniku in nadzoru skupaj z atesti. Uporabi se zmes kamnitih zrn  0/32 mm. Mejna območja sestave zmesi zrn so prikazana  na sliki 1.

Slika 1

V nevezano plast vgrajena zmes zrn mora biti zgoščena povprečno na najmanj 98% glede modificirano prostorninsko gostoto po Proctorju. Izvajalec je dolžan izvesti  meritve zgoščenosti izdelanih tamponov.

Zahtevana vrednost nosilnosti, izmerjene na planumu nevezane nosilne plasti je EV1 > 120 MN/m2 in razmerje EV2 /  EV1 < 2.2. Izvajalec je dolžan izvesti  meritve zbitosti.

Planum posteljice lahko na 4 m dolžine v poljubni smeri odstopa od merilne letve ali merilne ravnine največ 25 mm, od načrtovane kote pa največ 20 mm.

Vse navedene zahteve mora izvajalec redno spremljati in izpolnitev na ustrezen način dokazati.

Višek izkopanega materiala od izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo. Prepovedano je odlaganje viške materialov v struge, na brežine, priobalna in poplavna zemljišča vodotokov ter nekontrolirano po terenu.

Krovna plast

Krovna plast se izvede deloma v asfaltni izvedbi.

Sestava krovne plasti  asfaltna izvedba:

- AC 11 surf B 50/70 A3          3 cm

- AC 22 base B 50/70 A3      6 cm

Izvedba travnih površin

Vse površine, ki niso tlakovane se zatravijo. Predhodno se celotna površina sfreza, pograbijo se ostanki trave ter pobere kamenje. Na tako pripravljeno površino se enakomerno raztrosi seme trave. Najbolje je sejati v oblačnem in brezvetrnem vremenu. Seme trave čim bolj enakomerno posejemo in pri tem upoštevamo priporočene količine semena na površino. Najpreprosteje bomo to naredili s sejalnikom , na manjših površinah pa sejemo ročno. Semena sprva dobro premešamo, jih pomešamo z malo peska, da jih laže potresemo. Sejemo tako, da gremo najprej v eno smer, nato v nasprotno. Pazimo, da ne sejemo v vrstah. V povprečju potrebujemo 25 do 50 gramov semena na kvadratni meter travne površine. Količina semena je odvisna od namena travne mešanice, kaljivosti semena , višine košnje... Semena zagrnemo z grabljami s tanko plastjo zemlje. Trava ne vzkali, če so semena pregloboko v zemlji. Nekaj semen bo ostalo na površini, vendar bo večina prekrita.  Tudi semena na površini bodo kalila, če bo le dovolj vlage. Po setvi posejano površino obvezno povaljamo z valjarjem.  Nato previdno zalijemo z nežnim curkom vode. Semena trav kalijo 14 do 28 dni. Površine zavarujemo z zračno folijo ali gosto mrežo pred ptiči. Dokler same ne vzkali, mora biti posajena površina vedno enakomerno vlažna .Če ne dežuje, jo moramo vsak dan redno zalivati. V tem času je zelo nevarna suša, zato moramo posejano površino v vročih spomladanskih in poletnih dnevih zalivati. Prvo košnjo opravimo, ko je trava visoka približno 8 centimetrov. Prvič travo pokosimo največ do ene tretjine višine, torej na približno 5 do 6 centimetrov

Meteorna kanalizacija

Za izračun meteorne kanalizacije je pri dimenzioniranju upoštevan naslednji podatek :

Q = 183 l/s/ha		intenziteta naliva

Onesnažena meteorna kanalizacija

Potencialno onesnažena meteorna kanalizacija iz parkirišč in cestišča je s pomočjo ustreznih padcev speljan v cestne požiralnike, od tu pa preko zbirnih jaškov v lovilec olj. Skladno z zakonskimi zahtevami (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja - Ur. list RS št. 47/05, ki je izdana na podlagi zakona o varstvu okolja) je potrebno potencialno onesnaženo meteorno vodo očistiti do predpisane mere.

Glede na to da meteorno vodo vodimo v javno kanalizacijo je ta meja 20 mg/l. S projektom je predviden kolescenčni lovilcev olj. Lovilc olj zagotavlja po podatkih proizvajalca vsebnost ogljikovodikov na iztoku pod 20 mg/l kar je skladno z zahtevo iz uredbe.

Vgrajen bo lovilec olj kapacitete 6 l/s. Izbran lovilec je skladen z SISIT EN 858-2.

Gradbena dela za instalacije

Izvajanje izkopnih del :

Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji pod pogoji, ki jih dopuščajo razmere na terenu  in pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ (npr. izkop po vrtovih ipd.).

Naklon brežin izkopanega jarka globine nad 1.0 m mora biti v nekoherentnih zemljinah enak strižnemu kotu zemljine, v koherentnih zemljinah pa se lahko izkop vrši v strmejšem naklonu zaradi izkoristka kohezije. Pri časovno daljšemu izvajanju izkopa jarka in zatem zasipa, mora izvajalec del zagotoviti zaščito roba izkopa pred vlago in s tem v zvezi poslabšanja karakteristik zemljine. Zaščito lahko izvede kar z PVC folijo. Takšna zaščita prepreči porušitev zemljine v jarek.

Paziti moramo, da tik ob pobočju ni obtežbe, ki lahko povzroči drsenje pobočja. Med delom se v jami ne sme nabirati voda, ki zmehča zemljino. Če se to primeri, moramo vodo iz gradbene jame odvajati.

Pri izkopih jarkov globljih od 2m mora izajalec del napraviti berme širine cca 1 m zaradi povečanja stabilnosti pobočja, ali jarek zaščititi z razpiranjem.

Zemeljska dela se izvajajo pretežno strojno, razen na nevarnih območjih, kjer se pojavljajo križanja z komunalno-energetsko infrastrukturo se izvajajo ročno.

Pri izkopu jarka je treba paziti na podzemne komunalne vode in izkope v neposredni bližini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poškodbe komunalnih vodov in obstoječih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter nositi vse stroške v zvezi s tem.

Izkopni material se lahko deponira ob gradbeni jami v območju delovnega pasu, tako da je prosta širina od roba jarka vsaj 1,00 m.

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo infrastrukture, sega 3m levo od roba jarka (deponija izkopa) in 4 m desno za transportne poti.

Izvajanje zasipnih del

Za izdelavo posteljice je potrebno dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko poškodovali cev, ter dno izravnati do točnosti +- 3,0 cm. Posteljica mora biti iz mivke ali peska grenulacije 0 - 4 mm (drobljenec ali naravni rečni pesek) v debelini minimalno 0,10 m. Cev položeno v peščeno posteljico se nato zasuje z enakim materialom , kot je izdelana posteljica, minimalno 0,30 m nad cevjo po celi širini jarka. Peščeni zasip se ne nabija in utrjuje. Nad peščenim zsipom se zasipa z obstoječim izkopnim materialom, in utrjuje v plasteh po 30 cm do kote obstoječega terena. Utrjuje se lahko le z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plošče, žabe ali lahki valjarji brez vibriranja BW 90.

Zasipni material v jarku je potrebno utrditi do naravne zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad jarkom .

- POPIS

5   RISBE

5.1	GEODETSKI POSNETEK	1:500

5.2	SITUACIJA RUŠITVE	1:250

5.3	SITUACIJA UREDITVE	1:250

5.4	SITUACIJA ODVODNJAVANJA	1:250

5.5	SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV 	1:250

5.6	SITUACIJA PROMETNE UREDITVE	1:250

5.7	REVIZIJSKI JAŠEK DN 80	1:20

5.8	PE PESKOLOV DN 40	1:10

5.9	PE POŽIRALNIK DN 63	1:10

5.10	DETAJL KLOPCE	1:10

5.11	PLATO ZA ZUNANJO ENOTO TČ	1:50