|  | ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: |  |
| --- | --- | --- |
|  | E/3 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije |  |
|  | (načrti arhitekture; načrti krajinske arhitekture; načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrti električnih inštalacij in električne opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte) |  |
|  | INVESTITOR: |  |
|  | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |  |
|  | (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) |  |
|  | OBJEKT: |  |
|  | Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste (LZ026021) od krožišča na R1-219/1242 do križišča s cesto Pod obzidjem |  |
|  | (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) |  |
|  | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |
|  | PROJEKT ZA IZVEDBO – po recenziji |  |
|  | (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) |  |
|  | ZA GRADNJO: |  |
|  | nova gradnja, rekonstrukcija |  |
|  | (nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti nadomestna gradnja), |  |
|  | PROJEKTANT: |  |
|  | Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško; glavni direktor: Peter Žigante, univ.dipl.biol. |  |
|  | (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) |  |
|  | ODGOVORNI PROJEKTANT: |  |
|  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod in kom.inž., IZS G-3795 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |
|  | ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: |  |
|  | 14090-00/15119-00, izvod: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Krško, avgust 2015 (april 2017) |  |
|  | (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |
|  | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |
|  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod in kom.inž., IZS G-3795 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |

E/3 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU št. SPK – E/3

## ANALIZA PROMETNE UREDITVE

1.1.	Vhodni parametri

Z namenom ugotovitve prometne obremenitve je bil analiziran odsek lokalne ceste LZ026021 imenovan Dobovska cesta, v Brežicah. Za cesto veljajo kapacitetne obremenitve obravnavane v elaboratu »Novelacija prometne študije Brežice na razmere v letu 1997«. Cesta je v študiji kapacitetno raziskana za stanje takratnih prometnih obremenitev ter prometnih obremenitev ob koncu planske dobe leta 2034.

Predvidene prometne obremenitve planskega obdobja so ocenjene na osnovi povprečne letne stopnje rasti prometa.

Prometne obremenitve so določene na podlagi štetja v letu 1993 (Prometna študija Brežice) in leta 1997 (Novelacija prometne študije Brežice na razmere v letu 1997).

1.2.	Obstoječ in predviden PLDP

Podatki iz »Novelacije prometne študije Brežice« na razmere v letu 1997;

Lokalna mestna cesta: L 2252 poteka od L 2249-Dobovska ecsta do R 338 v dolžini 980m. V naslednji tabeli je podana cena PLDP za leto 1997 na posameznih presekih, na sliki pa je prikazan potek ceste in ocena PLDP na posameznih presekih.

Oznake:

vv1 – osebna domača vozila

vv2 – osebna tuja vozila

vv3 – avtobusi

vv4 – tovorna vozila

Planska računska doba je skladno s pravilnikom o projektiranju cest za dimenzioniranje voziščne konstrukcije 20 let. Za izračun količine prometa v letu 2035 je potrebno upoštevati izhodišče v letu 1997, kar skupaj znaša 38 let. Za faktor rasti prometa je privzeto 2,0%.

V tabeli v prometni študiji je narejena napaka, seštevek vseh vozil namreč znaša 899 vozil, kar je vzeto kot izhodišče za nadaljnji izračun. Ob predvideni letni rasti prometa bo znašal PLDP ob koncu planske dobe leta 2035, 1.908 voz/dan v obe smeri.

Spodaj je izveden izračun za posamezno vrsto vozil, kot je opredeljena v prometni študiji:

|  | Leto 1997 | Leto 2035 |
| --- | --- | --- |
| Skupaj | 899 | 1336 |
| vv1 | 746 | 1109 |
| vv2 | 68 | 101 |
| vv3 | 6 | 9 |
| vv4 | 79 | 117 |

## DIMENZIONIRANJE NOVEGA VOZIŠČA CESTE

Predlog izvedbe novega vozišča na cestnem priključku smo izdelali na osnovi upoštevanja dejanskega stanja obstoječe ceste in razmer, ki bodo nastopile po izgradnji.

  - Geološko-geotehnični parametri

- Dimenzoniranje voziščne konstrukcije je izvedeno na podlagi geološko – geotehničnega poročila za potrebe PZI projektiranja rekonstrukcije Dobovske ceste v Brežicah, št. 3002/2015, izdelal i-n-i d.o.o., marec 2015.

- V nadaljevanju je izvleček iz poročila urejen v sklope po vrstah predvidenih ureditev in pododsekih, za potrebe dimenzoniranja ureditev.

- Odsek je geološko gledano razdeljen na 3 pododseke:

- Na prvem pododseku ceste na dolžini cca 240m med profili P1 in P13 cesta poteka po ravninskem terenu prve savske terase. Cesta je grajena v nasipu. Niveleta ceste je za cca 0,5 do 1,5 m dvignjena nad okoliškim terenom.

- Na drugem pododseku je cesta med profili P13 in P41 v dolžini cca 560 m grajena z vkopom v položno nagnjeno pobočje. Nezaledni del cestišča je grajen na koti prvotnega površja li je delom tudi nasut.

- Tretji pododsek ceste med profili P41 in P48 v dolžini cca 140 m prečka lokalno depresijo (po oceni geomehanika staro rečno strugo) in se nato počasi dviguje proti priključku ceste pod Obzidjem.

- Izvedene preiskave:

- Izkopi in popisi sondažnih jaškov

- Na odseku ceste se je izvedlo 7 sondažnih jaškov z oznakami S-1 do S-7. Sonde so bile zaključene na globinah med 1,1 in 2,5 m pod obstoječim površjem, v jaških so bile izvedene meritve Evd z dinamično krožno ploščo, odvzeti so bili vzorci na različnih globinah in izvedene laboratorijske analize.

- Sondažno vrtanje

Izvedla se je 1 sondažna vrtina, zaključena na globini 8,0 m pod obstoječim površjem. Vrtina se je izvedla na zahodnem delu odseka, na območju depresije, ki jo geologi ocenjujejo kot ostanke nekdanje struge. V vrtino se je po izvedenih delih vgradila perforirana cev, s čimer se je oblikoval piezometer (cev je obsuta s prepustnim filterskim zasipom in pokrita s piezometrsko kapo).

- Raziskave z dinamičnim penetrometrom

- Na trasi se je izvedlo 6 sond dinamičnega penetrometra, zaključene na globini 4,0 – 5,0 m pod obstoječim površjem.

- Karakteristični tipi zemljine:

- Podatki za dimenzioniranje novih nasipov (kolesarska steza in pločnik):

- Na prvem pododseku se bo gradnja izvajala po terenu, ki je v povprečju cca 0,8-1,0 m nižji od končne nivelete ceste. Zemeljski planum novim nasipom (kolesarka steza) tu predstavljajo na globini -1,8 (gledano z nivoja ceste) m odložene zaglinjene prodno peščene zemljine z nosilnostjo CBR = 14 – 17 %. Zgornji ustroj se mora izvajati iz zmrzlinsko odpornega materiala.

- Novi nasipi (P13-P41) se bodo izvajali v odkopih v zaledno pobočje. Po izvršenem odkopu se bo na glinasti planum s prodniki (CBR = 5%) izvajal cestni ustroj v skupni debelini 0,64m.

- Na delu P41 – P48 se pločnik ohrani nekako v enakem obsegu kot do sedaj. Obstoječ pločnik je močno razpokan, raziskave kažejo na debela nakopičenja organskih komponent pod katerimi se nahaja mastna glina. Temeljna tla bo potrebno sanirati.

- Podatki za dimenzoniranje povoznih površin:

- V celoti gledano je obstoječ cestni ustroj zgrajen iz zmrzlinsko neodpornih zaglinjenih prodno peščenih zemljin do prodno peščeno meljnih zemljin (GM-GC) in jih je za zagotovitev trajne konstrukcije cestišča potrebno zamenjati. V ta namen bo potrebno na celotni trasi obstoječe ceste vgraditi minimalno 0,8x0,8 m = 0,64 m debelo zmrzlinsko odporno voziščno konstrukcijo. Planum novim cestnim ustrojem predstavljajo bodisi umetno nasute prodno peščene zemljine z vrednostjo CBR = 15% (med P1 in P16 in med P46 do P48) ali pa glina s prodniki z vrednostjo CBR = 5%.

- Nasipe pod povoznimi površinami je potrebno utrditi do vrednosti deformacijskega modula Ev2 > 120 MPA. Posteljico nasipa se naj utrjuje do modula Evd > 35 MPa.

- Vplivi podzemne vode:

- Na pododseku P13 do P41 cesta poševno prečka iztoke vode iz pliokvartarnega zasipa. To ne pomeni, da cesta preseka podzemno vodo, sa je cestno telo urejeno nekaj metrov nad nivojem stalnega toka podzemne vode. Kljub temu lahko kapilarni dvigi vode v glinah in površinsko precejanje talne vode v vrhnjih slojih v času ekstremnih padavin vlažijo tudi zemeljski planum cestnega ustroja. V ta namen bo na zalednem delu cestnega telesa potrebno izvesti kvalitetno horizontalno drenažo, ki bo odvajala vse viseče nivoje talne vode v času obilnih padavin.

- Na zalednem delu cestnega telesa med profili P16 in P48 bo potrebno izvajati horizontalno drenažo, ki bo preprečevala omakanje cestnega ustroja in zemeljskega planuma. Drenažno cev je potrebno vkopati pod sloj cestnega nasipa. Skladno z ugotovitvami hidrogeološke stroke je potrebno drenažni odtok dimenzonirati na 0,1 l/s po m' drenažnega odseka.

- Drenažno vodo je mogoče odvajati na območje savske prodne terase, kjer se lahko uredi ponikovalnica ali zgolj odprt jarek za infiltracijo teh voda v podtalje.

- Druge usmeritve:

- Na odseku med P41 in P46 se predvideva pojav razmočenega in nenosilnega planuma z vrednostjo CBR < 3%. Na tem delu bo planum potrebno sanirati. Predlagamo povečanje debeline posteljice za cca 30cm in vgradnjo geotekstila (P300) med planum in posteljico. Na delih, kjer se bo v planumu pojavljala organska glina bo pod obstoječim ustrojem le-te potrebno v celoti odstraniti in jih nadomestiti s kontroliranim nasipom (po profilu piezometerske vrtine št.1 je to do globine 1,7m).

- Pri zamenjavi obstoječega ustroja bo potrebno posebno pozornost posvetiti utrjevanju tal ob obstoječih jaških (komunalna infrastruktura), saj so v območju le teh vidne največje deformacije asfaltnega površja.

- Nezaščiteni nasipi naj se izvedejo z brežinami v naklonu manjšem od 1 : n < 1 : 1,7 (30°). Vse strmejše brežine bo potrebno erozijsko zaščititi in s tem preprečiti zatekanje površinske vode v zemljino in posledično njeno zasičenje in/ali plazenje.

- Nezaščiteni vkopi naj se izvedejo z brežinami v naklonu manjšem od 1 : n < 1 : 2 (26,5°)

- Izkopi se bodo vršili v 3. nazivni kategoriji izkopov (vezljiva in nevezljiva zemljina). Zemljina ne bo primerna za vgradnjo v nizke in nosilne nasipe. Zemljine je primerna le za vgradnjo v nenosilne nasipe (zelenice, ipd)

- Izvajanje zemeljskih del mora na terenu kontrolirati tudi strokovnjak geomehanik in hidrogeolog.

- V nadaljevanju so za posamezne odseke iz geomehanskega poročila črpani ustrezni podatki za izvedbo izračunov.

  - Prometne obremenitve

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije izpeljemo z upoštevanjem podatkov, ki smo jih povzeli iz Štetja prometa in dodatnih vplivov na prometno obremenitev na osnovi podatkov prikazanih v razpredelnicah 1 in 2. Pri izračunih dodatnih vplivov na prometno obremenitev so upoštevane tehnične specifikacije TSC 06.511:2009.

V spodnji tabeli je določena skupna dnevna ekvivalentna prometna obremenitev na podlagi aproksimiranih podatkov iz poglavja 1.2:

- Št. motorjev ni evidentirano – privzeto je število 0

- Tovorna vozila niso evidentirana glede na vrsto – skupno število tovornih vozil v študiji je statistično porazdeljeno (LT=70%, ST=20%, TT= 5%, TP=3%, vlačilci=2%).

Razpredelnica 1 : Analiza ekvivalentne prometne obremenitve

| Vrsta vozila | Število vozil (nv) | Faktor ekvivalentnosti vozil (FEv) | Skupna dnevna ekvivalentna prometna obremenitev (Td) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorji | 0 | 0 | 0,00 |
| Osebna vozila | 1210 | 0,00003 | 0,04 |
| Avtobusi | 6 | 0,85 | 7,65 |
| LT 1-3,5 t | 56 | 0,005 | 0,41 |
| ST 3,5-7 t | 16 | 0,4 | 9,2 |
| TT > 7 t | 4 | 1 | 6,00 |
| TP > 3 t s prik. | 3 | 1,25 | 5,00 |
| Vlačilci | 2 | 1,25 | 2,50 |
| SKUPAJ | 1586 |  | 30,80 |

Razpredelnica 2: Analiza dodatnih vplivov

| Dodatni vpliv | Oznaka vpliva | Izbrani faktor | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Število prometnih pasov | fpp | 1 vozni pas | 1,00 |
| Širina prometnih pasov | fšp | 2,50 do 2,75 m | 1,80 |
| Vzdolžni nagib nivelete | fnn | nad 2 do 4% | 1,02 |
| Dinamični vpliv | fdv | povp. pogoji | 1,08 |
| Trajanje in povečanje prometne obrem. | ftp | 2,0%, na 20 let | 25 |

Iz zgornjih podatkov izhaja naslednja merodajna prometna obremenitev (Tn) v obdobju 20 let:

T20 = 365* Td* fpp* fšp* fnn* fdv* ftp = 5,6*105

6*105 > T20 -> kar uvršča načrtovani odsek v skupino lahkih prometnih obremenitev.

  - Dimenzije novega vozišča

Novo vozišče cestnega priključka bo izdelano iz asfalta, položenega na nevezano nosilno plast. Po kriterijih TSC 06.520 : 2009 je na podlagi faktorja Tn na sliki 5 določena minimalna potrebna debelina asfaltne krovne plasti dk=12cm.

Slika 5: določitev minimalne debeline asfaltne krovne plasti

Slika 6: določitev minimalne debeline nevezane nosilne plasti

Debelinski indeks Dk je določen po formuli:

Dk = ark* dk = 0,38* dk = 4,56 = a0* d0 + azv* dzv

Iz desne strani formule so določene debeline posameznih plasti asfaltne krovne plasti:

- a0* d0 = 0,42 * 4 = 1,68

- a0* d0 = 0,35 * 9 = 3,15

1,68 + 3,15 = 4,83 ≥ Dk

Po geomehanskih podatkih se predvideva srednji CBR na spodnjem planumu 5%. Predvidevamo ustrezno utrditev spodnjega planuma in izvedbo kvalitetne kamnite grede, tako da za dimenzioniranje predpostavimo doseganje 10% CBR na planumu tampona. Na podlagi slike 6  je določena minimalna debelina nevezane nosilne plasti dsn=28cm.

Preglednica 3: Minimalne dimenzije voziščne konstrukcije

| Vrsta materiala | Debelina di (cm) | Količnik ekvivalentnosti ai | Debelinski indeks Di |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrabna plast: bitumenski beton | 4 | 0,42 | 1,68 |
| Zgornja vezana nosilna plast: bitumizirani drobljenec | 9 | 0,35 | 3,15 |
| Spodnja nevezana nosilna plast: drobljenec | 30 | 0.14 | 4,20 |
| Skupaj | 43 |  |  |
| Min. potrebna debelina zmrzlinsko varnih materialov | 43 |  | 9,03 |

Zmrzlinska odpornost:

Pod voziščem se mora zadostiti zmrzlinskemu kriteriju. Materiali predvideni za vgradnjo posteljice (gramoz iz gradvišča HE Brežice – gramoz s primesmi meljev) po TSC 06.512 spadajo v razred F2. Za hidrološke pogoje na območju bomo glede na podatke geomehanike smatrali, da so neugodni (porni dvig, podzemni tokovi na večji globini).

Slika 7: razvrstitev materialov glede na zmrzlinsko odpornost

Globina zmrzovanja se določa po dveh postopkih:

- posredno preko indeksa mraza: za območje Brežic velja po podatkih podanimi v TSC 06.512 indeks mraza: Im =  400 °C x dni

- iz spodnje slike odčitamo za material F2: hm1 = 0,60m

- neposredno iz podatkov podanimi v TSC 06.512 odčitamo globino prodiranja mraza:

- hm2 = 0,80m

hm2 > hm1 -> Merodajen je hm2.

Slika 8: Odvisnost globine prodiranja mraza v materialih F2 in F3 od indeksa mraza

Za hidrološke pogoje se po TSC 06.512 smatra da so ugodni, če je izpolnjeno:

- nasip visok najmanj 1,5m - 			(ni izpolnjeno)

- plitek vkop, dobro odvodnjavan - 		(izpolnjeno)

- nivo talne vode nižji od globine zmrzovanja - (ni izpolnjeno – talna voda)

- iznad nivoja talne vode preprečeno dotekanje vode (zaledna, vodne žile…) – (izpolnjeno)

Iz navedenega velja, da so hidrološki pogoji neugodni.

Preglednica 4: najmanjše potrebne debeline voziščnih konstrukcij hmin

Iz zgornjih podatkov sledi:

hmin ≥ 0,7*hm =0,7*0,8 -> hmin ≥ 0,56m

Geomehansko poročilo pa navaja:

Minimalna dimenzija voziščne konstrukcije mora biti 0,8x0,8 m -> hmin ≥  0,64 m.

Glede na odpornost podlage, tj. materiala pod voziščno konstrukcijo in hidrološke pogoje je ugotovljeno, da je potrebno izračunane potrebne dimenzije cestnega ustroja povečati, zato predvidimo kamnito gredo iz zmrzlinsko odpornega materiala, s čimer se doseže zahtevane parametre voziščne konstrukcije, ki ustreza tako predvidenim obremenitvam, kot tudi zahtevani zmrzlinski odpornosti.

Tip bituminiziranih zmesi:

Pri določitvi tipa debeline asfaltne plasti je potrebno upoštevati obremenitev (lahka) in debelino plasti. Iz spodnje slike odčitamo ustrezne debeline:

- d0 =	4cm - obrabno-zaporna plast:	AC 11 surf

- dzv =	9cm - nosilna plast: 				AC 22 base

Slika 9: določitev debeline asfaltne plasti

Tip cestogradnega bitumna je določen po standardu TSC 06.300 glede na vrsto zmesi (AC surf oz. AC base), razred obremenitve (L), gostote prometa (<5000), hitrosti prometa (>35km/h) in klimatskega področja (C), kot je prikazano na spodnji sliki.

- določen je razred 70/100.

Slika 10: določitev tipa cestogradnega bitumna

Razred bitumizirane zmesi je določen na podlagi prometne obremenitve:

PLDO (Td) =30,8 > 30 iz česar na podlagi spodnje slike (TSC 06.300) sledi razred bitumizirane zmesi A4.

Slika 11: razred bitumizirane zmesi

### Predlog nove voziščne konstrukcije

Na podlagi izračunov in določil je v spodnji preglednici predstavljen predlog voziščne konstrukcije:

Preglednica 5: Predlog voziščne konstrukcije

| Material | Debelina di (cm) | Količnik ekvivalentnosti ai | Debelinski indeks Di |
| --- | --- | --- | --- |
| AC 11 surf B 70/100 A4 | 4 | 0.42 | 1,68 |
| AC 22 base B 70/100 A4 | 9 | 0.35 | 3,15 |
| NNP – tamponski drobljenec 0/32 mm | 30 | 0.14 | 4,20 |
| Kamnita greda | 30 | 0 | 0 |
| Skupaj | 71 |  | 9,03 |

Preverjanje vpliva zmrzovanja:

hmin= 66 cm ≥ 56 cm

Predlagana voziščna konstrukcija je odporna na mraz glede na TSC 06.512.

hmin= 71 cm ≥ 0,64 cm

Predlagana voziščna konstrukcija je odporna na mraz glede na usmeritve geomehanskega poročila.

Dimenzioniranje cestnega ustroja:

Geomehansko poročilo opredeljuje potrebo po zamenjavi nosilne plasti, zato je pri projektiranju profilov potrebno zraven NPP (glej spodaj) predvideti tudi zamenjavo nosilne plasti.

Zraven tega je potrebno upoštevati navodilo glede vgradnje geotekstila in umestitivjo drenaž.

Geomehansko poročilo navaja: »Nasipe pod povoznimi površinami je potrebno utrditi do vrednosti deformacijskega modula Ev2 > 120 MPA. Posteljico nasipa se naj utrjuje do modula Evd > 35 MPa.«

Iz tega in iz podatkov iz točke 2.4. izhaja NPP:

- obrabni sloj AC 11 surf B 70/100 A4 				4 cm

- nosilni sloj AC 22 base B 70/100 A4				9 cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  120 Mpa		30 cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  80Mpa		min.30 cm

- uvaljan planum izkopa EV2  35Mpa

## DIMENZIONIRANJE NOVE KOLESARSKE STEZE IN PLOČNIKA

### Prometne obremenitve

Kolesarska steza bo nivojsko ločena od vozišča z 12cm visokim robnikom. Vzdolž kolesarske steze se bo izvedel pločnik, skupaj z varnostnim odmikom od ceste bo tako asfaltna površina znašala 4,0m. Čez kolesarsko stezo bo mestoma potekal dostop do kmetijskih zemljišč in drugih parcel. V bližini se nahaja pokopališče, na katerem je občasno tako veliko število obiskovalcev, da zmanjka parkirnih mest. Vozila se zato parkirajo na vseh okoliških prostih površinah in velika nevarnost je, da se bo ob takšnih situacijah parkiralo na kolesarski stezi.

Hkrati je skladno z Navodili za projektiranje cest (DRSC, junij 2012) potrebno na površinah za kolesarje zagotoviti:

- Nosilnost površine v kritičnem obdobju največjega vpliva podzemne in meteorne vode

- Nosilnost na težo vzdrževalnih strojev (pluženje, košnja, čiščenje) in urgentnih vozil.

Iz navedenega izhajajo vozila, ki se bodo pojavljala na kolesarskih površinah:

- Osebna vozila;

- Ker gre za kolesarsko stezo (locirana ob cesti), urgentna vozila ne bodo vozila po kolesarski površini;

- Vzdrževalna vozila za kolesarske površine in pločnike so prirejeni manjši stroji/tovornjački;

- Do okoliških parcel bo dostopala kmetijska mehanizacija.

Prometna obtežba, ki izhaja iz navedenih vozil je tako zelo lahka (ni tovornih vozil, zgolj občasno pojavljanje), na predvidenih dovozih pa je smiselno zagotoviti ustroj kot je predviden za cesto.

Iz slike 5 in 6 izhajajo dimenzije plasti ustroja za zelo lahko obremenitev, pri čemer predpostavimo minimalen Td.

Tip bituminiziranih zmesi:

Iz slike 9 in 10 izhaja ustrezna vrsta bitumizirane plasti, pri čemer je upoštevana predvidena debelina in zahteva po gladki podlagi, saj se kolesarske steze uporabljajo tudi za rolanje in vozičke.

Preverjanje vpliva zmrzovanja:

hmin= 66 cm ≥ 56 cm

Geomehansko poročilo navaja:

Minimalna dimenzija voziščne konstrukcije mora biti 0,8x0,8 m = 0,64 m.

Iz tega izhaja minimalna dimenzija kamnite grede, ki je prikazana v tabeli 6.

Preglednica 6: Minimalne dimenzije voziščne konstrukcije kolesarske steze

| Material | Debelina di (cm) | Količnik ekvivalentnosti ai | Debelinski indeks Di |
| --- | --- | --- | --- |
| AC 4 surf B 70/100 A4 | 3 | 0.42 | 1,26 |
| AC 16 base B 70/100 A4 | 5 | 0.35 | 1,75 |
| NNP – tamponski drobljenec 0/32 mm | 20 | 0.14 | 2,8 |
| Kamnita greda | 40 | 0 | 0 |
| Skupaj | 68 |  | 5,81 |

### Predlog konstrukcije kolesarske površine

Geomehansko poročilo opredeljuje potrebo po zamenjavi nosilne plasti, zato je pri projektiranju profilov potrebno zraven NPP (glej spodaj) predvideti tudi zamenjavo nosilne plasti.

Zraven tega je potrebno upoštevati navodilo glede vgradnje geotekstila in umestitivjo drenaž.

Kolesarske površine je potrebno utrditi na Ev2 > 100 MPa, posteljico nasipa pa enako kot za cestni ustroj, do modula Evd > 35 MPa.

Iz zgornjega izhaja NPP za kolesarsko površino, vključno s pločnikom in pasom za varnostni odmik:

- obrabni sloj AC 4 surf B 70/100 A4 					3cm

- nosilni sloj AC 16 base B 70/100 A4					5cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  100 Mpa			20cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  80Mpa	min.40 cm

- uvaljan planum izkopa EV2  35Mpa

Krško, marec 2017											Projektant:

Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.