|  | ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti |  |
|  | (načrti arhitekture; načrti krajinske arhitekture; načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrti električnih inštalacij in električne opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte) |  |
|  | INVESTITOR: |  |
|  | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |  |
|  | (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) |  |
|  | OBJEKT: |  |
|  | Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste (LZ026021) od krožišča na R1-219/1242 do križišča s cesto Pod obzidjem |  |
|  | (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) |  |
|  | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |
|  | PROJEKT ZA IZVEDBO – po recenziji |  |
|  | (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) |  |
|  | ZA GRADNJO: |  |
|  | nova gradnja, rekonstrukcija |  |
|  | (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |
|  | PROJEKTANT: |  |
|  | Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško; glavni direktor: Peter Žigante, univ.dipl.biol. |  |
|  | (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) |  |
|  | ODGOVORNI PROJEKTANT: |  |
|  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod in kom.inž., IZS G-3795 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |
|  | ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: |  |
|  | 14090-00/15119-00, izvod: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Krško, julij 2015 (april 2017) |  |
|  | (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |
|  | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |
|  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod in kom.inž., IZS G-3795 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) |  |

3/1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU št. SPK – 3/1

3/1.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA

| 3/1.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 3/1.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3/1.4 | Tehnično poročilo |
| 3/1.4.1 | Kazalo |
| 3/1.4.2 | Tehnični opis |
| 3/1.4.3 | Tehnični izračuni |
| 3/1.4.4 | Popis materiala in del (predano investitorju kot ločen dokument) |
| 3/1.5 | Risbe |
|  | 3/1-001-01 pregledna situacija 1:2000 3/1-002-01 Gradbena situacija z elementi za zakoličbo 1:250 3/1-002-02 Gradbena situacija z elementi za zakoličbo 1:250 3/1-002-03 Gradbena situacija z elementi za zakoličbo 1:250 3/1-002-04 Gradbena situacija z elementi za zakoličbo 1:250 3/1-002-05 Seznam koordinat za zakoličbo 3/1-003-01 situacija prometne opreme 1:250 3/1-003-02 situacija prometne opreme 1:250 3/1-003-03 situacija prometne opreme 1:250 3/1-003-04 situacija prometne opreme 1:250 3/1-004-01 karakteristični prečni profil 1:50 3/1-005-01 vzdolžni profil ceste 1:1000/50 3/1-006-01 prečni profili od P1 do P15 1:100 3/1-006-02 prečni profili od P15 do P30 1:100 3/1-006-03 prečni profili od P31 do P45 1:100 3/1-006-04 prečni profili od P46 do P48 1:100 3/1-007-01 situacija odvodnjavanja in kanalizacije 1:250 3/1-007-02 situacija odvodnjavanja in kanalizacije 1:250 3/1-007-03 situacija odvodnjavanja in kanalizacije 1:250 3/1-007-04 situacija odvodnjavanja in kanalizacije 1:250 3/1-008-01 vzdolžni profil odvodnjavanja 1:1000/50 3/1-009-01 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:250 3/1-009-02 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:250 3/1-009-03 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:250 3/1-009-04 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:250 3/1-050-01 Detajl vtočnega jaška 1:20 3/1-051-01 Detajl cestne rešetke in peskolova 1:20 3/1-052-01 Detajl drenaže tampona 1:20 3/1-053-01 Detajl postavitve prometnega znaka 1:20 3/1-054-01 Detajl priključkov na kanalizacijo 1:100 3/1-055-01 Detajl revizijskega jaška in izvedbe pokrova 1:25 3/1-056-01 Detajl priključevanja na jaške 1:25 3/1-057-01 Detajl robnika 15/25/100cm 1:10 3/1-058-01 Detajl robnika 5/30/100cm 1:10 3/1-059-01 Detajl obbetoniranja 3/1-060-01 Detajl opaževanja jarkov 3/1-061-01 Detajl križanja gospodarske javne infrastrukture 3/1-062-01 Detajl ograje 1:50 3/1-063-01 Detajl stopnišča 1:25 3/1-064-01 Detajl polaganja cevi 1:25 3/1-065-01 Detajl izpustne glave 1:50 3/1-066-01 Detajl čelnega vtoka pod robnikom 1:20 3/1-067-01 Detajl vtočne glave – opažni načrt 1:50 Isto kot zgoraj Detajl skalometne utrditve odprtega jarka 1:50 3/1-068-01 Detajl vtočne glave – armaturni načrt 1:50 3/1-069-01 Detajl ponikovalnega polja 3/1-070-01 Detajl kanalete 3/1-071-01 Detajl zavijalnih radijev na skupinskih priključkih 1:250 3/1-101-01 Elektro jašek 120 x 120 x 120 cm; armaturni načrt 3/1-102-01 Elektro jašek 120 x 160 x 150 cm; armaturni načrt 3/1-103-01 Elektro jašek 160 x 160 x 150 cm; armaturni načrt 3/1-104-01 Detajl prilagoditve pokrova jaška 1:50 |

3/1.4		TEHNIČNO POROČILO

3/1.4.1	KAZALO

1.	SPLOŠNO	6

1.1.	OPIS STANJA	6

1.2.	UPOŠTEVANA DOKUMENTACIJA	6

1.3.	ZASNOVA	7

1.4.	TANGENCE Z OBSTOJEČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO	8

1.4.1.	Kanalizacijsko omrežje	8

1.4.2.	Elektro omrežje	8

1.4.3.	Cestna razsvetljava	8

1.4.4.	TK omrežje	9

1.4.5.	T-2 omrežje	9

2.	VHODNI PODATKI	9

2.1.	GEOMEHANIKA	9

2.2.	PROMETNA OBREMENITEV	11

2.3.	HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNI POGOJI	11

2.3.1.	Meteorna voda:	11

2.3.2.	Površinska voda:	12

2.3.3.	Podzemna voda:	12

3.	CESTA	13

3.1.	SPLOŠNO O CESTI	13

3.2.	TEHNIČNI ELEMENTI CESTE	13

3.3.	SESTAV USTROJA CESTE	14

3.4.	PROMETNA SIGNALIZACIJA	14

3.4.1.	Vertikalna signalizacija:	14

3.4.2.	Horizontalna signalizacija:	16

4.	KOLESARSKA STEZA	17

4.1.	SPLOŠNO	17

4.2.	TEHNIČNI ELEMENTI KOLESARSKE STEZE	17

4.3.	SESTAV USTROJEV KOLESARSKE STEZE	18

4.4.	PROMETNA SIGNALIZACIJA KOLESARSKE STEZE	18

5.	PLOČNIK	18

6.	HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNE UREDITVE	19

6.1.	DRENAŽA	19

6.2.	ZAJEM POVRŠINSKE VODE	19

6.3.	OBCESTNI JAREK	20

6.4.	DRUGE  ZAŠČITE PRED VPLIVOM VODE	21

6.5.	LOVILCI OLJ	21

7.	GEOTEHNIČNE UREDITVE	22

8.	ZAKOLIČBA	23

9.	OPOMBE ZA IZVEDBO UREDITEV NA DOBOVSKI CESTI	23

10.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	24

10.1.	IZVEDBA PROMETNIH POVRŠIN	25

10.1.1.	Kvaliteta materiala	25

10.1.2.	Kvaliteta izvedbe	25

10.1.3.	Geotekstil	26

10.1.4.	Kamnite nevezane plasti	26

10.1.5.	Bituminizirane vezane plasti	28

10.1.6.	Oprema in gradbeni elementi prometnih površin	31

10.2.	IZVEDBA IN VAROVANJE KANALIZACIJE	31

10.3.	PREVZEM IN OBRAČUN	32

11.	PROMETNA UREDITEV V ČASU GRADNJE	33

12.	VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA IN HORTIKULTURA	34

3/1.4.2	TEHNIČNI OPIS

## SPLOŠNO

Po naročilu investitorja Občine Brežice je izdelana PZI dokumentacija za izgradnjo in obnovo prometne infrastrukture v naselju Brežice, na območju Dobovske ceste, kot vzdrževalna dela v javno korist.

Brežice so glavno mesto Občine Brežice in se nahajajo severno od sotočja rek Save in Krke. Dobovska cesta se nahaja na južnem robu mesta in je v celotni dolžini, to je 1km, predmet naslednje obravnave:

- Novogradnja kolesarske steze

- Rekonstrukcija pločnika

- Rekonstrukcija vozišča

- Rekonstrukcija javne razsvetljave

### OPIS STANJA

Dobovska cesta poteka od krožišča na regionalni cesti Bizeljsko-Čatež (R1 219/1242) v dolžini 1km do križišča s cestami pod obzidjem in Prešernovo pri Gradu v Brežicah. Cesta poteka delno po ravninskem in delno po pobočju, tako da obstoječ cestni ustroj prehaja iz ceste v nasipu preko ceste v delnem useku do ceste v čistem enostranskem useku v pobočje.

Ob cesti se v dolžini cca 500m nahaja obstoječ pločnik z javno razsvetljavo. Ureditev za kolesarje na območju ni.

Na ravninskem delu ceste se že nahaja obstoječ obcestni jarek, ki pa ni vzdrževan in je zamuljen.

Na cesto se navezuje več lokalnih poti, ob cesti se nahajajo ureditve:

- Pokopališče Brežice, v bližini katerega je tudi obstoječe parkirišče in stopnišče, ki se zaključuje na pločniku ob cesti

- Dom za starejše občane (Prodom)

- Stanovanjski objekti, nekateri zavarovani kot kulturna dediščina

- Park ob gradu, ki je zavarovano naravno območje

- Zelene ureditve ob cesti

### UPOŠTEVANA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je bila upoštevana naslednja obstoječa dokumentacija:

- Projektna naloga naročnika za kolesarsko stezo in sanacijo Dobovske ceste,

- pisni in ustni dogovori z naročnikom

- IDZ št. 14090-00, izdelal Savaprojekt d.d., junij 2014

- Prometna študija Brežice, izdelal Omega consult d.o.o., Ljubljana, september 1993

- Novelacija prometne študije Brežice na razmere v letu 1997, Omega consult, Ljubljana, februar 1998

### ZASNOVA

- V nadaljevanju dokumentacije je obravnavana umestitev kolesarske povezave in sanacija vozišča. Krožišče na Dobovski cesti, kjer se priključuje »Povezovalna« oz. »Dostopna cesta« iz smeri veterine, NI PREDMET PROJEKTA. V tem projektu povzemamo projektne rešitve IDZ za krožišče na dostopni cesti, izdelani v sklopu projekta št 13147-00 HE Brežice, izdelal Savaprojekt d.d.

Glede na možnost umeščanja v prostor je predvidena izvedba ureditev za vodenje kolesarjev na severni stran ceste. Izbor ureditev je predviden glede na nivo zagotavljanja uslug, navezavo na druge tovrstne vsebine na območju (razvoj kolesarske mreže Občine Brežice, državni strateški načrt razvoja kolesarske povezave vzdolž Save) in glede na razpoložljivost prostora. Izbrana je ureditev:

- Kolesarska steza, dvosmerna, enostranska.

Na vzhodni strani se v profilu P1 ureditve navežejo na obstoječe ureditve na regionalni cesti R1 219/1242, kjer je obstoječ pločnik in kolesarska steza v sklopu krožišča, na katerega se priključuje tudi Dobovska cesta.

Na zahodni strani se cestne ureditve navežejo na križišče s Prešernovo cesto in Cesto pod obzidjem, pločnik in kolesarska steza pa se navežeta na ureditve v parku pri gradu.

S posegom ureditve Dobovske ceste (LZ 026021) bodo tangirane:

- Prešernova cesta (LZ 026031)

- Cesta pod obzidjem (LZ 026101)

- Usnjarska pot (JP 528831)

- Orehova aleja (LK 027121)

- Trdinova ulica (LK 027131)

Obstoječe vozne površine Dobovske ceste se obnovijo v obstoječih dimenzijah.

Dobovska cesta se naveže na obstoječ prometni profil v križišču s Prešernovo cesto in cesto pod obzidjem (zahodna stran območja) ter na saniran del ceste pri krožišču na regionalni cesti R1 219/1242 Bizeljsko-Čatež (vzhodna stran krožišča). Križišča s potmi usnjarska pot, Orehova aleja in Trdinova ulica se uredijo skladno z novimi prometnimi ureditvami.

Pločnik se naveže na obstoječ pločnik pri parkirišču pri pokopališču (zahodna navezava) in na obstoječ pločnik ob krožišču na R1 219/1242 Bizeljsko-Čatež (vzhodna navezava).

Kolesarska steza se naveže na peščeno pot pri pokopališču (zahodna navezava) in na obstoječo kolesarsko stezo ob krožišču na R1 219/1242 Bizeljsko-Čatež (vzhodna navezava).

- V sklopu prometnih ureditev se bo uredilo tudi ustrezno odvajanje meteornih voda, za kar je predvidena izvedba obcestnega jarka, mulde ali kanalete, s končno dispozicijo bodisi v obstoječih obcestnih jarkih, bodisi v novih ponikalnicah.

### TANGENCE Z OBSTOJEČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Na območju se nahaja naslednja komunalna infrastruktura v upravljanju:

- Kanalizacijsko omrežje – komunala Brežice

- TK omrežje – Telekom Slovenije

- Optično omrežje – T-2

- Cestna razsvetljava – Elektronik Kranjc

- Električno omrežje – Elektro Celje

- Občinske ceste – KOP

#### Kanalizacijsko omrežje

Vzdolž Dobovske ceste poteka betonski kanalizacijski kolektor proti ČN Brežice premera 500mm. Na kolektor se priključujejo stranski vodi preko posameznih ulic in zelenic. Na zahodnem delu območja se nahaja obstoječ zadrževalnik in razbremenilnik kanalizacijskega omrežja, ki je pod zemljo neposredno ob južnem robu Dobovske ceste.

Zadrževalnik/razbremenilnik bo z gradnjo delno odkrit, vendar se vanj ne bo posegalo in tudi statično ne bo ogrožen. Komunalna infrastruktura, ki bo z gradnjo tangirana, se bo varovala z ukrepi:

- Zakoličenje upravljalca infrastrukture pred pričetkom gradnje

- Nadzor upravljalca infrastrukture med gradnjo

- Varovanje infrastrukture med gradnjo (provizoriji, fizična zaščita, posebni pogoji za dela v varovalnem pasu infrastrukture)

#### Elektro omrežje

Predvidena izgradnja pločnika, kolesarske steze in sanacija cestišča tangira obstoječe SN omrežje (20kV), in sicer:

- DV 20kV CERKLJE,

- DV 20kV ZAKOT 1,

- DV 20kV BREŽICE.

- ter obstoječe NN omrežje.

Zaradi gradbenih posegov na območju, kjer poteka obstoječe SN in NN omrežje je le tega potrebno ustrezno mehansko zaščititi ali prestaviti. Po podatkih upravljalca omrežja je SN oz. NN kablovod, ki že sedaj poteka v cestnem telesu, delno že položeno v zaščitne cevi (pod obstoječimi asfaltiranimi površinami).

Pred izvedbo del se morajo obvezno zakoličiti trase vodovoda, kanalizacije ter električne in telefonske inštalacije v bližini predvidenih tras elektrovodov. Globina obstoječe vkopane infrastrukture ni zanesljivo znana, zato je na posameznih mestih potrebno izkope izvesti ročno.

- Podrobneje so tangence z elektro omrežjem obravnavane v načrtu 4 tega projekta.

#### Cestna razsvetljava

V predmetni dokumentaciji je obravnavana cestna razsvetljava kolesarske steze in pločnika, ki služi minimalni osvetljenosti, zato je upoštevan svetlobno tehnični razred M5. Na predvidenem krožišču (ki ni predmet te projektne dokumentacije) se izvedeta dve svetilki na severnem delu krožišča predvideni tudi za kasnejše končno stanje krožišča.

Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi ureditvene situacije v skladu s smiselno ureditvijo glede na dejstvo, da je potrebna le razsvetljava za kolesarje in pešce (razen v krožišču) ter skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

- Podrobneje je postavitev javne razsvetljave obravnavana v načrtu 4 tega projekta.

#### TK omrežje

Na območju sanacije ceste poteka zračno TK omrežje, ki pa z sanacijo ceste ne bo tangirano.

- Kljub temu so predvidene določene aktivnosti iz naslova TK omrežja, ki so podrobneje obravnavane v načrtu 4 tega projekta.

#### T-2 omrežje

Obstoječe omrežje operaterja T-2 poteka deloma v cesti predvideni za sanacijo, deloma ob cesti. Obstoječe omrežje je v celoti položeno v kabelsko kanalizacijo. Pri sanaciji ceste je potrebno obstoječe T-2 omrežje ustrezno zaščititi. Vsa dela pri zaščiti T-2 omrežja se lahko izvajajo le ob nadzoru in po navodilih predstavnika T-2 omrežja. Vsaj 10 dni pred pričetkom del je investitor oz. izvajalec del dolžan obvestiti upravljalca T-2 omrežja.

- Podrobneje so tangence s T-2 omrežjem obravnavane v načrtu 4 tega projekta.

## VHODNI PODATKI

### GEOMEHANIKA

- Za potrebe priprave projektnih rešitev je biol izdelano geološko geotehnično poročilo št. 3002/2015, izdelal i-n-i d.o.o., marec 2015.

- V nadaljevanju je izvleček iz poročila, podrobneje pa so podatki geološkega poročila implementirani v projektne rešitve v elaboratu dimenzoniranja voziščne konstrukcije, v sklopu katerega so bila oblikovana izhodišča za izdelavo načrta 3/1.

- Izvleček iz geološko geotehničnega poročila:

- Odsek je geološko gledano razdeljen na 3 pododseke:

- Na prvem pododseku ceste na dolžini cca 240m med profili P1 in P13 cesta poteka po ravninskem terenu prve savske terase. Cesta je grajena v nasipu. Niveleta ceste je za cca 0,5 do 1,5 m dvignjena nad okoliškim terenom.

- Na drugem pododseku je cesta med profili P13 in P41 v dolžini cca 560 m grajena z vkopom v položno nagnjeno pobočje. Nezaledni del cestišča je grajen na koti prvotnega površja li je delom tudi nasut.

- Tretji pododsek ceste med profili P41 in P48 v dolžini cca 140 m prečka lokalno depresijo (po oceni geomehanika staro rečno strugo) in se nato počasi dviguje proti priključku ceste pod Obzidjem.

- Izvedene preiskave:

- Izkopi in popisi sondažnih jaškov

- Na odseku ceste se je izvedlo 7 sondažnih jaškov z oznakami S-1 do S-7. Sonde so bile zaključene na globinah med 1,1 in 2,5 m pod obstoječim površjem, v jaških so bile izvedene meritve Evd z dinamično krožno ploščo, odvzeti so bili vzorci na različnih globinah in izvedene laboratorijske analize.

- Sondažno vrtanje

Izvedla se je 1 sondažna vrtina, zaključena na globini 8,0 m pod obstoječim površjem. Vrtina se je izvedla na zahodnem delu odseka, na območju depresije, ki jo geologi ocenjujejo kot ostanke nekdanje struge. V vrtino se je po izvedenih delih vgradila perforirana cev, s čimer se je oblikoval piezometer (cev je obsuta s prepustnim filterskim zasipom in pokrita s piezometrsko kapo).

- Raziskave z dinamičnim penetrometrom

- Na trasi se je izvedlo 6 sond dinamičnega penetrometra, zaključene na globini 4,0 – 5,0 m pod obstoječim površjem.

- Karakteristični tipi zemljine:

### PROMETNA OBREMENITEV

Pri načrtovanju projektnih ureditev je upoštevan elaborat »Novelacija prometne študije Brežice na razmere v letu 1997«.

Podatki iz »Novelacije prometne študije Brežice« na razmere v letu 1997;

Lokalna mestna cesta: L 2252 poteka od L 2249-Dobovska ecsta do R 338 v dolžini 980m. V naslednji tabeli je podana cena PLDP za leto 1997 na posameznih presekih, na sliki pa je prikazan potek ceste in ocena PLDP na posameznih presekih.

Skupen PLDP za potrebe dimenzioniranja je 1.260 voz/dan v obe smeri.

Ob predvideni letni rasti prometa (1,5%) bi znašal PLDP ob koncu planske dobe, leta 2034, 1.700 voz/dan v obe smeri.

### HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNI POGOJI

Na območju je zaznati 3 vrste vpliva vode:

#### Meteorna voda:

Parametri za projektiranje sistema odvodnjavanja / merodajen naliv:

izbran bolj neugoden parameter: zbirna cesta (pravilnik o projektiranju cest)

- n = 5				povratna doba (5 let)

- Q = 170 l/s/ha		jakost naliva

- t = 10 min			čas trajanja naliva

- odtočni koeficient		0,9	… utrjene površine

0,3	… travnik/grmovje

- Meteorna voda lahko povzroča direktno erozijo z izbijanjem zemeljskih zrn in posredno erozijo s površinskim tokom (obravnavano v naslednji točki). S tem namenom se morajo vse proste površine čim prej ozeleniti, površine v naklonu pa dodatno zaščititi pred fizikalnim vplivom padavin.

#### Površinska voda:

- Globalno gledano teren pada iz Brežiškega platoja na S proti Savi na J. Padavinska voda se ob nalivih steka po površini v tej smeri.

- Cesta poteka po treh tipih terena:

- Prvi del je ravninski, cesta je umeščena v nasip. Ob cesti so travniki in njive, po katerih se površinska voda ob nalivih steka proti jugu. Ta voda nima erozijske moči. Ob kontaktu z nasipom ceste se infiltrira in moči spodnji cestni ustroj, s pojavom kapilarnega dviga pa omoči tudi zgornji ustroj.

- V drugem delu cesta poteka po pobočju, v delnem vkopu in delnem nasipu. Površinska voda se steka po pobočju na cesto. Zemljina je laporna, dodaten vpliv ima večji naklon, zaradi česar se manj vode infiltrira v zemljino, temveč se koncentrira in teče na cesto. Pozitiven vpliv pa ima poraščenost pobočja ob cesti, ki se ga mora v čim večji meri ohraniti. V obstoječem stanju je mestoma tik ob cesti strm vkop, v bodočem stanju se bo ta vkop povečal kar pomeni večjo površino izpostavljeno erozijski moči.

S tem namenom se vse brežine nasipov in vkopov čim prej ozelenijo. Dodatno se vse brežine v naklonu 1:1 ali večjem prekrijejo s kokosovim pletivom, ki bo dal oporo zemljini do razvoja koreninskega sistema.

- V tretjem delu cesta poteka po manjši depresiji, ki se prične 1km severneje in v delu Dobovske ceste (med gradom in mladinskim centrom) doseže največji obseg. Teren je blažjega naklona in poraščen (park) zato večjega vpliva površinske vode tu ni pričakovati.

#### Podzemna voda:

- Del geološko geomehanskih preiskav se je izvedel z namenom ugotavljanja stanja podzemne vode. V nadaljevanju je izvleček iz geomehanskega poročila:

- Vplivi podzemne vode:

- Na pododseku P13 do P41 cesta poševno prečka iztoke vode iz pliokvartarnega zasipa. To ne pomeni, da cesta preseka podzemno vodo, sa je cestno telo urejeno nekaj metrov nad nivojem stalnega toka podzemne vode. Kljub temu lahko kapilarni dvigi vode v glinah in površinsko precejanje talne vode v vrhnjih slojih v času ekstremnih padavin vlažijo tudi zemeljski planum cestnega ustroja. V ta namen bo na zalednem delu cestnega telesa potrebno izvesti kvalitetno horizontalno drenažo, ki bo odvajala vse viseče nivoje talne vode v času obilnih padavin.

- Na zalednem delu cestnega telesa med profili P16 in P48 bo potrebno izvajati horizontalno drenažo, ki bo preprečevala omakanje cestnega ustroja in zemeljskega planuma. Drenažno cev je potrebno vkopati pod sloj cestnega nasipa. Skladno z ugotovitvami hidrogeološke stroke je potrebno drenažni odtok dimenzonirati na 0,1 l/s po m' drenažnega odseka.

- Drenažno vodo je mogoče odvajati na območje savske prodne terase, kjer se lahko uredi ponikovalnica ali zgolj odprt jarek za infiltracijo teh voda v podtalje.

## CESTA

### SPLOŠNO O CESTI

Dobovska cesta na obravnavanem območju je dotrajala, vozišče je razpokano, zakrpano, prečni profil ni konstanten in odtok padavinske vode ni zagotovljen povsod. Zaradi tega se vozišče sanira čim bolj v obstoječih gabaritih, izvedejo pa se potrebne prilagoditve za skladnost s prometnimi pravilniki in zakoni.

### TEHNIČNI ELEMENTI CESTE

Dobovska cesta se v celotni dolžini rekonstruira tako, da se vozišče sanira in da se obnovijo prečni nakloni vozišča: v naselju -> 2,5-5,0%.

Obstoječi prečni profil vozišča ustreza karakteristikam ceste: »lokalna dostopna cesta«. V krivinah se izvede razširitev glede na zavijalne radije merodajnega vozila: vlačilec.

Parametri ceste:

Vozna hitrost -> 50 km/h (omejitev znotraj naselja); fTmax = 0,37, fRmax = 0,345

Relativna višinska razlika na 1000m < 10m -> ravninski teren

Projektna hitrost: lokalna dostopna cesta, cesta v naselju -> 50 km/h

Širina voznega pasu -> 2,5 m

Na desni strani ceste se uredi:

- Kolesarska steza,

- pločnik (deloma se ohrani obstoječ, deloma se izvede nov) in

- javna razsvetljava

Desni rob ceste se uredi kot:

- ali robni pas (robnik brez sistema odvodnjavanja) -> š=0,25 m, naklon kot na vozišču

- ali koritnica (ob robniku s sistemom odvodnjavanja) -> š=0,5 m, 10% naklon

Na levi strani se uredi bankina širine 0,75m.

Po ureditvi bo prečni profil ceste:

KPP: 2 x 2,50 m + 1 x 0,75 m + 1 x 0,50 m = 6,25 m

Razširitev v krivini:

bpp = L2OP/2/R

Merodajno vozilo: vlačilec -> LOP =10,00 m

|  |  |  | prehodnica |
| --- | --- | --- | --- |
| km | R | bpp | Lmin [m] |
| 250 | 100 | 0,50 | 45 |
| 320 | 150 | 0,33 | 55 |
| 360 | 400 | 0,13 | 95 |
| 640 | 250 | 0,20 | 70 |
| 700 | 100 | 0,50 | 45 |
| 720 | 75 | 0,67 | 40 |
| 740 | 75 | 0,67 | 40 |
| 760 | 200 | 0,25 | 65 |
| 780 | 200 | 0,25 | 65 |
| 880 | 300 | 0,17 | 80 |
| 900 | 300 | 0,17 | 80 |

Razširitve v posameznih krivinah

### SESTAV USTROJA CESTE

Tipi in dimenzije ustroja voziščne konstrukcije so določeni v elaboratu E3 »elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije«, ki je del tega projekta.

Vozišče se sanira v naslednji sestavi spodnjega ustroja:

- obrabni sloj AC 8 surf B 70/100 A3 				3cm

- nosilni sloj AC 22 base B 70/100 A3				8cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  120 Mpa		40cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  80Mpa		min.15 cm

- uvaljan planum izkopa EV2  35Mpa

### PROMETNA SIGNALIZACIJA

#### Vertikalna signalizacija:

Na območju se uredi signalizacija navedena v spodnui tabeli in kot je prikazano na prometni situaciji:

| ŠIFRA | VRSTA PROMETNEGA ZNAKA | OPIS | DIMENZIJA | KOLIČINA | POSTAVITEV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-42 |  | Steza za pešce in kolesarje | 600 (premer) | 1 | Obstoječ znak se prestavi v Km 0+058 v smeri vzhod |
| III-23 |  | Konec kolesarske steze ali poti | 600 (premer) | 1 | Obstoječ znak se odstrani v km 0+048 |
| III-14 |  | Naselje | 600 (dolžina krajše stranice) | 1 | Obstoječ znak se prestavi v Km 0+053 v smeri zahod |
| III-15 |  | Konec naselja | 600 (dolžina krajše stranice) | 1 | Obstoječ znak se prestavi v Km 0+053 v smeri vzhod |
| III-84 |  | Predkrižiščna tabla | 1000x1000 (dolžina stranic) | 1 | Obstoječ znak se ohrani v Km 0+112 v smeri vzhod |
| II-2 |  | ustavi | 600 (premer včrtanega kroga) | 6 | Obstoječ znak v km 0+243 na priključku Cesta Marof se prestavi Obstoječ znak na izvozu iz pokopališča v km 0+435 se ohrani Obstoječ znak na izvozu iz parkirišča v km 0+632 se prestavi Obstoječ znak v km 0+795 na priključku Orehova aleja se ohrani Nov znak v km 0+850 na izvozu iz poslovnega objekta Obstoječ znak v km 0+890 na priključku Usnjarska pot se ohrani |
| III-6 |  | Prehod za pešce | 600 (dolžina stranice) | 5 | Obstoječ znak se prestavi v km 0+532 v smeri zahod Obstoječ znak se prestavi v km 0+538 v smeri vzhod Nov znak v km 0+725 v smeri zahod Nov znak v km 0+735 v smeri vzhod Obstoječ znak v km 0+945 v smeri zahod se ohrani |
| III-2 |  | Enosmerna cesta | 600 (dolžina stranice) | 1 | Obstoječ znak se prestavi v km 0+548 na uvozu na parkirišče |
| II-4 |  | Prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen enoslednih | 600 (premer) | 1 | Obstoječ znak se prestavi v km 0+628 na izvozu iz parkirišča |
| II-1 |  | Križišče s prednostno cesto | 600 (dolžina stranice) | 1 | Obstoječ znak se ohrani v km 0+745 na izvozu iz prodoma |
| II-40 |  | Kolesarska steza ali pot | 600 (premer) | 1 | Nov znak v km 0+808 v smeri zahod |
| II-46.2 |  | Dovoljene smeri | 600 (premer) | 1 | Obstoječ znak v km 0+945 v smeri zahod se ohrani |

Dodatno se bo na območju križišča z dostopno cesto z izgradnjo krožišča uredila dodatna vertikalna signalizacija, kar PA NI PREDMET TEGA PROJEKTA.

#### Horizontalna signalizacija:

Na območju se uredi naslednja prečna horizontalna signalizacija:

- km 0+060 – nov prehod za pešce in kolesarje

- km 0+240 – nov prehod za pešce in kolesarje (priključek)

- km 0+535 – obstoječ prehod za pešce – se prilagodi novim ureditvam

- km 0+730 – nov prehod za pešce

- km 0+790 – obstoječ prehod za pešce (priključek) – se prilagodi novim ureditvam, doda se prehod za kolesarje

- km 0+800 – nov prehod za pešce čez kolesarsko stezo

- km 0+950 – obstoječ prehod za pešce – se ohrani

Na območju se uredi naslednja vzdolžna horizontalna signalizacija:

- označitev vozišča: sredinska črta: črtkana oz. polna, enojna

- označitev kolesarske steze: sredinska črtkana in obojestranska polna črta

- označitev površin: talne označbe za pešce oz. kolesarje

Vse ureditve so prikazane na prometni situaciji.

## KOLESARSKA STEZA

### SPLOŠNO

Na območju ni obstoječih ureditev za kolesarje.

Štetje kolesarjev na območju ni bilo izvedeno zato določanje nivoja uslug za kolesarje na podlagi števila kolesarjev na cesti ni mogoče. Namen  kolesarskih ureditev je izvedba celovite ureditve južnega dela Brežic glede na spremembe v prostoru (ureditve HE Brežice, ureditve Pokopališča, zapiranje gospodarskih dejavnosti na območju) in prilagajanje strateškim načrtom na nivoju države in regije, ki skozi Brežice načrtujejo glavne kolesarske povezave proti Zagrebu.

Na podlagi tega je izbran nivo uslug kolesarska steza, ki bo predstavljala ustrezen obseg ureditev za bodoče potrebe in smiseln nivo glede na obstoječe potrebe.

### TEHNIČNI ELEMENTI KOLESARSKE STEZE

Glede na prostorsko razpoložljivost je določena enostranska dvosmerna kolesarska steza z naslednjimi parametri:

- Širina: 2x1,00 m

- Varovalna širina (proti cesti): 0,5 m

Situativno se trasa in niveleta prilagaja cestnim elementom.

Kolesarska steza se izvede v prečnem nagibu za ustrezno odtok meteorne vode, ki se prilagaja konfiguraciji terena, in je projektno 0,25%.

Minimalni krožni lok na kolesarski stezi je 5,0 m, pri čemer se krožni lok prilagaja predvideni hitrsoti kolesarjev oz se le ta ustrezno zmanjša s prometno signalizacijo, če se ne more zagotoviti normalni radij krožnega loka 10,0 m.

Največji vzdolžni nagib na območju je 1,8%, kar ne predstavlja ovire za kolesarje skladno s pravilnikom.

Vertikalne zaokrožitve sledijo niveleti ceste in so ustrezne za kolesarski promet.

KPP kolesarske steze s potrebnimi dimenzijami

skladno z Navodili za projektiranje kolesarskih

površin (DRSC, junij 2012)

### SESTAV USTROJEV KOLESARSKE STEZE

Tipi in dimenzije ustroja voziščne konstrukcije so določeni v elaboratu E3 »elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije«, ki je del tega projekta.

Kolesarska steza se uredi v naslednjem ustroju:

- obrabni sloj AC 4 surf B 70/100 A4 				3cm

- nosilni sloj AC 16 base B 70/100 A4				5cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  100 Mpa		20cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  80Mpa		min.40 cm

- uvaljan planum izkopa EV2  35Mpa

Za preglednost (kolesar nad prometom in voznik nad kolesarji) je pozornost posvečena predvsem priključkom stranskih cest. Na teh lokacijah imajo kolesarji povsod prednost, za preglednost pa so predvideni ukrepi: odstranitev grmovja in ureditev brežine.

### PROMETNA SIGNALIZACIJA KOLESARSKE STEZE

Prometna signalizacija se uredi skladno z navedbami v poglavju o cesti (točka 3.4)

## PLOČNIK

Na območju je od P14 do P25 obstoječ enostranski pločnik širine 1,2-1,4 m.

Obstoječ pločnik se rekonstruira v sklopu sanacije vozišča

Od P2 (navezava na obstoječ pločnik pri krožišču na R1) do P14 (navezava na obstoječ pločnik) se uredi nov pločnik.

Nov pločnik se izvede v širini 1,5 m, v naklonu skladnem s kolesarsko stezo.

Na zunanji strani pločnika se uredi bankina širine 0,5 m kot varnostni pas med pločnikom in obcestnim jarkom oz. brežino. Varnostni pas se mestoma uredi kot mulda z vtočnimi rešetkami.

## HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNE UREDITVE

Iz hidravličnega vidika bo celotna površina od levega roba ceste do desnega roba pločnika neprekinjena neprepustna (asfaltna) površina. Voda se po tej površini vodi s prečnimi in vzdolžnimi nakloni. In sicer se iz vozišča ceste voda odvaja s prečnim naklonom proti levemu robu, kjer se razliva po terenu. Na odsekih, kjer se vozišče nagne na desno, proti obrobničeni strani, se pod robniki uredijo vtoki s peskolovi za odvajanje vode.

Pločnik, kolesarska steza in varovalni pas se uredi v celotni širini v enotnem padcu na desno, proč od vozišča, kjer se voda razliva v obcestne ureditve obravnavane v nadaljevanju.

Skladno z ugotovitvami glede vpliva nadzemne in podzemne vode v poglavju 2.3 so v nadljevanju predstavljene predvidene ureditve z izvlečki izračunov. Vsi izračuni niso priloženi tej dokumentaciji temveč so na voljo v elektronski obliki iz našega arhiva.

### DRENAŽA

Podzemnih tokov na območju ni bilo evidentiranih. Evidentirana je le podzemna pronicujoča voda iz višjeležečih Brežic na Severu proti Jugu. S tem namenom se izvede drenaža vzdolž desnega roba ureditev (desni rob ustroja pločnika) na vseh odsekih obstoječega ali novega vkopa.

Drenaža se izvde iz drenažnih cevi fi 160mm in se jo približno vsakih 40-60m naveže na odvodnik. Kot odvodnik se uporabijo obstoječe ureditve:

- prepust pod cesto zahodno od pokopališča,

- meteorna kanalizacija, ki vodi od kanalizacijskega razbremenilnika v Savo,

- vodarske ureditve ob »dostopni/povezovalni cesti« (ponikalnica vzhodno od Prodoma)

- ali mešana kanalizacija, ki poteka od gradu do razbremenilnika.

Drenaža se vkoplje 0,8-1,0m globoko na rob spodnjega ustroja.

Na odseku P16-P27 se drenaža izvede kot drenažno-kanalizacijski sistem za odvajanje tako podzemne kot površinske vode. Izvede se s poldrenažnimi kanalizacijskimi cevmi fi300mm, ki se naveže na obcestni jarek.

### ZAJEM POVRŠINSKE VODE

Na odseku vkopa ob pokopališču je cesta na obeh straneh obrobničena. Obstoječa rešitev odvodnjavanja je vodenje vode z vzdolžnim in prečnim naklonom stran od pokopališča, kjer se razliva po terenu. Ta rešitev se s sanacijo ceste ohrani.

Voda iz pločnika in kolesarske steze s prečnim naklonom vodi v muldo pod brežino, ki služi zbiranju tako vode iz asfaltnih površin kot stekajoče se vode iz pobočja severno. Na muldi se vsakih 30m uredi rešetka s peskolovom in vtokom v drenažno-kanalizacijski sistem.

Količina zbrane površinske vode je izračunana v tabeli v točki 6.3.

Drenažno-kanalizacijski sistem se vodi v obcestni jarek v P16.

Na območju krožišča z »dostopno/povezovalno cesto« se bodo izvedle ureditve skladno s projektom krožišča. Predviden je površinski zajem vode in drenaže ob severni strani krožišča in vodenje zajete vode v ponikalnico ob »dostopno/povezovalni cesti«.

Od P40 do konkca se kolesarska steza naveže na obstoječe poti v parku. Ob cesti bo tako kot sedaj stal le pločnik širine 1,5m, ki bo nagnjen proti cesti, saj s svojo površino ne bo predstavljal bistvenega povečanja hidravlične obremenitve na tok vode po cesti. Iz ceste se bo voda razlivala po terenu na levo.

Na mestu priključka Usnjarske poti, kjer je več pozidave, pa se za preprečitev zastajanja vode uredijo rešetke s peskolovi in vtokom v obstoječ mešan kanalizacijski sistem.

Pri pokopališču je na destni strani obstoječe parkirišče. Parkirišče se ne ureja, deloma se le zmanjša za umestitev kolesarske steze. Odvodnjavanje parkirišča se ohrani obstoječe (vtočniki pod robniki ali rešetke na severnem robu parkirišča). Parkirišče je nagnjeno proti severu, tako da voda ne bo tekla na cesto.

### OBCESTNI JAREK

Od P3 do P16 se uredi obcestni jarek za zajem površinske vode, ki pronica proti J in moči cestni ustroj.

Spodaj je prikazan izvleček hidravličnega izračuna. Geomehanski podatki kažejo, da je vrhnja plast zemljine razmeroma nepropustna, globlje plasti pa so dobro prepustne. Z zamenjavo zemljine pod cesto se tudi pod jarkom izvede prepustna plast, ki ustvari vtok v podzemni vodonostnik, s čimer se voda iz jarka spusti v podtalnico. Končne dispozicije jarka tako ni potrebno iskati, saj bo voda vzdolž toka po jarku poniknila.

Za celovitost ureditev pa se jarek naveže na na obstoječ jarek ob krožišču z regionalno cesto, saj tisti jarek ni ustrezno vzdrževan, s čimer se izboljša odtok vode iz regionalke.

| P kanala | Pceste | stacionaža | desno: kol.steza+pločnik+odmiki | kdesno | levo: pobočje | klevo | Qv-rel [l] | Qv-abs [l] | Qv-abs [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P27 | 0 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 |  |  | 0,000 |
| 2 | P26 | 0 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | P25 | 20 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 3,91 | 3,91 | 0,004 |
| 4 | P24 | 40 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 3,91 | 7,82 | 0,008 |
| 5 | P23 | 60 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 3,91 | 11,73 | 0,012 |
| 6 | P22 | 80 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 3,91 | 15,64 | 0,016 |
| 7 | P21 | 100 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 3,91 | 19,55 | 0,020 |
| 8 | P20 | 120 | 4,5 | 1 | 20 | 0,35 | 3,91 | 23,46 | 0,023 |
| 9 | P19 | 140 | 4,5 | 1 | 15 | 0,35 | 3,315 | 26,775 | 0,027 |
| 10 | P18 | 160 | 4,5 | 1 | 15 | 0,35 | 3,315 | 30,09 | 0,030 |
| 11 | P17 | 180 | 4,5 | 1 | 15 | 0,2 | 2,55 | 32,64 | 0,033 |
| 12 | P16 | 200 | 4,5 | 1 | 10 | 0,2 | 2,21 | 34,85 | 0,035 |
| 13 | P15 | 220 | 4,5 | 1 | 10 | 0,1 | 1,87 | 36,72 | 0,037 |
| 14 | P14 | 240 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 38,42 | 0,038 |
| 15 | P13 | 260 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 40,12 | 0,040 |
| 16 | P12 | 280 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 41,82 | 0,042 |
| 17 | P11 | 300 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 43,52 | 0,044 |
| 18 | P10 | 320 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 45,22 | 0,045 |
| 19 | P9 | 340 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 46,92 | 0,047 |
| 20 | P8 | 360 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 48,62 | 0,049 |
| 21 | P7 | 380 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 50,32 | 0,050 |
| 22 | P6 | 400 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 52,02 | 0,052 |
| 23 | P5 | 420 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 53,72 | 0,054 |
| 24 | P4 | 440 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 55,42 | 0,055 |
| 25 | P3 | 460 | 4,5 | 1 | 5 | 0,1 | 1,7 | 57,12 | 0,057 |
|  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |

Izračun površinske vode v drenažno-kanalizacijskem sistemu (drenaža-kanalizacija + jarek)

### DRUGE  ZAŠČITE PRED VPLIVOM VODE

Zaradi ugotovljenega večjega vpliva podzemne vode se uredi zaščita ustroja pred kapilarnim dvigom z izvedbo selekcioniranega nasutja (vključno z zamenjavo podložnega materiala). Dodatno se mestoma izvede geotekstil za preprečitev pojava sipanja (mešanja frakcij različnih materialov, zaglinjanje gramoznega nasutja in posledičen pojav kapilarnega dviga, ki ga pri večjih frakcijah ni).

Podzemnih tokov na območju ni bilo evidentiranih, obstaja pa sum, da se podzemni tokovi pojavljajo:

- na mestu jarka v brežini, ki vodi proti jugu od nekdanje tovarne pohištva

- na območju parka v dolini med gradom in mladinskim centrom.

Na odseku od P17 do P40 je na desni strani obstoječe pobočje z vkopom ceste. Prihodnje ureditve bodo vkop še povečale. Brežina se bo izvedla v naklonu cca 1:1. Pobočje je mestoma poraščeno, mestoma je vegetacija izkrčena zaradi gradnje različnih inštalacij. Lastništvo parcel na pobočju je mešano, tako da ni mogoče predvideti dogajanja v prihodnosti. Tudi čas gradnje ureditev ob Dobovski cesti še ni znan (neugodno je izven obdobja rasti in v času padavin). Zato sta predvidena dodatna ukrepa za zaščito pred erozijo padavinske vode (sipanje fizikalne moči kapljic padavinske vode) in površinske vode (koncentracija v tok in erodiranje materala ter nanašanje na asfalt):

- zaščita brežin s kokosovim pletivom in čim hitrejša ozelenitev (mešanica semen rož in nizkega grmičevja)

- zaščita/utrditev brežin z izvedbo stopnic, kot je opisano v poglavju 7.

Utrditev brežin z opisanimi ukrepi je predvidena od profila P18 do P27 v dolžni 180m, kar je upoštevano tudi na gradbeni situaciji pri definiranju obsega vkopa (na podlagi navedenih ukrepov bo vkop bolj strm – 2:1.

### LOVILCI OLJ

Preverba potrebe po lovilcih olj je izvedena skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, na podlagi katere je izdelan izračun dnevnega povprečja pretoka motornih vozil:

- EOV = V(1) + N(2 ) · V(2) + N(3 ) · V(3)

- kjer so:

- – EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil,

- – V(1) dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil	 				… 746

- – N(2) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5 t in 7,5 t 		… 2

- – V(2) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5 t in 7,5 t 	… 68

- – N(3) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t				… 3,5

- – V(3) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t		… 6

- EOV = 903

- Skladno z določili iz Uredve o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ni potrebno predvideti zajetja in v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste.

## GEOTEHNIČNE UREDITVE

Na odseku od P16 do P40 bodo ureditve potekale v vkopu v pobočje. Predviden je naklon vkopa 1:1, ki pa bo mestoma zaradi razpoložljivosti parcel ali obstoječe GJI v pobočju, moral biti tudi večji.

Geomehanske preiskave kažejo na globalno stabilnost pobočja, izpostavljajo pa možnost lokalnega manjšega zdrsa zemljine, ki se lahko zgodi v času razmočenosti terena in večje obtežbe kot na primer sneg, podrto drevje ipd. Dodatno na zemljiščih nad cesto (v privatni lasti) potekajo različne aktivnosti, ki jih je nemogoče prognozirati. V pobočju je vkopana tudi GJI (SN in NN omrežje), ki jo je potrebno vzdrževati.

Nadalje bo vkop izpostavljen padavinski vodi (do razrasta vegetacije) in površinski vodi, ki se bo stekala po pobočju.

Iz tega izhaja, da bo pobočje občasno lokalno destabilizirano in dodatno obremenjeno. Za zaščito pobočja je predvidena izvedba dodatne podpore, ki bo omogočila strmejšo izvedbo vkopa (manjša zasedenost parcel), zaščito pred erozijo vode in zaščito pred aktivnostjo ljudi.

Predvideni so betonski škarpniki, podobno kot je prikazano na spodnji sliki.

Shematski prikazk izvedbe betonskih škarpnikov

Betonski škarpniki so pomična podporna konstrukcija, ki so sestavljeni iz prefabriciranih elementov. Celotna ureditev se mora izvesti v skladu z navodili dobavitelja materiala (pravila zlaganja, vmesno zasutje, zahtevana utrditev podlage ipd.).

Predvidena je izvedba lokalnih utrditev v višini max 1,5m, ki se postopno dvigne na to višino in znova spusti.  Natančen obseg izvedbe te ureditve se mora definirati na terenu v sklopu geomehanskega in strokovnega nadzora, projektno pa predvidevamo izvedbo ureditev od profila P18 do P27 v dolžini 180m, kar je upoštevano tudi na gradbeni situaciji pri definiranju obsega vkopa (na podlagi navedenih ukrepov bo vkop bolj strm – 2:1, kar tlorisno zmanjša zasedbo)

## ZAKOLIČBA

- Potrebno bo izvesti zakoličbo vseh objektov in elementov projekta. Podatki za zakoličbo bodo podani v obliki GAUSS-KRUGER-jevih koordinat na posamezni situaciji v PZI dokumentaciji.

## OPOMBE ZA IZVEDBO UREDITEV NA DOBOVSKI CESTI

Planum izkopa se splanira v naklonu 5%, da se omogoči odvodnjavanje planuma in uvalja na min. Mpa 80MN/m2. Pred vgradnjo tamponskega materiala mora temeljna tla pregledati geomehanik in podati morebitne potrebne sanacije tal. Pri vgrajevanju je na planumu spodnjega ustroja obvezno doseči 98% gostoto po Proctorju. Tamponski material mora odgovarjati tehnični specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala direkcija RS za ceste. Pri vgrajevanju tamponskih slojev je na povoznih površinah doseči zbitost 120 MPa, na pločnikih, kolesarskih stezah in parkiriščih pa  100 MN/m2. Planumi tamponov morajo biti pred polaganjem asfaltov ali tlakovanja splanirani do točnosti +-1cm. Konstrukcija zgornjega ustroja mora biti zmrzlinsko varna.

Izvajalec mora zagotoviti predpisano kompaktnost planuma izkopa in vseh slojev, za kar mora predvideti eventuelno potrebna dela (ukrepi kot na primer: zamenjava materiala v planumu izkopa, stabilizacija nasipnega materiala, osuševanje z raztiranjem na deponiji ipd.), kar mora vključiti v ponudbo v enotnih cenah!

- Vgrajevanje materiala, testi in kontrole morajo biti izvedene skladno s predpisi TSC 06.711, TSC 06.720 in TSC 06.610. Granulacijska sestava agregata mora ustrezati standardom SIST EN 933-1, TSC-06-100 in TSC-06-200.

- Geomehanik naj pregleda spodnji ustroj in oceni, ali je možna ponovna uporaba oziroma ali je potrebna zamenjava. Geomehanik naj pred vgradnjo potrdi tudi vzorec tamponskega in nasipnega materiala (stenski gramoz – sekanec). V nasipe se ne smejo vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti. Geomehanik mora potrditi tudi vse vrednosti dobljene s krožno ploščo.

Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoštevati globino komunalnih vodov in temu prilagoditi vrsto komprimacijskega sredstva. V primeru, da se ne zagotovi ustrezna zbitost, je potrebno komunalne vode obbetonirati ali jih zaščititi z betonskimi ploščami.

Prometna ogledala morajo zagotavljati pregled nad prometom v obeh smereh.

Ogledala morajo izpolnjevati določila v 87.členu pravilnika o prometni signalizaciji, vključno z določilom o tem, da na ogledalih ne sme nastajati kondenz!

Uvoze do objektov ob cesti se uredi/naveže v ustrezni dolžini za zagotavljanje nemotenega dostopa za vsa vozila (posebna pozornost se posveti lomom terena pri prehodu iz ceste na dovoz!)

V primeru posega na obcestni svet, je potrebno sanirati tudi njega in vzpostaviti prvotno stanje.

Prav tako je potrebno v prvotno stanje vzpostaviti tudi vse posege na zelenice ob cesti, zidove, ograje, živice in dovoze.

Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaškoma. Jaški so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrževanju sistema odvodnjavanja.

Po montaži cevovoda se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v višini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Lahka komprimacijska sredstva uporabljamo do višine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo s srednje in težkimi stroji za komprimacijo. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoščenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine zgoščenost SPP 95%, Ev2=15MN/m2. Zgoščenost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekočih preiskav.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Namen teh tehničnih specifikacij je dopolnitev določil navedenih v zakonih in pravilnikih, ki se nanašajo na gradnjo, gradbišče in gradbene proizvode, zaradi specifičnosti v tem projektu obravnavane gradnje.

Vsi objekti in elementi tega projekta se zakoličijo skladno z zakoličbenimi podatki, ki so podani v GAUSS-KRUGER-jevih koordinatah v PZI dokumentaciji.

Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.l.RS št.32/2013) in morajo izpolnjevati določila Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur.l.RS št.54/2001).

Vsi objekti oziroma njihovi elementi so projektirani in moraji biti zgrajeni tako, da izpolnjujejo določila Pravilnika o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov (Ur.l.RS št.9/2001).

Začasna deponija izkopanega materiala se izvede v plasteh po 0,5m in v višini največ 6m. Deponija se zaščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi ali vplivi iz gradbišča. V primeru, da bo začasna deponija stala dlje časa (2 meseca ali več), se vršijo ukrepi preprečevanja razvoja in širjenja tujerodnih vrst.

Ves humus se mora pred pričetkom gradnje odkopati in deponirati ločeno. Po končani gradnji se uporabi za izvedbo humusne plasti na vseh prostih površinah.

Izvajalec je dolžan skrbeti za celotno območje gradbišča do prevzema objekta s strani investitorja. Skrb vključuje nadzor in vzdrževanje nad vsemi priključki na komunalno infrastrukturo vključno s plačevanjem taks, košnja trave druge vegetacije, izvajanje deratizacije ipd.

Izvajalec mora  preprečiti, da bi se na območju gradbišča zbrala voda, ki bi zaradi gradbiščnih ureditev v koncentriranem toku odtekala na okoliške površine, kjer bi povzročala škodo. S tem namenom mora poskrbeti za ustrezno odvodnjavanje meteorne vode iz gradbišča.

Vsa mehanizacija mora biti ustrezne kvalitete in v stanju, da je preprečeno onesnaževanje okolice z naftnimi derivati.

Med izvedbo ne sme biti ogrožen ali oviran promet po okoliških prometnicah. Deponije materialov, gradbiščne ograje in zapore ne smejo ovirati prometa ali preglednosti na vseh okoliških prometnicah in na začasnih prometnih poteh vzpostavljenih v času gradnje.

Zavarovanje gradbišča, zapore prometa in vodenje prometa mora biti izvedeno skladno s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l.RS št.116/2006). Sprememba oziroma prestavitev zapor ali poteka vodenja prometa se izvaja izven časa prometnih konic.

Delo se organizira tako, zaradi vremenskih vplivov ne pride do škode na že izvedenih delih.

Stalno deponijo za odvečne ali neuporabne materiale določi nadzornik. Z vsemi odpadki se mora ravnati skladno z Uredbo o ravnavnju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št.34/2008).

Po gradnji je potrebno vzpostaviti prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je tangirala gradnja. To vključuje vzpostavitev zelenih površin, sanacijo vseh poškodb na okoliških objektih ipd.

### IZVEDBA PROMETNIH POVRŠIN

Opredelitev izrazov:

- MPP – modificiran preizkus po Proctorju

- Evs, Ev1, Ev2 – statični deformacijski moduli (standardizirana metoda meritev)

- Evd – dinamični deformacijski moduli (standardizirana metoda meritev)

- CBR – California bearing ratio (standardizirana metoda meritev)

Kontrola materialov in izvedbe vključno s pripravo poročil ter dokumentacije mora biti vključena v ponudbi v enotnih cenah! Izvedene morajo biti vsa določila notranje kontrole kakovosti, za kar izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila!

#### Kvaliteta materiala

Sestava zmesi zrn za kamnite tampone mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in varnost proti zamrznitvi skladno z projektnimi določili oziroma izračuni. Ustrezati mora zahtevam opredeljenim v SIST EN 933.

Pri vgrajevanju kamnitih tamponov mora biti količnik neenakomernosti zrnavosti materiala  8 ≤ U ≤ 50. Največje zrno ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar ne sme biti večej od 125mm.

Kakovost zmesi za kamnite tampone in odpornost na vpliv vode ter mraz mora biti določena skladno s SIST EN 932-3 (mineraloško-petrografski pregled) in po potrebi SIST EN 1367-2. Zrna morajo biti mehansko in prostorsko obstojna. V primeru uporabe zrn iz sekundarnih surovin (elektrofilterski pepel, žlindra…) je potrebno posebej preveriti morebitno prisotnost prostorsko nestabilnih mineralov.

Kamnit material za tampone mora izpolnjevati določila glede kemijskih lastnosti po TSC 06.100 (določila glede preizkusa prisotnosti organske snovi z natrijevim lugom, določila glede primesi premogovih delcev, določila glede zmesi zrn, ki so po izvoru sekundarne surovine).

#### Kvaliteta izvedbe

Planum izkopa mora pregledati geomehanik in podati morebitne potrebne sanacije podlage, na kateri se bo izvajala gradnja.

Temeljna tla se splanira v naklonu 5%, da se omogoči odvodnjavanje planuma.

Pripravljen planum temeljnih tal mora biti pripravljen in potrjen s strani nadzora pred nadaljnjo gradnjo.

Pri dobavi in pripravi kamnitega in bituminiziranega materiala se morajo postopki evidentirati, zagotoviti se mora sledljiva kakovost. Kakovost se mora zagotavljati s predhodnimi preizkusi lastnosti zmesi, z notranjo kontrolo in z zunanjo kontrolo.

Za ves material dobavljen na gradbišče mora izvajalec pred dobavo sporočiti nadzorniku mesto in način pridobivanja ter mu predloži dokazila o kakovosti materala in skladnosti z določili podanimi v tej tehnični specifikaciji.

#### Geotekstil

Z geotekstilom se manipulira, se ga transportira in hrani ter vgrajuje skladno z navodili dobavitelja. Polaga se  na predhodno pripravljeno površino (uvaljano, utrjeno in očiščeno površino) tako, da na površini ni gub.

Geotekstil se pričvrsti pred nadaljnjim vgrajevanjem  z robnimi količki (zabiti morajo biti dovolj na gosto, da se geotekstil ne pretrga) ali robnim zasutjem (izvede se robni jarek, v katerega se zasuje rob geotekstila). V ta namen mora biti širina polaganja ustrezno večja od površine ustroja ceste.

V primeru vožnje z mehanizacijo po že položenem geotekstilu morajo biti izpolnjeni zgoraj zapisani pogoji glede napetosti in fiksiranosti.

Posamezne plohe geotekstila se vzdolž trase ceste (delovni stik) med sabo prekrije za širino 0,5m. Na delovnem stiku se med vgradnjo zgoraj ležeče plasti zasipa posebna pozornost posveti temu, da ne pride do razkritja, zavihanja ali trganja geotekstila.

V primeru da tip geotekstila oz. navodila za vgradnjo narekujejo varjenje ali drugo vrsto spajanja ploh geotekstila med sabo se v celoti upošteva navodila dobaviteljla glede prekrivanja ploh in glede opreme ter načina spajanja.

#### Kamnite nevezane plasti

V primeru vgradnje materiala iz izkopa na gradbišču se mora zagotoviti dokumentacija o geomehanskih pregledih in postopkih priprave na vgradnjo (stabilizacija, sejanje, mešanje…), za katere mora biti izvajalec certificiran.

Za kontrolo lastnosti in izvedbe nevezanih nosilnih plasti se izvajajo naslednje kontrole:

Kontrola lastnosti materialov pred vgradnjo – lastnosti se dokazujejo z listinami dobavitelja ali z zunanjo kontrolo.

| Lastnosti | Postopek za preizkus | Preizkus za gredo/tampon | Preizkus za povozni plato |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestava zmesi kamnitih zrn | SIST EN 933-1 | Da | Da |
| Delež finih delcev | SIST EN 933-1 | Da | Ne |
| Kakovost finih delcev * | SIST EN 933-8 | Da | Ne |
| Delež organskih primesi | SIST EN 1744-1 | Da | Ne |
| Gostota po MPP | SIST EN 13286-2 | Da | Da |

* - izvede v primeru, da je ugotovljen delež zrn velikosti do 0,063 mm večji od 5 m-% (fs)

Kontrola lastnosti materialov med vgradnjo - lastnosti se dokazujejo z notranjo kontrolo

| Lastnosti | Postopek za preizkus | Min. pogostost preizkušanja za gredo/tampon | Min. pogostost preizkušanja za povozni plato |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestava | SIST EN 933-1 | Na 1000 m3 | Na 2000 m3 |
| Delež finih delcev | SIST EN 933-1 | Na 1000 m3 | - |
| Delež organskih primesi | SIST EN 1744-1 | Na 4000 m3 | - |
| Gostota po MPP | SIST EN 13286-2 | Na 4000 m3 | Na 8000 m3 |

Kontrola izvedbe – kvaliteta se dokazuje z notranjo kontrolo

| Lastnosti | Postopek za preizkus | Min. pogostost preizkušanja za gredo/tampon | Min. pogostost preizkušanja za povozni plato |
| --- | --- | --- | --- |
| Delež vlage in gostota zmesi | TSC 06.711 | Na 20 m' | Na 40 m' |
| Nosilnost plasti - Evd | TSC 06.720 | Na 40 m' | Na 40 m' |
| Nosilnost plasti - Evs | TSC 06.720 | Na 100 m' | Na 200 m' |
| Ravnost in višina planuma plasti | TSC 06.610 | Na 20 m' | Na 40 m' |

Priporočljivo je, da se pred izvedbo izdela program kontrole materialov in izvedbe nevezanih nosilnih plasti, ki ga potrdi nadzornik in v katerem se opredeli vrsta standardiziranih preiskav, pogostost izvajanja, obseg preiskav in izvajalec (ki mora biti strokovno usposobljen).

Posamezna plast nasipa se izvaja tako, da navoz ne poteka po že utrjenem in prevzetem planumu te iste plasti.

Kamniti material se vgrajuje z ustreznim deležem vode za optimalno vgrajevanje. V primeru, da se pred zgoščevanjem ugotovi potreba po omakanju že nasutega materiala, se le to lahko izvaja izključno z oroševanjem. Zgoščevanje sloja se mora pričeti takoj po raztiranju, da se prepreči izsuševanje materiala.

Material se razprostira v takšni debelini, da bo po zgoščevanju dosežena debelina, ki je predpisana v projektu.

Debelina posameznega sloja pri vgrajevanju plasti ne sme biti manjša od podatkov v spodnji preglednici

| Velikost zrn [mm] | Najmanjša debelina sloja [cm] |
| --- | --- |
| do 31 | ≥ 15 |
| do 63 | ≥ 20 |
| do 125 | ≥ 30 |

Debelina posameznega sloja tampona je lahko debela le toliko, da omogoča zgoščevanje do tiste stopnje, kot je predpisana v projektu za planum posamezne plasti (kamnita greda, tampon…)

Ravnost izvedbe plasti se ugotavlja s 4m dolgo letvijo, pri čemer je odstopanje v katerikoli  smeri postavitvi letve glede na os ceste največ 25mm. Meritev se izvaja skladno s TSC 06.610. Višina planuma posamezne plasti ne sme odstopati od načrtovane za več kot 20mm. Nagib ne sme odstopati od načrtovanega za več kot 0,4% od absolutne vrednosti nagiba. V primeru povoznih platojev višina planuma ne sme odstopati za več kot 50mm.

Zgoščevanje poteka od zunanjega roba plasti navznoter in od spodnje kote proti zgornji. Za zagotovitev enakomerne zgoščenosti se posebna pozornost posveti pripravi robov plasti, kjer se nasuje dodaten material v širino in debelino (+10cm).

Pri zgoščevanju se mora preprečiti segregacija, zato se zgoščevanje prične kot statično, v nadaljevanju pa se lahko izvaja dinamično (vibracijsko). V zaključku je potrebno zaradi vibracij razrahljano površino posebej uvaljati in zgostiti še statično (posebej primerna so gumjasta kolesa).

Mesta, ki se jih ne da zgostiti s stroji se zgoščujejo po metodi, ki jo predhodno odobri nadzor.

Pri vgrajevanju je potrebno na planumu posameznega sloja (temeljna tla, kamnita greda, tampon) obvezno doseči 98% gostoto po MPP, pri čemer lahko spodnja mejna vrednost zgoščenosti odstopa od povprečja največ 3%.

Planum temeljnih tal se uvalja min. Ev2 > 20MN/m2.

Na planumu kamnite grede in tampona se mora doseči Evd > 40MPa oziroma Ev2 > 80MPa in Ev2 / Ev1 < 3.

Na povoznem platoju (gradbiščne ceste, začasni dovozi, druge povozne površine v makadamski izvedbi) se mora doseči Evd > 25MPa oziroma Ev2 > 50MPa

Tamponski material mora odgovarjati tehnični specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200.

Med mejno in spodnjo mejno vrednostjo je dopustnih 5% rezultatov preizkusov.

Vgrajevanje materiala, testi in kontrole morajo biti izvedene skladno s predpisi TSC 06.711, TSC 06.720 in TSC 06.610. Granulacijska sestava agregata mora ustrezati standardom SIST EN 933-1, TSC 06.100 in TSC 06.200.

Po izvedbi posamezne plasti mora izvajalec predložiti vse podatke, poročila, dokazila in rezultate meritev skupaj s končno oceno skladnosti izvedenih del s projektnimi določili, ki jo izda zunanja kontrola. Izvedbo zunanje kontrole naroči izvajalec gradnje, izvajalca zunanje kontrole mora predhodno  potrditi nadzornik.

Gradnja naslednje plasti ustroja prometne površine se lahko prične šele po prevzemu posamezne plasti.

#### Bituminizirane vezane plasti

Izgradnja asfaltnih plasti mora potekati skladno s tehnološkim elaboratom, ki ga mora izvajalec predložiti v potrditev nadzorniku najmanj 14 dni pred pričetkom izvajanja asfaltne plasti.

V tehnološkem elaboratu mora izvajalec podrobno opisati posamezno fazo dobave, transporta in izvedbe, tehnološki postopek, podatke o mehanizaciji, program notranje kontrole in podatke o delavcih. Tehnološki elaborat vključuje tudi certifikat kontrole proizvodnje, izjavo o skladnosti (CE) in preizkusa, če ju dodatno naroči nadzorni organ: preizkus obstojnosti za obrabno plast za težke prometne obremenitve pri nizki temperaturi in poročilo o začetnem preizkusu.

Kontrola lastnosti materialov pred vgradnjo – lastnosti se dokazujejo z listinami dobavitelja ali z zunanjo kontrolo.

| Vrsta bituminizirane zmesi | Standard za kakovost SIST EN | Lastnost bituminizirane zmesi | Postopek za preizkus SIST EN |
| --- | --- | --- | --- |
| AC surf, AC bin, AC base, SMA, MA, PA, BB TM | 13108-1, -5, -6, -7 | Delež veziva | 12697-1 |
| AC surf, AC bin, AC base, SMA, MA, PA, BBTM | 13108-1, -5, -6, -7 | Zrnavost | 12697-2 |
| AC surf, AC bin, AC base, SMA, PA, BBTM | 13108-1, -5, -7 | Vsebnost votlin, vsebnost votlin v zmesi zrn, zapolnjenost votlin z vezivom | 12697-8, -6, -5 |
| AC surf, AC bin, AC base, SMA, PA, BBTM | 13108-1, -5, | Odpornost na trajno preoblikovanje (utori zaradi koles) | 12697-12 |
| SMA, PA | 13108-5, -7 | Odtekanje veziva | 12697-18 |
| AC surf, SMA, PA | 13108-1, -5, -7 | Sprijemnost bitumna in zrn | 12697-11 |
| PA | 13108-7 | Vodoprepustnost | 12697-19 |
| PA | 13108-7 | Izguba delcev | 12697-17 |
| MA | 13108-6 | Globina vtisnjenja | 12697-20 |

Kontrola lastnosti materialov med vgradnjo - lastnosti se dokazujejo z notranjo kontrolo

| Lastnosti* | Min. pogostost preizk. za nosilno plast | Min. pogostost preizkušanja za obrabno plast |
| --- | --- | --- |
| Preveritev temperature bituminizirane zmesi | Na 1000 t | Na 500 t |
| Delež veziva | Na 1000 t | Na 500 t |
| Sestava ekstrahirane zmesi zrn | Na 1000 t | Na 500 t |
| Vsebnost celokupnih votlin v bitumizirani zmesi | Na 1000 t | Na 500 t |
| Vsebnost votlin v zmesi kamnitiih zrn (izračun) | Na 1000 t | Na 500 t |
| Zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z vezivom (izračun) | Na 1000 t | Na 500 t |

* - kontrola se izvaja skladno s SIST EN 13108-21 in pogoji v teh tehničnih specifikacijah.

Kontrola lastnosti vgrajenih materialov in kontrola izvedbe - lastnosti se dokazujejo z notranjo kontrolo

| Lastnosti* | Min. pogostost preizk. za nosilno plast | Min. pogostost preizkušanja za obrabno plast |
| --- | --- | --- |
| Debelina plasti * | Na 1000 t | Na 500 t |
| Zlepljenost plasti (če je pogojena) * | Na 1000 t | Na 500 t |
| Gostota plasti * | Na 1000 t | Na 500 t |
| Vsebnost votlin v plasti * | Na 1000 t | Na 500 t |
| Gostota (z neporušnim postopkom) | Na 200 t | Na 100 t |
| Ravnost planuma (4m letev) | Na 200 t | Na 100 t |
| Višina planuma (niveliranje) | Na 200 t | Na 100 t |
| Nagib planuma | Na 200 t | Na 100 t |

* - meritev se izvaja z odvzemom jedra v premeru vrtine 100mm za zrnavost do 16mm oz. 150mm za zrnavost nad 16mm. Odvzemna mesta se očistijo in zapolnijo s podobno bituminizirano zmesjo, kakršna je vgrajena v plast asfalta.

Bituminizirane zmesi se morajo transportirati z ustreznimi vozili, ki varujejo zmes pred padavinami, hlajenjem in onesnaženjem. Pred delom je potrebno dele vozil v stiku z zmesjo (kesoni, transportni valji…) očistiti in zaščititi pred lepljenjem (olja ali netopila, ki ne škodujejo zmesi).

Transport bituminiziranih zmesi na gradbišče mora potekati skladno s hitrostjo vgrajevanja, za kar je potrebno vzeti v upoštev oddaljenost asfaltne baze, hitrost transporta, nakladanja, razkladanja, delovni čas in druge faktorje. Pri razdaljah nad 70km je potrebno uporabiti vozila s termo-kesonom.

Planum tampona se pred vgradnjo pobriziga z bitumensko emulzijo za boljši stik s podlago. Pobrizg se izvaja strojno.

Površine bituminizirane podlage se predhodno očistijo prahu in blata, po potrebi tudi z vodnim curkom pod visokim pritiskom (še posebej na mestih rezkanja nosilne asfaltne plasti).

Pred vgradnjo asfaltne plasti mora ustreznost podlage (očiščena, brez blata, površinske vode…) potrditi nadzornik.

Strojna vgradnja bituminiziranih zmesi mora potekati pri temperaturi določeni v spodnji preglednici:

| Tip bitumna | Priporočena temperatura zmesi | Najnižja dovoljena temperatura zmesi | Najvišja dovoljena temperatura zmesi |
| --- | --- | --- | --- |
| B 160/220 | 135 | 110 | 155 |
| B 100/150 | 140 | 115 | 160 |
| B70/100 | 145 | 120 | 165 |
| B50/70 | 155 | 130 | 175 |
| B35/50 | 165 | 140 | 185 |
| PmB | Po navodilih proizvajalca | Po navodilih proizvajalca | Po navodilih proizvajalca |

Pri ročnem vgrajevanju bituminiziranih zmesi je dovoljena toleranca za vgradnjo +-10°C glede na priporočeno temperaturo zmesi določeno v zgornji preglednici.

Podlaga mora dosegati pred izvajanjem asfalta višino v natančnosti +-1cm, kar se določi s 4m dolgo merilno lato v poljubni postavitvi glede na os ceste (postopek meritve določa TSC 06.610).

Višina izvedenega asfalta na posameznih točkah ne sme odstopati od projektnih za več kot +-1cm. Dopustna odstopanja v naklonu ne smejo biti večja od +-0,4% absolutne vrednosti nagiba.

Natančnost izvedbe (višine in nakloni) se še posebej preverjajo na mestih vijačenja, da se preveri in zagotovi odtekanje vode iz vozišča.

Bituminizirano zmes se praviloma vgrajuje s finišerjem, ki mora doseči najmanj 85% referenčne gostote laboratorijskega preizkušanjca. Vgrajevanje lahko poteka pri atmosferskih pogojih:

Za obrabno plast mora biti temperatura zraka najmanj 3°C

Za nosilno plast mora biti temperatura zraka najmanj 0°C

Praviloma se izvaja asfaltna plast v celotni širini. V primeru pasovnega izvajanja mora biti zamik med podložno in krovno plastjo 20cm (najmanj 10cm). Delovni stik (prečni stik glede na os ceste) mora biti zamaknjen za najmanj 50cm. Na stikih ne sme biti vidne razlike med kvaliteto bituminizirane zmesi. Stiki (širina prekrivanja + 15cm širok pas ohlajenega asfalta na območju stika) se morajo predhodno indirektno ogrevati ali uporabiti bitumensko paso ali zalivno zmes.

Prekinitev dela se vrši na celotni širini vozišča pravokotno na os ceste.

Zgostitev bituminizirane zmesi se izvaja z različnimi valjari (statični, vibracijski, valjari z gumjastimi kolesi, kombinirani) z različnimi masami. Valjari morajo imeti vgrajen sistem za močenje koles z ustreznim sredstvom za preprečevanje lepljenja. Uporaba naftnih derivatov za močenje koles ni dovoljena.

Zgoščevanje posamezne plasti mora potekati od roba proti sredini in od nižjeležečega roba proti višjeležečemu robu plasti. Prehodi valjarjev se morajo prekrivati za 15-20cm. Vsako zadrževanje valjarjev na določeni točki je potrebno preprečiti, prav tako sunkovito zaviranje in pospeševanje ter spremembe smeri.

Za valjarje nedostopna mesta se uporabijo zgoščevalna sredstva, ki jih mora predhodno odobriti nadzornik.

Če nastane pri proizvodnji ali izvedbi asfaltnih plasti kakršna koli sprememba glede na tehnološki elaborat mora izvajalec v pisni obliki predložiti predlog spremembe nadzorniku. Sprememba se lahko uveljavi le v primeru potrditve nadzornika.

#### Oprema in gradbeni elementi prometnih površin

Prometna ogledala morajo izpolnjevati določila v 87.členu pravilnika o prometni signalizaciji, vključno z določilom o tem, da na ogledalih ne sme nastajati kondenz.

Označbe na vozišču morajo biti izvedene v velikostih, oblikah in merah določenih v TSC 02.401.

Stalne in začasne varnostne ograje morajo izpolnjevati določila TSC 02.210. Zagotavljati morajo projektni nivo zadrževanja. Pri umeščanju ograj v prostor se mora upoštevati delovna širina za ograjo (pomiki) tako, da v bližini za ograjo ni objektov, ki bi zmanjšali funkcijo ograje (npr. drevo) ali objektov, ki bi jih pomik lahko poškodoval (npr. komunalna infrastruktura).

Pri vgrajevanju ograj se v primeru zabijanja stebrov predhodno evidentira obstoječe in vgrajene objekte komunalne in cestne infrastrukture (vodi GJI, drenažne cevi v telesu ceste…).

Vsi elementi prometnih površin, kot so robniki, elementi za odvajanje meteorne vode, obsipi in obbetoniranja cevi ipd., se izvajajo skladno s specifikacijami, določili in detajli v projektni dokumentaciji.

### IZVEDBA IN VAROVANJE KANALIZACIJE

Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoštevati globino komunalnih vodov in temu prilagoditi vrsto zgoščevalnega sredstva. V primeru, da se ne zagotovi ustrezna zbitost, je potrebno komunalne vode obbetonirati ali jih zaščititi z betonskimi ploščami.

Jarki za vgradnjo kanalizacije se morajo izkopati tako, da zagotavljajo strokovno in varno vgrajevanje cevovodov. V ta namen se mora na vsaki strani položene cevi zagotoviti ustrezna širina dna izkopa, da je možno izvesti utrjevanje planuma, nasip in utrjevanje posteljice, nameščanje cevi, izvedbo priključkov na cev in cevi na revizijske jaške, obsip z utrjevanjem ter končni zasip.

Praviloma se izvajajo izkopi skladno z naslednjimi parametri:

| Globina polaganja cevi | < 2m | > 2m |
| --- | --- | --- |
| Delovna širina na dnu izkopa | ficevi + 2 * 0,4 m | ficevi + 2 * 0,5 m |

Navedene širine predstavljajo prosto širino na vsaki strani cevi. V primeru izvajanja z razpiranjem je predviden ustrezno širši izkop.

Izkop je potrebno dodatno razširiti, če tako narekuje izvedba drugih elementov, kot so betonska podlaga kanalizacije, obbetoniranje ipd. (vse specificirano v projektni dokumentaciji). Upoštevati je treba, da se v primeru nameščanja razbremenilnih plošč nad kanalizacijo mora izvesti stopnica v izkopu tako, da razbremenilne plošče nalegajo na zob raščenega terena, ki mora biti skladen z določili geomehanike oz. projekta.

Kot naklona nezaščitene stene jarka mora podati geomehanik na podlagi ogleda izkopa. Začetni izkop se vrši v 60 merjen proti vodoravnici. Če to zahtevajo geomehanske lastnosti zemljin, geološke razmere ali bližina obstoječih objektov na območju je potrebno izvesti izkope z razpiranjem.

Razpiranje se načeloma izvaja pri vseh vkopih večjih od 1m in pri vkopih na sipkem terenu, razen če geomehanik ne poda drugačnih navodil.

Delo v vkopih se mora opravljati skladno z zakonom o rudarstvu (ZRud-1-UPB3 Ur.l.RS št.14/2014), če tako izhaja iz globine gradbene jame glede na definicije zakona.

Pri izvedbi izkopov je posebno pozornost potrebno posvetiti stabilnosti okoliških objektov. Če obstaja nevarnost poškodb na objektih se predhodno evidentira stanje objektov in se postavijo reperji za spremljanje deformacij.

Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaškoma. Jaški so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrževanju sistema kanalizacije.

Obvezno je potrebno izvesti tlačni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).

Po montaži cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v višini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in zgoščevati z lahkimi zgoščevalnimi sredstvi. Lahka zgoščevalna sredstva uporabljamo do višine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko zgostimo s srednje in težkimi stroji. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoščenost vgrajenega materiala, ki je v primeru kanalizacije (za zemljine) 95% po MPP in Ev2=15MPa.

Kvaliteto izvedbe mora izvajalec dokazati investitorju s poročili tekočih preiskav..

Na povoznih površinah, kjer teme cevi ni nad krito najmanj z 1,0m zemljine, je potrebno kanalizacijsko cev zaščititi skladno z določili v projektu.

Po končanih delih je potrebno izvesti čiščenje in izpiranje kanalizacije ter video posnetek nove kanalizacije vključno s priključki.

Video posnetek se dostaviti upravljalcu kanalizacije, rezultati preizkusa tesnjenja pa investitorju.

Za vse poškodbe na komunalni infrastrukturi in stroške izpadov ter škode nastale zaradi poškodovane kom. infr. je odgovoren izvajalec! Izvajalec ne bo upravičen do dodatnega plačila za stroške sanacije, rekonstrukcije zaradi poškodovane GJI in odškodnin.

### PREVZEM IN OBRAČUN

- Izvajanje ustroja prometne površine se izvaja po posameznih plasteh, vsako plast pred nadaljevanjem dela potrdi nadzornik, skladno z določili navedenimi v prejšnji točki. S potrditvijo nadzornika izvajalec ni odrešen odgovornosti nad kvaliteto izvedbe.

- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan skleniti z nadzornikom dogovor glede faz poteka del in nadzora, ki ga bo izvajal nadzorni organ v sklopu vsake faze. Ta dogovor se zapiše v gradbeni dnevnik. Izvajalec je dolžan obveščati nadzorni organ pred pričetkom izvajanja posamezne faze in nadzornemu organu tudi omogočiti izvajanje nadzora nad deli. To določilo ne vpliva na splošna pravila izvajanja nadzora.

- Izvajalec je dolžan odpraviti pomanjkljivosti in neizpolnjevanje lastnosti materialov ali vseh vgrajenih plasti ustroja prometne površine. Do odprave nadaljevanje dela ni dovoljeno, odpravo pomanjkljivosti in napak vključno z dodatnimi meritvami in pripravo dokazil je izvajalec dolžan izvesti na lastne stroške. V primeru da dela niso izvršena s projektnimi določili izvajalec ni upravičen do plačila.

- Če izvajalec vgradi v posamezno plast material, ki ne ustreza minimalnim kakovostnim zahtevam določenim v teh tehničnih specifikacijah, odloči o načinu obračuna nadzornik.

- Količine izvršenih del se določajo po pogodbenih enotah in obračunavajo po pogodbenih enotnih cenah. V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno izvedbo posameznega dela oziroma elementa prometne površine.

- Kvaliteta oziroma odstopanja od predpisane kvalitete in količin vgrajenih bituminiziranih zmesi se obračunavajo z odbitki. Odbitki se obračunavajo skladno z določili v TSC 06.300

- Količine izvršenih del se določajo po pogodbenih enotah in obračunavajo po pogodbenih enotnih cenah. V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno izvedbo posameznega dela oziroma elementa objekta.

## PROMETNA UREDITEV V ČASU GRADNJE

- Projektne ureditve se izvajajo v več fazah, katerih število in opredelitev mora določiti izvajalec v tehnološko-ekonomskem elaboratu, ki ga mora izdelati pred pričetkom gradnje in ga predati investitorju v potrditev. Posamezna faza predstavlja odsek/dolžino ceste, ki se ureja naenkrat. Projekten predlog so 3 faze:

- Od P1 do P23

- Od P23 do P38

- Od P38 do P48

Meje med fazami so predvidene na lokaciji uvoza k pokopališču in lokaciji uvoza k Prodomu. Na takšen način se zagotovi nemoten dostop do teh bistvenih objektov.

Pred pričetkom gradnje se je z upravljalcem Prodoma in Pokopališča potrebno dogovoriti glede dostopanja do objektov.

Zraven pokopališča je potrebno zagotoviti nemoten dostop tudi do objektov:

- Poslovni objekt Dobovska cesta 6 – zagotovi se dostop preko Usnjarske poti. Pred pričetkom del se z uporabnikom objekta dogovori glede potrebe po dostopu in vzpostavi se ustrezen dostop preko usnjarske poti (prehod čez ograjo, začasna rampa za vozila ali samo provizorij za pešce).

- Stanovanjski objekti ob Dobovski cesti pri Parku – z lastniki se pred izvedbo dogovori glede zagotavljanja dostopa (predvidoma preko Usnjarske poti)

S tem namenom se v posamezni fazi začasno popolno zaprejo priključki:

- Cesta Marof (zapora pri prvem stanovanjskem objektu)

Dodatno se mora v času gradnje posamezne faze zagotoviti tudi:

- Peš dostop iz obstoječih stopnic iz Marofa čez gradbišče do pokopališča (provizoriji)

- Peš dostop iz Prodoma v smeri Brežic (obvestila, da peš dostop poteka mimo veterine in po Prešernovi cesti)

V celotnem času gradnje je potrebno zagotoviti nemoten dostop do pokopališča!

Na takšen način je projektna rešitev gradnja s popolno zaporo posameznega odseka.

- Izvajalec mora predvideti vso prometno signalizacijo potrebno za označitev zapore, označitve odsekov slepih cest s tablami »dovoljeno do…« - tako na Dobovski kot na stranskih cestah, ki bodo v času gradnje slepe.

## VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA IN HORTIKULTURA

Po izvedbi vseh del je potrebno počistiti območje vseh gradbenih odpadkov in vzpostaviti prvotno stanje.

Vse zelene površine se morajo humuzirati iz zasejati s travo. Za trato je potrebno pripraviti 30 cm sloj humusa na ustrezno vodopropustno osnovo. Izbor semenske mešanice naj predpostavlja srednje veliko obremenitev

Pri zemeljskih ureditvah je potrebno posebno pozornost posvetiti preprečevanju razrasta tujerodnih invazivnih vrst in erodiranju meteorne vode.

V primeru, da bo gradnja poškodovala obstoječe okoliške ureditve ali objekte, je potrebno izvesti sanacijo in povrnitev v prvotno stanje.

Krško, avgust 2015

Pripravil:

Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.

Savaprojekt d.d.

3/1.4.3	TEHNIČNI IZRAČUNI

3/1.5	RISBE

3/1-001-01		pregledna situacija					1:2000

3/1-002-01		Gradbena situacija z elementi za zakoličbo		1:250

3/1-002-02		Gradbena situacija z elementi za zakoličbo		1:250

3/1-002-03		Gradbena situacija z elementi za zakoličbo		1:250

3/1-002-04		Gradbena situacija z elementi za zakoličbo		1:250

3/1-002-05		Seznam koordinat za zakoličbo

3/1-003-01		situacija prometne opreme				1:250

3/1-003-02		situacija prometne opreme				1:250

3/1-003-03		situacija prometne opreme				1:250

3/1-003-04		situacija prometne opreme				1:250

3/1-004-01		karakteristični prečni profil				1:50

3/1-005-01		vzdolžni profil ceste 					1:1000/50

3/1-006-01		prečni profili od P1 do P15				1:100

3/1-006-02		prečni profili od P15 do P30				1:100

3/1-006-03		prečni profili od P31 do P45				1:100

3/1-006-04		prečni profili od P46 do P48				1:100

3/1-007-01		situacija odvodnjavanja in kanalizacije			1:250

3/1-007-02		situacija odvodnjavanja in kanalizacije			1:250

3/1-007-03		situacija odvodnjavanja in kanalizacije			1:250

3/1-007-04		situacija odvodnjavanja in kanalizacije			1:250

3/1-008-01		vzdolžni profil odvodnjavanja				1:1000/50

3/1-009-01		Zbirna situacija komunalnih vodov			1:250

3/1-009-02		Zbirna situacija komunalnih vodov			1:250

3/1-009-03		Zbirna situacija komunalnih vodov			1:250

3/1-009-04		Zbirna situacija komunalnih vodov			1:250

3/1-050-01		Detajl vtočnega jaška					1:20

3/1-051-01		Detajl cestne rešetke in peskolova			1:20

3/1-052-01		Detajl drenaže tampona					1:20

3/1-053-01		Detajl postavitve prometnega znaka			1:20

3/1-054-01		Detajl priključkov na kanalizacijo			1:100

3/1-055-01		Detajl revizijskega jaška in izvedbe pokrova		1:25

3/1-056-01		Detajl priključevanja na jaške				1:25

3/1-057-01		Detajl robnika 15/25/100cm				1:10

3/1-058-01		Detajl robnika 5/30/100cm				1:10

3/1-059-01		Detajl obbetoniranja

3/1-060-01		Detajl opaževanja jarkov

3/1-061-01		Detajl križanja gospodarske javne infrastrukture

3/1-062-01		Detajl ograje						1:50

3/1-063-01		Detajl stopnišča						1:25

3/1-064-01		Detajl polaganja cevi					1:25

3/1-065-01		Detajl izpustne glave					1:50

3/1-066-01		Detajl čelnega vtoka pod robnikom			1:20

3/1-067-01		Detajl vtočne glave – opažni načrt			1:50

Isto kot zgoraj		Detajl skalometne utrditve odprtega jarka		1:50

3/1-068-01		Detajl vtočne glave – armaturni načrt			1:50

3/1-069-01		Detajl ponikovalnega polja

3/1-070-01		Detajl kanalete

3/1-071-01		Detajl zavijalnih radijev na skupinskih priključkih		1:250

3/1-101-01		Elektro jašek 120 x 120 x 120 cm; armaturni načrt

3/1-102-01		Elektro jašek 120 x 160 x 150 cm; armaturni načrt

3/1-103-01		Elektro jašek 160 x 160 x 150 cm; armaturni načrt

3/1-104-01		Detajl prilagoditve pokrova jaška			1:50