STOL MEDIA

Dvoranski  vrstni stol s preklopnim sedežem. Stol je ergonomsko oblikovan in namenjen za opremljanje gledališč in večnamenskih dvoran. Stoli se modularno sestavljajo v vrste s skupnim sredinskim rokonaslonom.

Kovinska konstrukcija stola:

- stranice izdelane iz jeklenih kvadratnih  profilov dim.40 x 40 mm, debeline 2 mm

- ogrodje se montira preko talne pritrdilne plošče pravokotnega preseka

- kovinski deli prašno barvani z epoxy barvo,  RAL po izboru. Debelina nanosa 80 µm.

Sedež:

- 12 mm  bukova vezana plošča

- Plošča je sestavljena iz 11 slojev križno lepljenega bukovega furnirja, debeline max.1,2 mm

- Na osnovno ploščo sedeža je nalepljena  hladno rezana negorljiva pena z odprtimi porami, kvalitete RF 45/50 debeline 70 mm. Vgrajena pena mora izpolnjevati pogoj negorljivosti EN 1021-1, 2 in okoljski certifikat OEKO-TEX Standard 100.

- Sedež  z všitimi stranskimi deli oblečen v kvalitetno tapetniško blago in s tapetniškimi sponkami pritrjen na nosilno osnovo. Sedež je v celoti oblečen v blago.

- Blago mora biti negorljivo po EN 1021-1,2 in odporno proti obrabi (minimalno 100.000 ciklov po Martindale) in je izdelano iz reciklirane plastike-

- Blago je »kaširano« s 3mm peno in stabilizacijsko mrežico.

Funkcija sedeža:

- Dvigovanje sedeža se vrši preko protiutežnih vrtišč izdelanih iz Nylona in ojačanih s steklenimi vlakni, ter v sedežu integriranih uteži.

- Pozicioniranje se vrši preko dvotočkovnega sistema nylonskih blažilcev, ki služijo za neslišno odpiranje in zapiranje sedeža. Sistem ne potrebuje nobenega vzdrževanja, saj je polyamid odličen drsni material. Sistem vpenjanja sedeža omogoča enostavno menjavo sedeža brez uporabe orodja.

- Za stol mora biti predložen Certifikat o skladnosti, potrjen od odgovarjajoče institucije, iz katerega je razvidno, da ustreza zahtevam  standardov  SIST EN 12727, nivo 4.

Naslon:

- Osnova naslona je ergonomsko oblikovana vezana plošča debeline 12mm, izdelana iz 11-ih slojev križno sestavljenih bukovih furnirjev debeline max.1,2mm z zaključnim slojem iz bukovega furnirja.

- Maska v celoti pokriva zadnjo stran naslona in se konča v isti višini kot nosilni del

- Maska  privijačena na nosilni del s štirimi vijaki.

- Naslon je lužen v barvo po izboru projektanta in lakiran z dvema nanosoma viskoko kvalitetnega PU laka.

Vložek naslona:

- Vložek naslona je  iz  ergonomsko oblikovane bukove vezane plošče debeline 6 mm, ki je izdelana iz 5 slojev križno sestavljenih furnirjev debeline max. 1,2mm.

- Na osnovno ploščo je nalepljena ergonomsko oblikovana hladno rezana negorljiva pena z odprtimi porami RF 25/30 debeline 40 mm. Vgrajena pena mora izpolnjevati pogoj negorljivosti EN 1021-1, 2 in okoljski certifikat OEKO-TEX Standard 100.

- Naslon  z všitimi stranskimi deli oblečen v kvalitetno tapetniško blago in s tapetniškimi sponkami pritrjen na nosilno osnovo. Blago mora biti negorljivo po EN 1021-1,2 in odporno proti obrabi (minimalno 100.000 ciklov po Martindale) in zdelano iz reciklirane plastike

- Blago »kaširano« s 3mm peno in stabilizacijsko mrežico.

Opirala:

- So izdelana iz lameliranega bukovega furnirja v obliki »L«, pobrušena ter lužena in lakirana z visokoodpornim PU lakom, trije nanosi.

Opcija – stranica na koncu/začetku vrste:

- Stranica na koncu/začetku vrste je izdelana iz vezane plošče, oblikovana tako, da zapolni cel prostor pod opiralom , lužena in lakirana enako, kot vsi ostali leseni deli

Opcija – oštevilčenje sedežev/vrst:

- Številka sedeža je lahko pozicionirana na spodnji strani sedeža, da je dobro vidna, ko je sedež zaprt, ali vezena na zgornji rob sedeža

- Številka za vrsto je vstavljena v poglobitev na končni stranici v vrsti.

Stoli so primerni za globino vrste 900 mm ali več.

Višina stola je  950 mm, medosna razdalja 500 – 600 mm